Муниципальный контракт № 29 от 29 июня 2010 г. Заказчик: Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАВКАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ТОМ II Материалы по обоснованию проекта Часть 1 Пояснительная записка Краснодар, 2010 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

Муниципальный контракт № 29 от 29 июня 2010 г.

Заказчик: Администрация  Кавказского сельского поселения  Кавказского района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Кавказского сельского поселения

Кавказского района

Краснодарского края

Том II

Материалы по обоснованию 
проекта генерального плана

Часть 1

Пояснительная записка

(описание обоснований проекта генерального плана)

| Директор | С.Г. Кашин |
| --- | --- |
| Руководитель мастерской, Главный архитектор проекта | В.М. Кипчатова |

Краснодар, 2010

- СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ

| Главный архитектор проекта | ООО «ПИТП», г.Краснодар В.М. Кипчатова |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочная часть и компьютерное обеспечение | ООО «ПИТП», г.Краснодар |
| Руководитель группы | А.В. Масловская |
| Архитектор | А.В. Русякина |
| Ведущий экономист | Н.В. Монастырев |
| Инженерное оборудование территории | ООО «Юг-Ресурс-XXI», г.Краснодар С.В.Кузнецов А.Н. Гресь В.С. Луценко В.В. Сторожевская Л.А. Донгузова |
| Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт», г.Краснодар |
| Оценка воздействия на окружающую среду | ООО «Экоинфосервис», г.Краснодар |

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| Том I. Утверждаемая часть проекта |  |
| --- | --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Раздел 1 | Цели и задачи территориального планирования |
| Раздел 2 | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) генерального плана |
| Раздел 3 | Схема генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы границ территорий, земель различных категорий и ограничений |
| Раздел 5 | Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |
| Часть 1 | Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана) |
| Раздел 1 | Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Раздел 2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию |
| Раздел 3 | Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы с отображением информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| Раздел 5 | Схемы с отображением предложений по территориальному планированию |
| Том III Проект границ ст. Кавказской Кавказского сельского поселения Том IV Приложения. Исходные данные (1 экземпляр в архиве института) |  |

Специализированные разделы

| Наименование раздела | Разработчик (субподрядная организация) | Гриф |
| --- | --- | --- |
| Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | ООО ИКЦ «ПромТехноЭксперт», г. Краснодар | ДСП |
| Оценка воздействия на окружающую среду | ООО «Экоинфосервис», г. Краснодар | ДСП |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Утверждаемая часть проекта Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана |  |  |  |  |
| Раздел 3 |  |  |  |  |
| 1. | Генеральный план (основной чертеж) Кавказского сельского поселения | ДСП | 1:10 000 | ГП - 1 |
| Раздел 4 |  |  |  |  |
| 2. | Схема функционального зонирования территории | ДСП | 1:25 000 | ГП - 2 |
| 3. | Схема административно-территориальных границ | ДСП | 1: 25 000 | ГП -3 |
| 4. | Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории | ДСП | 1:10 000 | ГП - 4 |
| 5. | Схема существующих и планируемых границ земель различных категорий | ДСП | 1:25 000 | ГП - 5 |
| Раздел 5 |  |  |  |  |
| 6. | Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры | ДСП | 1:25 000 | ГП - 6 |
| 7. | Схема развития транспортной инфраструктуры | ДСП | 1:25 000 | ГП - 7 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта |  |  |  |  |
| Раздел 4 |  |  |  |  |
| 8. | Схема современного использования и планировочных ограничений территории | ДСП | 1:10 000 | МО - 8 |
| Раздел 5 |  |  |  |  |
| 9. | Комплексная схема развития территории и границ зон размещения объектов капитального строительства | ДСП | 1:25 000 | МО - 9 |
| 10. | Схема очередности освоения территории и размещения основных инвестиционных площадок | ДСП | 1:25 000 | МО - 10 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7

Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане Кавказского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края	11

Анализ ранее выполненной градостроительной документации	14

Краткая историческая справка	16

Раздел  I. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	20

1.	Социально-экономическое положение и основные  перспективные направления экономического развития Кавказского сельского поселения	20

2. Современная характеристика территории Кавказского сельского поселения	20

2.1. Местоположение и территориально-планировочная организация	20

2.2.  Характеристика инфраструктуры поселения	23

3. Характеристика природных условий	28

3.1. Климатические условия	28

3.2. Орография, тектонические условия и сейсмичность	30

3.3. Литолого-геологические условия	31

3.4. Гидрогеологические условия	35

3.5. Гидрологические условия	37

3.6. Характеристика геологических процессов и инженерно-геологическое районирование	38

3.7.  Почвенно-растительные условия и животный мир	50

3.8.  Полезные ископаемые.	51

4. Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования	54

4.1. Зоны санитарной охраны	55

4.2. Санитарно-защитные зоны	58

4.3. Зоны охраны объектов историко-культурного наследия	59

5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	66

5.1. Современные средства поражения.	66

5.2. Чрезвычайные ситуации  техногенного характера.	66

5.3. Чрезвычайные ситуации природного характера	73

Раздел  II. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	80

1.	Социально-экономическое положение и основные  перспективные направления экономического развития Кавказского сельского поселения	80

2.	Прогноз перспективной численности населения	99

3.	Использование земель	110

4.	Архитектурно-планировочная организация территории	113

5.	Функциональное зонирование территории	118

5.1. Жилая зона.	120

5.2. Общественно-деловая зона.	123

5.3. Зона рекреационного назначения	124

5.4. Зона производственного, коммунально-складского назначения, инженерной и транспортной инфраструктур.	125

5.5. Зона специального назначения.	127

5.6. Зона сельскохозяйственного назначения.	129

6.	Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	130

7.	Развитие транспортной инфраструктуры	139

5. Инженерное оборудование территории	144

5.1. Водоснабжение	144

5.2. Канализация	149

5.3. Газоснабжение	155

5.4. Теплоснабжение	158

5.5. Электроснабжение	161

5.6. Слаботочные сети	163

6. Санитарная очистка, благоустройство и озеленение   территории	167

6.1. Санитарная очистка территории	167

6.2. Озеленение и благоустройство территории	169

7. Охрана окружающей среды	172

8.	Основные технико-экономические показатели	173

# Введение

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня.

Проект генерального плана  Кавказского сельского поселения  Кавказского района разработан в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 7 июня 2007 г. №713-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об установлении границ муниципального образования Кавказский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений - и установлении их границ".

Проект выполнен по заказу администрации  Кавказского сельского поселения, на основании муниципального контракта № 29 от 29 июня 2010 года и в соответствии с заданием на проектирование.

Разработка проекта велась в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- противопожарных и других норм проектирования;

- технического задания на проектирование, утвержденного заказчиком.

Территориальное планирование  Кавказского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

В состав материалов проекта генерального плана входят:

Часть 1. Положение о территориальном планировании

Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана

В целях согласования и обеспечения процесса утверждения в данной работе выполнены материалы по обоснованию проекта генерального плана, включающие:

Часть 1. Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана)

Часть 2. Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана

Согласно заданию на проектирование в составе данного проекта были разработаны:

-  проект границ станицы Кавказской с координацией характерных точек и ее описанием;

- специализированный раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», ООО ИКЦ «ПромТехноЭксперт», г. Краснодар, 2010 г.;

- специализированный раздел «Оценка воздействия на окружающую среду», ООО «Экоинфосервис», г. Краснодар, 2010 г.

При разработке генерального плана Кавказского сельского поселения учитывались решения проекта «Корректировка генерального плана станицы Кавказской Краснодарского края», выполненного в 2006 году ОАО «Краснодаргражданпроект».

Графические материалы проекта выполнены с привязкой к установленной системе координат МСК-23 на топографической основе масштаба 1:25000 с применением данных ортофотопланов М 1:10000.

При разработке генерального плана в соответствии с техническим заданием были использованы специализированные разделы, разработанные в составе Схемы территориального планирования муниципального образования  Кавказский район:

- технический отчет по составлению схематической карты инженерно-геологического районирования территории муниципального образования Кавказский район  масштаба 1:25 000, ГУП "Кубаньгеология" филиал Азовское отделение,  г.Темрюк, 2009 г.;

- раздел «Охрана историко-культурного наследия», ОАО «Наследие Кубани», г. Краснодар, 2009 г.;

- раздел «Сельское хозяйство», Южный филиал ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ, 2009 г.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Краснодарского края разработка проекта генерального плана  Кавказского сельского поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в «Схеме территориального планирования муниципального образования  Кавказский район Краснодарского края».

В соответствии с Градостроительным Кодексом не требуется определение срока реализации Генерального плана, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие сельского поселения на бессрочный период, условно выделяя периоды первоочередного развития (ориентировочно 5÷10 лет с момента утверждения генплана); расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 25÷30 лет); резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 25÷30 лет).

# Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане Кавказского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края

Цели территориального планирования.

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.

Проектные решения являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; для разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон, а также для определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана  Кавказского сельского поселения  являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным и краевым законодательством;

- обеспечение целостности сельского поселения как муниципального образования путем его территориального планирования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации и функциональному зонированию территории, соответствующих максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения.

Принятые в данном генеральном плане решения основываются на следующих основных принципах:

- наращивания ресурсного потенциала в сельском хозяйстве поселения и развития перерабатывающей промышленности;

- обеспечения сохранности и восстановления природного комплекса территории;

- устойчивого развития территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдения последовательности действий по территориальному планированию с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры;

- рационального размещения объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования, иных транспортных и инженерных сооружений.

Задачи территориального планирования.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач территориального планирования. Основными задачами генерального плана являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории и внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение выявленных проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, а также существующих ресурсов жизнеобеспечения;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- определение системы параметров развития  сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития.

Для решения поставленных задач проведен подробный анализ существующего использования территории  поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

# Анализ ранее выполненной градостроительной документации

При разработке генерального плана Кавказского сельского поселения учитывались решения ранее выполненных работ по территориальному и градостроительному планированию.

В 2006 году по заказу Администрации Кавказского района ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» выполнил «Корректировку генерального плана ст. Кавказской Краснодарского края». В проекте были выполнены специализированные разделы такие как: «ИТМ ГО и ЧС. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», «Охрана окружающей среды», инженерно-строительные изыскания, «Противооползневые мероприятия на правом берегу р. Кубань в границах ст. Кавказской», «Охрана историко-культурного наследия».

Графическая  часть проекта выполнена на топографической основе М1:5000 1996г.

Данный проект предусматривал перспективное развитие станицы Кавказской на расчетный срок 20 лет. На ближайшую обозримую перспективу генеральный план исходил из того, что каждая функция поселения должна развиваться в пределах отведенной зоны, подчиняясь объективным экономическим факторам, действующим на данном отрезке времени.

Проектом корректировки генерального плана были предусмотрены мероприятия по развитию различных функциональных зон населенного пункта. Были предложены решения по созданию общественных подцентров не только на свободных территориях, но и на территориях сельскохозяйственных ферм, расположенных в пределах селитебных зон. Сельхозобъекты при этом предусматривались к выносу, что играло немаловажную роль в формировании благоприятной среды жизнедеятельности населения. Проектом было уделено немалое внимание проблеме оползневых склонов р. Кубань. Так из прилегающих к склону в южной части станицы предусматривалось отселение жителей и организация здесь озелененных пространств общего пользования. Также согласно рабочему проекту «Противооползневые мероприятия на правом берегу р. Кубань», предусматривалось проведение мероприятий по предотвращению экзогенных процессов.

Все запланированные мероприятия по выносу объектов капитального строительства из селитебных зон, а также противооползневые работы в силу финансовых сложностей до настоящего времени не производились.

Также при разработке генерального плана Кавказского сельского поселения учитывались решения ранее разработанного проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кавказский район», находящегося в настоящее время в стадии согласования.

# Краткая историческая справка

Кавказское сельское поселение расположено в северо-восточной предгорной части Краснодарского края.

Административный центр поселения – станица Кавказская – находится в 149 км к северо-востоку от Краснодара, на реке Кубань.

Заселение среднего течения Кубани происходит около 150 тысяч лет назад. На правом берегу реки П.У.Аутлевым обнаружена стоянка эпохи палеолита ашельского периода. Во время осмотра местности А.П.Лопатиным обнаружены кремневые отщепы предположительно мустьерского периода. В III – II тыс. до н.э. (эпоха ранней и средней бронзы) на территории Средней Кубани обитали племена древнеямной и северо-кавказской культур. В VI – II вв. до н.э. на Кубань переселяются сарматские племена – сираки, которые производили подзахоронения в курганы эпохи бронзы. По берегу р.Кубань от с.Маломино Успенского района до ст.Кавказской по обеим сторонам расположены меото-сарматские городища (укрепленные поселения) VI в.до н.э. -  VI в.н.э. На правом берегу р.Кубань расположено Кавказское городище (разведки Н.В.Анфимова). До монголо-татарского нашествия среднее течение было заселено аланскими племенами. После нашествия монголо-татар – эта земля  становится местом кочевий нагайских татар.

До  VII века на территория среднего течения Кубани преобладал феодально-крепостинический уклад.

Во второй половине XVII века Кубань начали заселять  русские поселенцы. Земли Кубани в это время находились вне пределов государственной территории России. Это время ознаменовалось  крестьянскими войнами под предводительством И.И.Болотникова, С.Т.Разина, массовыми выступлениями крестьян, казаков, посадских людей – все это было следствием усиления самодержавно-крепостнического гнета в стране. Полное закрепощение крестьян, церковная реформа патриарха Никона вызвало широкое бегство зависимого населения на юг России (Дон, Терек), где к тому времени уже сформировалось казачество.

В связи с этим власти начали проводить политику, направленную на постепенную ликвидацию автономного положения и управления казачьих территорий.

Одержав ряд побед над турками, и закрепив эти военные успехи  Кючук-Кайнарджийским мирным договором в 1774 году,  Россия продвинула свои границы до Кубани. Нагайские татары были переселены на Волгу. На освободившихся землях на правом берегу Кубани в 1778 году образовалась Кавказская линия – южная граница России от Усть-Лабинска до Прочноокопской. С 1792 года правый берег заселяется переселенцами – донскими казаками.

В 1794 году была основана  станица Кавказская.

На месте станицы в 1778 году  генералом-поручиком  А.В. Суворовым была возведена крепость, названная именем Павловская. В следующем году, после заключения мира с Турцией, крепость была срыта и вместо нее остался лишь небольшой редут.

В начале 90-х годов XVIII в. для укрепления границы по реке Кубань командиром Кавказского корпуса генерал-аншефом Гудовичем был построен ряд новых укреплений.  В число укреплений в 1794 году входила и крепость Кавказская, получившая свое название от Кавказского мушкетерского полка, солдаты которого  возводили ее. В то же время, чтобы усилить Кубанскую линию постоянным вооруженным населением, Гудович планировал поселить при крепостях до 12 станиц. Императрица Екатерина II одобрила мысль Гудовича и повелела расселить в этих станицах шесть Донских полков, временно находившихся на Кавказской линии. Среди казаков начались волнения, в результате чего, значительная их часть бежала на Дон. Привести в исполнение приказ о переселении оказалось весьма затруднительно. Жители станиц: Кобылянской, Ниже-Чирской, Верхне-Чирской, Пятиизбянской, а впоследствии и Глазуновской, наотрез отказались давать людей на переселение. Только заняв эти станицы отрядами регулярных войск,  правительство сломило  упорство бунтующих. После этого, в 1794 году на Кавказ были переселены, главным образом из вышеперечисленных станиц, 1000 семейств. Они составили Кубанский линейный казачий полк и были размещены  при крепостях в станицах Кавказской, Усть-Лабинской, Григориполисской, Прочноокопской, Темнолесской и Воровсколесской.

Местность, предназначенная для поселения  ст. Кавказской, была покрыта густым лесом. Переселенцы быстро обстроились, обнесли территорию земляным валом и установили на нем орудия. Хотя станица не подвергалась набегам больших партий черкесов, однако редкая ночь обходилась без обстрелов. На полевые работы казаки выезжали обязательно с оружием и еще засветло возвращались. На ночь все четверо ворот запирались, а в степи круглосуточно выставлялись пикеты.

После завершения в 1864 году Кавказской войны и окончательного укрепления России на Кавказе, встал вопрос об освоении этого богатейшего, но малозаселенного края. В этот период начинается массовое заселение края.

Малочисленное население станицы впоследствии увеличилось  семействами нижних чинов кавказских регулярных войск и крестьянами, переселившимися  из селений Новотроицкого, Каменнобродского, а также из внутренних  губерний, зачисленными в казачье сословие. Сюда стали прибывать и селиться  старообрядцы с Дона, Терека и других мест, а также немцы-колонисты. В 1875 году здесь насчитывалось 608 семейств и 3422 жителя. Был один учитель и 30 учеников. Насчитывалось 11 священников.

В 1884 году была построена деревянная Николаевская церковь, в 1894г. – Покровская Единоверческая церковь, когда присоединились к православной  на правах единоверия  10 старообрядческих семейств.

В 1875 году через станицу Кавказскую прошла линия Владикавказской железной дороги, в 1897 г. была построена ветка Кавказская-Ставрополь, а в 1901г. – Екатеринодар-Кавказская. Железная дорога способствовала быстрому развитию станицы. Жители станицы занимались хлебопашеством, скотоводством, садоводством и виноградарством. В 1898 году площадь фруктовых садов, отдельных от усадеб, составила 40 десятин. В 1900г. в станице имелось 6 кирпичных заводов, 2 маслобойных, 2 каменотесных, 8 бондарных заведений.

По инициативе станичного атамана Г.Булдырина была создана общественная роща, в которой высажено 21 600 деревьев.

В 1909 году станица становится центром Кавказского отдела.

Советская власть в станице и на территории будущего Кавказского района  была установлена в январе 1918 года. Был организован ревком во главе с уроженцем станицы Григорием Писаренко. Но уже весной того же года казаки станицы Кавказской подняли первое на Кубани антибольшевистское восстание, чему способствовали проведение земельной реформы с переделом земли в пользу иногородних, реквизиции и просто поборы с казачьего населения, а также грабежи и бесчинства многочисленных  отрядов  красных. В июле 1918 года станицу Кавказскую заняли войска белой Добровольческой армии, которые расправлялись с участниками установления Советской власти. Иногородние, принимавшие участие в дележе монастырских и полковых земель, подвергались публичной порке. В ходе Гражданской войны станичники сражались как на стороне «красных», так и «белых». 14 марта 1920 г. 32-я стрелковая дивизия Красной армии вошли в Кавказскую и там была восстановлена власть Советов. Но множество непримиримых казаков отказались от сдачи и еще долгое время  скрывались  в окрестностях станицы.

В годы Великой Отечественной войны из жителей станицы  был сформирован добровольческий полк, который вошел в состав 17-го Кубанского казачьего корпуса. После освобождения станицы от немецкой оккупации здесь располагался госпиталь и находился штаб 4-й  воздушной армии, командующим которой  был главный маршал авиации К.А.Вершинин. В честь летчиков в станице установлен  памятник.

После изгнания гитлеровцев жители района восстановили  разрушенное народное хозяйство. Основное направление в экономике района занимает зерно-животноводческое направление сельского хозяйства. Выращиваются пшеница, сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник, овощные и кормовые культуры. Промышленность  Кавказского сельского поселения специализируется  на переработке сельскохозяйственной продукции.

До 1924 года территория Кавказского района входила в Кропоткинский район. Впервые Кавказский район был образован на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР  в 1944 г. В 1962 году Гулькевичский и Кавказский районы были объединены в один  -  Кавказский район с центром в г.Гулькевичи. Через 17 лет  Кавказский район приобрел свою самостоятельность.

# Раздел  I. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

# Социально-экономическое положение и основные  перспективные направления экономического развития Кавказского сельского поселения

# 2. Современная характеристика территории Кавказского сельского поселения

## 2.1. Местоположение и территориально-планировочная организация

Кавказское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Кавказский район. Оно размещается в южной центральной части Кавказского района и включает 1 населенный пункт – ст. Кавказскую. Поселение на севере граничит с Лосевским и сельским поселением им. М. Горького, на востоке - с Темижбекским сельским поселением, на западе – с Кропоткинским городским поселением. Южная граница поселения проходит по реке Кубань.

Расстояние от ст. Кавказской до краевого центра составляет 170 км, до районного центра г. Кропоткина – 7 км.

Площадь поселения составляет 88,3 кв. км. Его территория имеет близкую к квадрату прямоугольную форму. Расстояние от восточной до западной границы поселения составляет 10,5 км, от южной до северной – около 8,5 км.

Общая протяженность границ Кавказского сельского поселения составляет 49,5 км.

С севера территория станицы ограничена железнодорожной дорогой «Кавказская-Ставрополь».

В центральной части поселения с запада на восток проходит автомобильная дорога общего пользования «г. Темрюк - г. Краснодар - г.Кропоткин - граница Ставропольского края». В центральной части станицы Кавказской с запада на восток проходит автодорога «г. Кропоткин - ст-ца Темижбекская». В западной части поселения две эти автодороги сосединены направлением север-юг – «Западный обход ст-цы Кавказская».

В центральной части поселения от ст. Кавказской в направлении на север проходит автодорога «ст-ца Кавказская - ст-ца Новопокровская».

В западной части станицы по мосту через р. Кубань проходит автодорога «г. Гулькевичи - ст-ца Кавказская».

Система расселения планируемой территории исторически связана с созданием Кавказской оборонительной линии. Располагаясь на высоком берегу реки Кубань, станица Кавказская простирается с запада на восток на 5,5 км. Планировочно она организована преимущественно прямоугольными кварталами вытянутыми параллельно обрывистому берегу.

Общественный центр станицы вытянут вдоль улицы Ленина от переулка Первомайского до Прикубанского и сформирован общественными зданиями и сооружениями различного профиля. Общественные подцентры также сформированы в северной части станицы на пересечении улицы Красный пахарь и переулка Прикубанского и в западной части – на пересечении у. Малиновского и пер. Первомайский.

Производственная зона сформирована в северной части станицы севернее железной дороги и представлена предприятиями коммунально-складского назначения, перерабатывающей промышленности и крупным предприятием по перевалки нефти.

В юго-западной части станицы размещается еще зона коммунально-складского назначения, где располагаются предприятия преимущественного 4 класса вредности (мельница, производственные базы, склады, ремонтные мастерские). В северной части станицы коммунально-складская зона сформирована такими предприятиями, как машинный двор, ремонтные мастерские, цех по переработке сельхозпродукции, мельница.

Располагающиеся в восточной, западной и северно частях населенного пункта животноводческие фермы, в настоящее время не функционируют.

Ситуационная схема размещения Кавказского сельского поселения.

## 2.2.  Характеристика инфраструктуры поселения

Социальная инфраструктура

Современный уровень развития социальной инфраструктуры Кавказского сельского поселения по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Система культурно-бытового обслуживания, образованная из множества поселений, в условиях Кавказского района отличается межселенным характером, что означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений не в каждом населенном пункте, а в группе сельских населенных пунктов с разделением обслуживающих функций между учреждениями.

Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Положительную роль в становлении системы социального обслуживания на протяжении многих лет играло то, что станица Кавказская была административным центром района, поэтому в сравнении с другими населенными пунктами района, за исключением г. Кропоткина, занимает лидирующее место по показателям социальной сферы.

Административно-управленческие учреждения станицы представлены Сельской администрацией, Управлением сельского хозяйства, пенсионным фондом, казначейством, отделом соцзащиты, прокуратурой и судом, госстрахом, центром занятости, отделом землеустройства, Бюро технической инвентаризации, отделениями банков, отделениями и Управлением связи, администрацией АО «Рассвет», редакцией газеты.

Анализ показывает, что население поселения относительно среднекраевых показателей недостаточно обеспечено объектами здравоохранения. В настоящее время продолжается строительство поликлиники на 400 посещений в смену. В поселении действует – 16 учреждений социальной сферы.

Помимо центральной больницы, лицензии на ведение медицинской деятельности  имеют три индивидуальных предпринимателя.

В системе образования в поселении работает три муниципальных дошкольных  учреждения.

В станице функционирует две  средних общеобразовательных школ, одна вечерняя школа.

Из учреждений дошкольного образования функционирует детская школа искусств.

Объектами культуры и образования население Кавказское сельское поселение обеспеченно в полном объеме. Учреждения культуры представлены районным Домом Культуры на 600 мест, сельским Домом Культуры на 50 мест, кинотеатром «Космос» на 600 мест, районной детской библиотекой на 28,7 тыс. томов, сельской библиотекой на 13,9 тыс. томов, народный музей.

По уровню обеспеченности населения жильем в течение ряда лет показатели не меняются и колеблются в пределах 20 м2 на человека.

Потребительская сфера.

Торговую сеть Кавказского сельского поселения составляют более 65 точек розничной торговли общей площадью 3 тыс.м2.

В поселении   действует один рынок на 39 торговых мест. Имеется возможность расширения.

Сеть общественного питания составляют 4 точки субъектов малого бизнеса. Точки общественного питания организованы и в коллективных сельхозпредприятиях, где обслуживаются преимущественно работники предприятий.

В Кавказском сельском поселении не оказываются услуги гостиниц и аналогичных средств размещения. Следует отметить, что потребность на данный вид услуги ежегодно возрастает,  в связи с инвестиционными проектами в поселении.

Бытовое обслуживание населения осуществляют субъекты малого бизнеса, занимающиеся индивидуальным исполнением заказов. В этой сфере осуществляют деятельность 13 субъектов.

Страховую защиту осуществляют 5 компаний.

В сфере малого предпринимательства осуществляют деятельность 360 хозяйствующих субъектов.

Жилищное хозяйство.

Существующий жилой фонд, по данным БТИ, насчитывает 195,4 тыс. м2 общей площади, из них многоквартирная застройка 31,7 тыс. м2, что составляет 16,2%.

Существующий жилой фонд находится в удовлетворительном состоянии.

Жилой фон с физическим износом более 60%  составляет около 10%.

Распределение жилого фонда по этажности и по форме собственности приводится в таблицах.

Распределение жилого фонда по материалу стен

| Строения | Число строений | Общая площадь, тыс. м2 | Процентное соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| Панельные | 331 | 19,54 | 10 |
| Кирпичные | 1988 | 117,24 | 60 |
| Деревянные | 331 | 19,54 | 10 |
| Прочие | 664 | 39,08 | 20 |
| ИТОГО: | 3314 | 195,4 | 100 |

Распределение жилого фонда по этажности

| Строения | Число строений | Общая площадь, тыс. м2 | Процентное соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| Одноэтажные | 3280 | 163,8 | 83,8 |
| Двухэтажные | 12 | 4,7 | 2,4 |
| Трехэтажные | 19 | 20,7 | 10,6 |
| Четырехэтажные | 2 | 3,5 | 1,8 |
| Пятиэтажные | 1 | 2,7 | 1,4 |
| ИТОГО: | 3314 | 195,4 | 100 |

Коммунальное хозяйство.

Услуги по предоставлению тепло-водоснабжения осуществляет 1 предприятие. Водоснабжение населения осуществляется от артезианских скважин, обслуживающихся МУП «Тепловодкомплекс». Протяженность водопроводных сетей по поселению составляет 61,3 км. Техническое состояние неудовлетворительное, износ – в среднем 87%. Работы по замене потенциально аварийных участков не ведутся из-за убыточности обслуживающих хозяйств. Ремонт сетей осуществляется в аварийном порядке – в местах нарушения целостности водопровода.

В теплоэнергетике числится 2 котельных, обе на балансе поселения, которые обслуживают социальные учреждения и многоквартирные жилые дома. Протяженность тепловых сетей – 11,2 км. Протяженность сетей организаций ЖКХ – 11,2 км, по ветхим и аварийным (480 м) произведена замена.

Эксплуатация электрических сетей в поселении осуществляет Кавказские районные

Поврежденного оборудования нет, аварийный запас оборудования укомплектован на 100%.

Все энергетические объекты поселения соответствуют их стандартам.

Общая оценка энергоснабжения поселения  - удовлетворительная.

Газоснабжение ст. Кавказской осуществляется от существующего магистрального газопровода «Александровская-Тихорецкая» через существующую ГРС г.Кропоткина.

Подача природного газа  потребителям ст.Кавказской осуществляется по существующим газопроводам высокого, среднего, низкого давления, запроектированных и построенных в соответствии с генеральной схемой газоснабжения ст.Кавказской.

Производственный комплекс.

В поселении осуществляет деятельность предприятие ЗАО «Нафтатранс», которым построен пункт перевалки нефти «Кавказская» и нефтепровод от пункта перевалки до насосной перекачивающей станции «Кропоткинская» КТК. Пропускная способность перевалки в среднем 6 млн. тонн в год. Предприятие выступает инициатором проекта Краснодарского края по строительству Кавказского нефтеперерабатывающего завода стоимостью 50 млрд. рублей.

Агропромышленный комплекс  в определенной мере определяет экономику поселения, занятость населения и уровень его благосостояния. На территории Кавказского сельского поселения сосредоточено  9 сельскохозяйственных предприятий.

Для роста производства продукции растениеводства, сельскохозяйственные предприятия поселения внедряют высокопродуктивные сорта сельскохозяйственных культур. Для экономики поселения,  не менее значима отрасль животноводства.

На территории поселения отсутствуют крупные перерабатывающие предприятия, а существующие производства ориентированы преимущественно на выпуск пшеничной муки,  хлебобулочных изделий.

Промышленный сектор составляют:

- предприятия,   индивидуальные предприниматели, имеющие 6 мельниц, 1 пекарню, 2 колбасных цеха, 1 рыбный цех, 1 цех по изготовлению кондитерских изделий;

-   1 муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, задействованное в отрасли «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»;

Основные направления деятельности: переработка зерна пшеницы, производство хлеба и хлебобулочных изделий. Одно предприятие специализируется на выпуске кирпича. Производство носит преимущественно сезонный характер, что обусловлено недостаточной обеспеченностью предприятий складскими помещениями и технологическими особенностями.

Транспортный комплекс поселения представлен крупным предприятием – ЗАО «Нафтатранс». Так же, грузоперевозки осуществляют частные предприниматели, жилищно-коммунальная организация по и заявкам. Потребность населения в пассажирских перевозках осуществляет -  ФГУП «Автоколонна 1493» (г. Кропоткин»).

Строительный комплекс поселения развит недостаточно. Представлен организациями, выполняющими подрядные работы на объектах ЗАО «Нафтатранс». Размещение их в поселении временное. К постоянно действующим предприятиям относятся 3 субъекта малого бизнеса, которые выполняют ремонтные работы, преимущественно на объектах бюджетных учреждений.

# 3. Характеристика природных условий

## 3.1. Климатические условия

Территория Кавказского района Краснодарского края по своим климатическим и физико-географическим условиям относится к Западной провинции недостаточного увлажнения с преобладающими восточными и северо-восточными ветрами – в холодный период года, и западными – в теплый.

Характер климата – умеренный. В зимний период на климате данной территории сказывается влияние прорывающихся с севера арктических воздушных потоков с сопутствующими им низкими температурами.

Сравнительная близость Азовского и Черного морей до некоторой степени смягчают климатические условия данного района, поэтому осень здесь продолжительная и теплая. Зимний период характеризуется крайней неустойчивостью температурного режима, при незначительном и неустойчивом снежном покрове.

Температурный режим.

Среднегодовая температура воздуха не опускается ниже 9,30С и не поднимается выше 10,20С. Что касается хода изменения температуры, то резкое нарастание ее приходиться на апрель и май, а снижение – на октябрь и ноябрь.

Максимальная среднемесячная температура воздуха приходится на летние месяцы, и находиться в пределах 36,5-39,80С.

Минимальная среднемесячная температура наблюдается в январе – феврале и составляет 28,5-30,0 0С

Среднемесячные температуры воздуха, 0С

|  | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | - XII |
| Максимальная | 15,2 | 17,4 | 31,7 | 30,0 | 33,3 | 36,5 | 37,8 | 39,8 | 34,2 | 30,5 | 27,0 | 15,0 |
| Минимальная | -30,0 | -28,5 | -18,3 | -11,1 | -1,7 | 2,5 | 9,5 | 6,7 | 5,7 | -4,2 | -22,3 | -13,7 |

Первые морозы наступают во второй декаде октября, последние - наблюдаются во второй декаде марта. Зима мягкая, неустойчивая с длительными оттепелями и кратковременными понижениями температур.

Продолжительность зимнего периода составляет 89 дней, безморозного – 185 дней.

Осадки.

Количество выпадающих осадков сравнительно невелико и в основном приходится на весенне-летний период. Общие количество осадков достигает 566 мм в год.

Среднемесячное количество осадков, мм.

| ст. Кавказская | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | - XII | - год | ноябрь-март | апрель-октябрь |
| Количество осадков, мм | 23 | 23 | 40 | 45 | 62 | 78 | 74 | 51 | 51 | 34 | 40 | 45 | 566 | 171 | 395 |

Максимум осадков приходиться  на май, июнь и июль. При этом характер осадков обычно ливневый. Сравнительно редко ливни наблюдаются  в конце марта и в апреле, а также в конце сентября и в октябре.

В зимний период, атмосферные осадки выпадают, в основном, в виде снега. Высота снежного покрова в среднем не превышает 6-10 см.

Влажность воздуха.

Наибольшие значения относительной влажности воздуха отмечаются в декабре-январе и составляют 85%. Наименьшее значение относительной влажности воздуха приходится на летние месяцы, когда она снижается до 62%. Величина испарения почти в 2 раза превышает количество выпадающих осадков. Наибольшего значения величина испарения достигает в летний период. Максимум ее приходится на июль-август (до 150 мм). Затем испаряемость начинает резко падать и уже в октябре величина ее не превышает 50-70 мм.

Ветровой режим.

Движение воздушных масс характеризуется преобладанием западных   и восточных ветров в течение всего года. Максимальной своей повторяемости западные ветры достигают в июле, а восточные – в ноябре-марте.

Скорости ветра в зимний период изменяются от 4 до 12 м/сек. В летний период скорости ветра значительно уменьшаются и не превышают 6 м/сек. Восточные и северо-восточные ветры имеют наибольшие скорости. Восточные характеризуются устойчивостью в холодное время года. В летний период эти ветры приносят горячие массы воздуха, губительно действующие на сельхозкультуры. Кроме того, иссушающие действия ветров сказываются на питании грунтовых вод атмосферными осадками, уменьшая инфильтрацию последних. В засушливое время года уровень грунтовых вод понижается на 1,5-2,0 м.

## 3.2. Орография, тектонические условия и сейсмичность

Орография

Территория проектирования находится в пределах Прикубанской степной равнины, расположенной к северу от долины реки Кубань, занимая ее правобережье.

В тектоническом отношении район исследований находится в пределах Азово-Кубанского прогиба.

В пределах ст.Кавказской геоморфологически выделяются: пойменная терраса р.Кубани и водораздельное плато.

Правобережная пойма р.Кубани на участке, прилегающем к ст.Кавказской, имеет ширину до 210 м. Превышение ее над уровнем воды в реке 1-2 м. Поверхность поймы спокойная, с уклоном в сторону р.Кубани. Абсолютные отметки поймы колеблются от 75,0 до 85,0 м.

Основная часть исследуемой территории находится на водораздельном плато.

Поверхность водораздела слабо холмистая. Абсолютные отметки колеблются от 113,0 до 147,0 м с общим уклоном на северо-запад, в сторону верховьев р.Челбас, берущей начало в районе ст.Кавказской и Темижбекской.

В центре станицы имеется ложбина, куда во время дождей собирается вода и стекает по направлению к хут. Романовскому в глубокую балку. Здесь вода задерживается плотиной, образуя пруд.

Склон водораздела, обращенный к р.Кубани, в верхней части обрывистый и выполаживается внизу, у реки Кубани. На склоне имеются редкие неглубокие русла мелких временных водотоков. Оврагов по склону не наблюдается, так как водораздельное пространство имеет обратный от р.Кубани уклон, что не способствует развитию эрозионной деятельности непосредственно на поверхности склона.

По склону имеются участки древних и молодых оползней.

Оползневые склоны имеют перепады высот от бровки до уреза воды в реке Кубань до 75 м. Стенка срыва высотой от 10 до 30 м прослеживается на всем протяжении бровки коренного склона плато. Местами она уположена, прикрыта осыпью, задернована, а местами осложнена свежими оползнями.

Оползневый склон имеет целую цепь западин, заполненных водой, большей частью проточных, принявших вид озерков, местами заболоченных по берегам.

Заполнение западин водой происходит за счет большого количества мелких родников нисходящего типа, пробившихся на коренном склоне - иногда сквозь осыпи на склоне или оползневые массы.

Здесь также имеется целый ряд мочажин.

Так как озерки проточные, имеют сток в виде ручьев, стекающих по оползневому склону к реке, на склоне широко развиты водно-эрозионные процессы, в результате этого поверхность склона на всем протяжении осложнена врезами свежих промоин.

Главная водная артерия района - река Кубань, истоки которой лежат в ледниковых полях Эльбруса. Река Кубань играет большую роль в формировании рельефа и влияет на активизацию оползневых процессов на склоне, в первую очередь в местах, где река подмывает свой правый берег. Здесь в основании склона река выработала эрозионный уступ, высота которого меняется от 1 до 4 м, крутизна 60-70°.

Ширина русла р.Кубань у ст.Кавказской в межень от 6,5 м до 180 м. Правый коренной берег реки имеет высоту до 70 м над уровнем воды в реке.

Тектоника и сейсмичность

В тектоническом отношении район расположен на погружении восточного и юго-восточного крыльев Азово-Кубанской депрессии.

Анализируя абсолютные отметки кровли отложений понтического яруса в пределах района можно видеть, что общее погружение отложений выдерживается в западном и северо-западном направлении, что соответствует общему погружению восточного и юго-восточного крыльев Азово-Кубанской депрессии.

Территория по сейсмичности целиком относится к 7-бальному району согласно карт А и В (Изменение № 5 к СНиП II – 7 -81, Госстрой России).

Карты предусматривают учет ответственности сооружений:

Карта А – массовое строительство (вероятность возможного превышения бальности – 10 %);

Карта В – объекты повышенной ответственности (вероятность возможного превышения бальности – 5 %).

## 3.3. Литолого-геологические условия

Описываемый район расположен в пределах Азово-Кубанской депрессии – крупной депрессионной структуры юго-востока европейской части России – Предкавказского передового прогиба, заполненного осадками кайнозойского возраста, мощность которых достигает 2000 – 3000 м.

В геологическом строении территории поселения принимают участие отложения неогеновой и четвертичной систем. Широким развитием пользуются отложения четвертичного возраста, которые сплошным покровом застилают район, слагая речные террасы и водоразделы речных долин.

Четвертичная система.

(QIV) Современный отдел.

(al QIV) современные  аллювиальные отложения поймы реки Кубани.

Представлены песчано-гравийными и песчано-глинистыми породами, слагающими пойменную террасу реки Кубани. Общая мощность этих отложений не превышает 12-14 м. Распространены они вдоль русла реки Кубани в виде полосы шириной до 4 км.

(al, ald QIV ) Аллювиальные, алювиально-делювиальные отложения террас степных рек и балок.

Представлены переслаиванием суглинков, глин, супесей и песков. Прослеживаются в виде узкой полосы указанных водотоков. Суглинки обычно слагают верхнюю часть разреза, глины и супеси – среднюю, пески – нижнюю. 	Общая мощность этих осадков не превышает 10 м.

(al QIII) Верхнечетвертичные аллювиальные отложения I-й надпойменной террасы р. Кубань.

Представлены толщей песчано-гравийного и песчаного материала русловой фации мощностью до 15 м. Перекрывающими здесь являются песчано-глинистые и глинистые породы пойменной фации мощностью до 9,5 м. Подстилающие – зеленовато-голубовато-серые илистые глины с прослоями илистых песков. Общая мощность верхнечетвертичных отложений до 30 м. Распространены они вдоль р. Кубани в виде полосы шириной до 3 км.

(al, ald QIII) Аллювиальные, алювиально-делювиальные отложения первой надпойменной террасы степных рек и балок.

Представлены переслаиванием песков, супесей, суглинков и глин. При этом в долинах степных рек доминирующее значение занимают песчано-супесчаные отложения, а в балочных – супесчано-суглинистые. Глинистые отложения, в виде отдельных прослоев и тонких линз, наблюдаются как в долинах степных рек, так и в балках.

Общая мощность отложений до 11,0 м. Распространены они узкой полосой вдоль степных рек и балок.

(al QII ) Среднечетвертичные аллювиальные отложения II-й надпойменной террасы р. Кубань.

Представлены песчано-гравийными отложениями русловой фации, перекрытыми супесчано-суглинистыми породами пойменной фации мощностью 2 - 4 м. Общая мощность среднечетвертичных отложений свыше 20 м.

(al, ald QII) Среднечетвертичные аллювиальные и алювиально-делювиальные отложения второй  надпойменной террасы степных рек и балок.

Представлены чередованием песков, супесей и глин, реже суглинков.

Общая мощность отложений не превышает 9-12 м

Средний ярус (eol, d QII) имеющий мощность 2-11 м, в основании тоже имеет слой погребной почвы. Последний встречается реже, чем под верхним ярусом.

Нижний ярус (eol, d Q I) имеет мощность 5-15 м. Погребенный почвенный слой под ним встречается редко.

Неогеновая система

(N2) Плиоцен.

Повсеместно в пределах территории проектирования четвертичные отложения подстилаются породами верхнего неогена (N21-3). Это скифские понтические континентальные, песчано-глинистые отложения (N22-3) северной и средней части поселения и понтические (N21pt) морские песчано-глинистые осадки – южной части.

В гидрологическом отношении, территория попадает в площадь Азово-кубанского артезианского бассейна, выполненного толщей осадочных пород.

На территории района подземные воды развиты как в отложениях четвертичного, так и дочетвертичного возраста. Основным водоупором, разделяющим эти два крупных водоносных комплекса, является толща схифских глин верхнего плиоцена.

По условиям залегания и водообильности комплексы имеют различный характер, обусловленный геолого-тектоническими и геоморфологическими особенностями района.

На основании материалов исследований предыдущих лет выделены следующие водоносные горизонты:

1) водоносный горизонт современных аллювиальных отложений пойменной террасы р. Кубани;

2) водоносный горизонт верхнечетвертичных отложений I-й надпойменной  террасы р. Кубани;

3) водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных отложений II-й надпойменной террасы р. Кубани;

4) водоносный горизонт аллювиальных и аллювиально-делювиальных  отложений надпойменной террасы степных рек и балок;

5) водоносный горизонт верхнечетвертичных аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений   I-й   надпойменной террасы степных рек и балок;

6) водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных и аллювиально-делювиальных  отложений II-й надпойменной террасы степных рек и балок;

7) водоносный горизонт покровных лессовидных суглинков водоразделов и их склонов.

8) водоносный горизонт скифских глин верхнего плиоцена;

9) водоносный горизонт надпонтической толщи верхнего и среднего плиоцена.

10) водоносный горизонт понтического яруса нижнего плиоцена.

В геологическом строении водораздельного плато в пределах ст.Кавказской, изученном до глубин 15-60 м, принимают участие делювиально-эоловые отложения, представленные тремя циклессами, состоящими из лессовых суглинков, венчающих их современной и погребенной почвой и подстилаемые коренными неогеновыми скифскими глинами

Циклесс 1 (интервал глубин от 0 м до 6-10,6 м)

Слой № 1 Почва современная суглинистая, темно-серая, рыхлая, комковатая, слабовлажная, с корнями растений. Залегает с поверхности до глубин 0,7-1,5 м.

Слой № 2 Суглинки лессовые, палевого цвета, макропористые, маловлажные, твердые. До глубин 3,5-6,0 м более легкие, до супесей, ниже тяжелые, более плотные. Карбонаты в виде стяжений. Залегают под современной почвой до глубин 6,0-10,6 м.

Циклесс 2 (интервал глубин от 6 - 10,6 м до 13,9-17,4 м)

Слой № 3  "Погребенная почва", представленная суглинком темно-бурым, маловлажным, плотным, твердым.

Слой № 4  Суглинки лессовые, бурые, плотные, твердые, в местах, где суглинки замочены, мягкопластичные. Суглинки с включением карбонатов. Залегают до глубин 13,9-17,4 м.

Циклесс 3 (интервал глубин от 13,9-17,4 м до 30-40 м)

Слой №5 "Погребенная почва", представленная суглинком темно-бурым, влажным, плотным, твердым.

Слой № 6 Суглинки палевые, макропористые, твердые, влажные, карбонатные. Ниже уровня подземных вод водонасыщенные, мягкопластичные, местами содержат маломощный слой погребенной почвы. Залегают до глубин 30-40 м.

Слой № 7  Подстилается описанная лессовая толща четвертичного возраста коренными скифскими красно-бурыми, плотными, местами опесчаненными глинами.

В пределах водораздельного плато особо выделяется его склон к пойменной террасе р.Кубани. Здесь на всем его протяжении развиты оползневые процессы различной степени интенсивности. Поэтому склон ниже отвесной бровки срыва сложен оползневыми накоплениями, образованными смещающимися грунтами лессовой толщи и подстилающих ее скифских глин. Наиболее активно оползневые процессы проявляются на участке, где Кубань подмывает склон, размывая оползневые массы, не создавая условий даже для временной стабилизации оползневого процесса.

Этот участок склона детально изучен СевКавТИСИЗом в 1988-1989. Отчет сопровождается анализом причин оползнеобразования и даются соответствующие рекомендации.

Пойма реки Кубани сложена разнородным по литологическому составу комплексом аллювиальных отложений. Они представлены преимущественно гравийно-галечниковыми грунтами с линзами песков и супесей, перекрытыми с поверхности супесями и суглинками.

## 3.4. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении на разведанную глубину здесь выделены следующие водоносные комплексы:

1) водоносный горизонт современных аллювиальных отложений (пойма р.Кубани);

2)  воды покровных лессовых суглинков (водораздельное плато);

3)  воды оползневых накоплений (склон водораздельного плато).

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений р.Кубани развит в пределах поймы. Водовмещающие грунты - гравийно-галечниковые отложения, пески, супеси. Уровенный режим зависит от горизонта воды в р.Кубани и чаще всего располагается на глубинах 1-2 м.

Питание водоносного горизонта поймы р.Кубани происходит за счет поверхностных вод реки (в основном), атмосферных осадков и вод оползневых накоплений, дренируемых поймой р.Кубани.

Подземные воды покровных лессовых суглинков имеют развитие на водораздельном плато на глубинах от 3,4 до 13,5 м от поверхности земли, что соответствует абсолютным отметкам 121,6-135,4 м.

Глубина залегания подземных вод зависит от рельефа, условий дренирования, положения слабопроницаемых слоев.

Питание водоносного комплекса покровных лессовых суглинков инфильтрационное, за счет атмосферных осадков по всей площади плато, а в центре станицы и за счет утечек из водонесущих коммуникаций.

Относительными водоупорами для описываемого комплекса служат прослои погребенных почв в суглинках, а в подошве четвертичной толщи водораздельного плато - плотные скифские глины верхнего плиоцена. Инфильтрующиеся воды (атмосферные осадки и утечки) "зависают" на погребенных почвах, образуя более влажные и водонасыщенные линзы и прослои различной мощности в лессовых суглинках.

Уровень подземных вод имеет четкий уклон к уступу водораздельного плато и далее к р.Кубани, являющейся общим базисом дренирования подземных вод комплекса лессовых отложений.

Подземные воды указанного комплекса разгружаются в подошве берегового уступа в оползневые накопления в виде малодебитных рассредоточенных родников и мочажин.

Воды оползневых накоплений приурочены к смещенным лессовым суглинкам, супесям с гнездами глин. Водоупорами зачастую служат более тяжелые разности смещенных грунтов - блоки скифских и других неогеновых глин.

Питание вод оползневых накоплений смешанное: за счет инфильтрации атмосферных осадков и за счет разгрузки горизонта лессовых отложений коренного склона.

Воды оползневых накоплений местами выходят на дневную поверхность, образуя мочажины, ручьи, впадающие в реку.

По химсоставу эти воды аналогичны подземным водам лессовых отложений водораздельного плато.

## 3.5. Гидрологические условия

Гидрологическая характеристика реки приведена по данным многолетних наблюдений на водомерном посту Роскомгидромета р.Кубань - г.Кропоткин, расположенном в 25,1 и 12,9 км ниже по течению от границ участка работ в ст.Кавказской.

Водосборная площадь реки к устью - 57900 км2, длина - 870 км (за исток Кубани принято считать слияние рек Учкулан и Уллукам); к ст.Кавказской - 18950 км2, длина к границам участка работ 389 км и 401 км.

Долина реки на участке изысканий корытообразной формы с шириной по дну 2,0-2,5 км. Русло реки расположено под правым, высоким склоном долины.

Кубань относится к рекам с ледниково-снеговым питанием, составляющим 50% от годового стока реки. Другая половина стока приходится на дождевое и грунтовое питание, имеющих равную долю в стоке реки. Гидрограф реки отличается четко выраженной волной весенне-летнего половодья, сток которого составляет 77% годового. Кратковременные дождевые паводки придают волне половодья гребенчатый вид.

Средние даты начала половодья 17 марта, окончания - 22 сентября.

Средняя дата максимального уровня реки 22 июня.

Амплитуда колебаний уровня 4,0 м.

Продолжительность половодья в среднем 190 дней. Продолжительность затопления поймы несколько суток, на глубину от 0,5 м до 1,5 м.

Для Кубани характерна зимняя межень. Средняя дата ее начала 9 декабря, окончания -22 февраля. Продолжительность в среднем 64 дня.

Гидрологический режим Кубани с началом эксплуатации Невинномысского канала в 1948 году, а позже и Большого Ставропольского канала несколько нарушен. Годовой сток реки понизился на 30%.

Гидрологический режим реки Кубань у ст.Кавказской можно оценить по наблюдениям на двух, относительно недалеко расположенных водомерных постах, в ст.Темижбекской и г.Кропоткине.

Многолетние наблюдения за уровнем реки в г.Кропоткине, прервавшиеся в 1974 году, были дополнены по 1993 год, с привлечением сведений о высоких уровнях реки на водпосту в ст.Темижбекской. График связи соответственных уровней этих двух пунктов наблюдений имеет достаточно высокую корреляционную зависимость - 0,89, что позволило с большой уверенностью продлить ряд многолетних наблюдений в г.Кропоткине.

Максимальные уровни реки различной обеспеченности в створе водомерного поста Кропоткин определены путём статистической обработки ряда наблюдений.

К границам участка работ у ст.Кавказской расчётные уровни перенесены по уклону реки в период половодья (0,30 промилле), установленному по соответственным уровням между двумя водпостами.

Максимальные уровни воды различной обеспеченности в створе водпоста Кропоткин и на границах участка работ в ст. Кавказской приведены далее в таблице.

Максимальные уровни воды

| ека-створ | Максимальные уровни воды, мБС, обеспеченностью, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 5 | 10 |
| р.Кубань - Г.Кропоткин | 70,64 | 70,39 | 69,89 | 69,36 |
| ст.Кавказская |  |  |  |  |
| р.Кубань — восточная граница участка (верхняя по течению реки) | 78,18 | 77,93 | 77,43 | 76,90 |
| р.Кубань — западная граница участка (ж/д мост) | 74,51 | 74,26 | 73,76 | 73,43 |

## 3.6. Характеристика геологических процессов и инженерно-геологическое районирование

Эндогенные геологические процессы

К этой группе процессов относятся:

- сейсмические процессы, включая  воздействие взрывных работ;

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.

Сейсмичность района согласно СНКК 22-301-2 000 - 7 баллов, учитывается проектными организациями.

Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с  подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов и невозможности их картирования при масштабности работ 1:25000 рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.

Экзогенные геологические процессы (ЭГП)

Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные).

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  являются наиболее значимыми на территории всего Кавказского района.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных процессов	 весьма многообразны. В качестве основных выделяются такие как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Сопоставление распределения количества среднегодовых осадков 507 – 566 мм и густоты развития речной сети 0,2-0,4 км/км2 Кавказского района, позволяет приурочить данную территорию к северной, равнинной части Краснодарского края.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Эти процессы прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные.

Все равнинные, степные реки характеризуются режимом преобладания донной аккумуляции (накопления отложений), что в целом обусловлено незначительными годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первого десятка м3/сек, а также крайне выположенным характером  их продольного профиля.

Береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Ввиду того, что негативное воздействие эрозии связанно, прежде всего, с разрушением берегов, береговые аккумулятивные (накопительные) процессы не рассматриваются в  связи с их незначительным и локальным влиянием на НХО. Явления эрозийного размыва связаны, в основном, с деятельностью р. Кубани, которая еще сохраняет быстрое течение горной реки в пределах района.

Русло реки, меандрируя по широкой пойме, интенсивно подмывает то уступы террас, то языки оползневых масс, то коренной правый склон долины, образуя отвесные обрывы. Высота которых колеблется от 10 до 30 м.

В пределах описываемой территории, довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы р. Кубань. Негативное воздействие процесса эрозии берегов на НХО весьма значительно. Почти не сопровождается эрозия обвально-оползневыми процессами лишь при размыве пойменных речных террас. Часто боковой эрозии подвержены искусственные валы, сооруженные для защиты пойменных низин от затоплений, для использования их в сельскохозяйственных и промышленных целях (долина р. Кубань). Скорость размыва берегов определяется в первую очередь скоростью течения  и крепостью вмещающих геологических пород. Наиболее размываемыми породами, являются породы четвертичного возраста, предельные неразмываемые скорости для которых, колеблются в интервале  0,4 – 1,2 м/сек.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

- Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция). Происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

- Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и для Кавказского района составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек и озер, а так же на возвышенно-равнинных пространствах, в областях развития рыхлых, слабосвязанных грунтов (т.к. супеси, суглинки). Деятельность водотоков и связанное с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

На территории поселения эрозия временных водотоков представлена большей частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами. Процесс оврагообразования связан с узкой полосой высокого и крутого правого склона долины р. Кубани, главным образом, в восточной части, хотя отдельные и довольно глубокие овраги отмечаются почти до самой западной границы района.

Крутой правый берег р. Кубани, возвышающийся над рекой на 50-60 м и подмываемый ею, сложен в верхней своей части толщей лессовидных суглинков. Последние в периоды дождей и весеннего снеготаяния интенсивно размываются, образуя относительно короткие, но глубокие овраги. В общем, они ориентированы с севера на юг, глубина вреза быстро возрастает от 1,5-2 м в верховьях, до 40-50 м –  в устьевой части.

Поперечный профиль типичной V-образной формы и только там, где овраг достигает песков надпонтической толщи, он приобретает корытообразную форму с плоским днищем. Ширина оврагов в днище возрастает от 0,5-0,8 м – в верховьях, до 20-30м – в устьевой части у наиболее крупных и протяженных оврагов.

Затопления.

На территории Кавказского поселения встречается затопление флювиального типа. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы реки Кубань.

На реке Кубань  пойма затапливается на 5-7 дней, обычно при прохождении весенне-летнего половодья. Река выходит из берегов иногда и при больших осенних паводках.

Подтопление, заболачивание.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление подвалов, строительных котлованов, шурфов, канав и т.п..

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

Заболачивание территории юга России отличается  тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.

Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники. Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а  в сухом - очень твердые.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены    в основном в поймах рек, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных).

Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

Гравитационные процессы

Оползни

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно. Преобладающее их количество приурочено к крутому правому склону долины р. Кубани южной части поселения.

Склон долины представляет собой высокий (до 30-50 м над рекой) отвесной обрыв, сложенный в нижней части толщей скифских глин. Последние перекрыты лессовидными суглинками мощностью до 20 м.

Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое, почти отвесное строение берега, обусловили образование оползней, которыми поражен практически весь правый берег р. Кубани.

Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности скифских глин.

Длина отдельных оползней колеблется от 30-40 м до 1-1,5 км, ширина от 100-200 м, до 800-1000 м. Высота стенок срыва заключена в пределах 10-30 м. Они, как правило, обрывистые, отвесные, обнаженные и позволяют проследить строение всей толщи суглинков и даже значительной верхней части скифских глин.

Мощность оползневых масс достигает 20 м и даже 30-35 м. Языки оползней чаще всего срезаются рекой, вследствие интенсивного размыва.

Поверхность тел оползней крайне разнообразная. Здесь наблюдаются и бесформенные массы обвалов, и хорошо выраженные ступенчатые оползни. В верхней трети оползней ступени обычно хорошо выражены, с отвесными, оголенными стенами отрыва. Нижняя треть их характеризуется слабо выраженными ступенями, обычно запрокинутыми в сторону склона. К западу от станицы Кавказской оползни встречаются сравнительно редко, они меньше по размерам и зеркалом скольжения в отдельных случаях служат глинистые пески, и глины надпонтической свиты.

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно  взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков  и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон.

Процессы, связанные с циркуляцией атмосферы.

Процессы, связанные с деятельностью ветра, называются эоловыми. Среди них выделяются процессы выдувания – дефляция и отложения перенесенного материала – эоловая аккумуляция. В природе эти два процесса неразрывно связаны между собой и являются двумя сторонами единого процесса, вызываемого действием ветра.

Практически вся территория проектирования входит в зону развития процессов ветровой эрозии.

Для возникновения и развития эоловых процессов необходимо определенное сочетание климатических и геологических условий. Наиболее благоприятным для эоловых процессов является аридный и полуаридный климат с длительными засухами, низких суммарным количеством осадков, высоким испарением и сильными устойчивыми ветрами.

Одним из основных геологических факторов, влияющим на формирование эолового процесса, является литология выходящих на поверхность пород. Наличие рыхлых песков и легких почв, суглинков и супесей значительно способствует развитию эоловых процессов.

Влияет на интенсивность развития эолового процесса наличие или отсутствие растительного покрова, а также рельеф местности.

Наиболее активные и вредоносные действия от эоловых процессов происходят в периоды черных пыльных бурь. Ранней весной, когда нет еще растительности, а вследствие сухой и маловлажной зимы в почве мало влаги, сильные, в основном восточные, северо-восточные и юго-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительные расстояния. Повторяемость пыльных бурь на территории  района – раз в 2-3 года.

Наиболее совершенной защитой от ветровой эрозии является растительность. Одним из видов такой защиты могут слушать лесные насаждения. Высаженные в виде полос, поперек направления господствующих ветров.

Ветровая эрозия наносит ущерб, в основном, сельскому хозяйству.

В виду незначительной опасности для целей строительства, в настоящей работе, данный процесс рассматриваться не будет.

Влияние антропогенных факторов на формирование ЭГП.

Техногенная деятельность человека оказывает существенное влияние на формирование и развитие ЭГП.

Техногенный морфогенез разделяется на:

- собственно техногенный;

- техногенно-природный.

В первом случае, человек выступает как непосредственный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные формы (карьеры, котлованы и др.) и положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа.

Во втором случае – техногенно-природный морфогенез, это природный процесс, формирующийся или активизирующийся под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство авто и ж/д дорог, распашка склонов и т.п.).

Виды неблагоприятного воздействия человека на  ЭГП разнообразны, что связанно со спецификой того или иного производства.

В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следующие основные группы техногенно-природных процессов:

- процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством;

- процессы, вызванные гидротехническим строительством;

- процессы, вызванные строительством авто и ж/д дорог;

- процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых;

- процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью;

- процессы, вызванные вырубкой лесов.

Таким образом, при проектировании строительства каких-либо объектов существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты.

За основу инженерно-геологического районирования планируемой территории взяты, степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь, распространение и активность экзогенных геологических процессов (ЭГП) – во вторую, разделение ЭГП по генетическим типам – в третью очередь.

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения:

- I Район. Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока.

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).

- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом

конкретном случае при освоении территории.

I Район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

Пологонаклонные (до 50) или практически горизонтальные поверхности, слабопораженные эрозионной сетью, охватывающие более 90% территории района и представляющие собой междуречные плато вытянутые на север                      и северо-запад.

В район включена поверхность первой надпойменной террасы реки Кубань, на которой расположена ст. Кавказская.

Литологический состав отложений практически однородный                     и характерен для всей территории. Представлены отложения эолово-делювиальными лёссовидными суглинками, макропористыми,                                  с включениями мелкокристаллического гипса и карбонатов. Мощность составляет 5-40 м. Уровень грунтовых вод обычно более 5 метров.

В целом инженерно-геологические условия благоприятные, застройка              в пределах района не потребует значительной инженерной подготовки местности. В связи с литологическим составом слагающих поверхности пород, следует указать на необходимость детального исследования грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.

II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

IIа. Подрайон современных высоких пойменных речных террас.

Распространен вдоль реки Кубань, занимая обширные площади наиболее выположенной части речной долины. Литология слагающих пород, представлена суглинками, глинами, галечниками, валунами, гравием, галькой, песками разнозернистыми. Породы района практически повсеместно обводнены, уровни грунтовых вод подвержены резким сезонным колебаниям,  результатом чего является заболачиваемость части территорий района. В период выпадения экстремально большого количества осадков и соответственно резкого подъема уровня реки, возможно частичное затопление данного района. В отдельных частях района значительно развита боковая эрозия рек (размывы уступов террас) и связанные с ней оползневые  и обвальные процессы. Территория высоких пойменных террас в значительной степени покрыта лесом и кустарниками, частично занята лугами и пашней.

При освоении территории района необходимо учитывать очень сложные гидрогеологические условия (практически повсеместное подтопление). Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, потребуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей.                         На большинстве строительных площадок потребуется искусственное повышение территории (отсыпка) на  2 и более метров.

IIб. Подрайон переработанных денудацией эрозионных склонов средней крутизны (10-30 %).

Распространен, в основном, по бортам крупных балок в  северо-западной части поселения. Характеризуется склонами средней крутизны, сложенными в основании слабовыветренными коренными породами, с поверхности, перекрытые элювиально-делювиальными четвертичными отложениями. Склоны осложнены эрозионной сетью различного генезиса. К этому же подрайону отнесены отдельные крупные овраги и балки, имеющие выположенные склоны и неявно выраженные эрозионные врезы.

Литологически делювий представлен суглинками бурыми и красно-бурыми, иногда с включениями обломков щебня и дресвы подстилающих пород. Мощность колеблется от 2 до 14 м.

Основным отрицательным ЭГП на территории подрайона является активная эрозия временных водотоков, иногда встречаются оползневые процессы в делювиальных склоновых отложениях, связанные в основном            с сезонным насыщением четвертичного делювия влагой и техногенным воздействием жизнедеятельности человека.  Последнее является наиболее  активным фактором, провоцирующим оползнеобразование в данном подрайоне.

Освоение подрайона потребует значительного объема земляных работ по планировке местности и большого комплекса инженерных мероприятий по предотвращению активизации оползневых процессов в местах застройки (дренаж грунтовых вод, строительство подпорных стенок, регулирование дождевого стока, дернование склона с техногенно-нарушенным                  покровом  и т.д.).

Рекомендуется при детальных инженерно-геологических изысканий проводить специальные противооползневые исследования для установления наиболее рационального объема и характера противооползневых мероприятий.

III Район. Территории, застройка которых затруднительна                  и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

IIIа. Подрайон крутых (свыше 30%) эрозионных склонов, обрывов включая современные активные проявления ЭГП различного генезиса.

Имеет небольшое площадное распространение. На территории поселения развит вдоль правого склона р. Кубани. Характеризуется сложным, сильнорасчлененым рельефом,  с уклонами более 30%. Литологически представлен скифскими глинами мощностью  15-20 м, перекрытыми лессовидными суглинками мощностью до 20 м. Подземные грунтовые воды практически повсеместно отсутствуют.

Подрайон включает в себя территории активного проявления вредных и опасных ЭГП. К данному подрайону отнесены области распространения оврагов и балок с крутыми склонами (более 30%) и значительными эрозионными врезами, частично участки склонов с углами менее 30%                    и части террасовых поверхностей.

Характерные для подрайона проявления ЭГП:

- активная эрозия временных мелких водотоков;

- интенсивное физическое выветривание;

- оползневые и обвально-осыпные процессы;

- речная эрозия.

Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости  строительства специальных сооружений  (линейные сооружения, мостовые переходы и т.д.) методы и объемы защитных подготовительных мероприятий необходимо определять  применительно к конкретной ситуации. Комплекс инженерных мероприятий может содержать следующие виды работ:

- противообвальные;

- противооползневые;

- противоосыпные;

- противоэрозионные (спрямление русел, сооружение защитных дамб, водоотводов и т.п.);

- планировка площадок (с большими объемами земляных работ);

- сооружение подпорных стенок;

- организация поверхностного стока и т.д.

IIIб. Подрайон современных низких пойменных террас рек и балок.

Распространен в речной долине и днищах балок. Поверхность

пойменных террас водотоков почти горизонтальная с микрорельефом прирусловых валов, старичных понижений, временных паводковых русел. Ширина варьируется от полного отсутствия на отдельных отрезках до 300 метров в долине реки Кубани. Литологически характеризуется гравийно-галечными и глыбово-галечными отложениями с песчаным, реже с суглинистым заполнителем. Мощность колеблется от 5 м до 15 м. Проницаемость пород чрезвычайно велика,  прямая гидравлическая связь с поверхностными водотоками, т.к. УГВ (уровень грунтовых вод) не превышает в течение всего года 1-1,5 метров.

Высота уступов поймы над урезом воды изменяется от 0,1м до 1,5м.

Поверхность пойм балок имеет почти горизонтальную поверхность, иногда со слабым уклоном (2-40). Часто заболочена. Литологически представлена суглинками, глинами, которые сильно обводнены. Уровень грунтовых вод постоянно высокий (от 0 до 1 метра).

В периоды интенсивного выпадения осадков территории подрайона затапливаются и остаются затопленными в течение нескольких дней. Периодичность затопления – регулярно, возможно до нескольких (2-3) раз          в год.

Освоение данного подрайона представляется достаточно сложным                  и требует проведения большого комплекса инженерных мероприятий.

Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы, гидротехнические сооружения, насосные станции и т.д.) рекомендуется:

- сплошное укрепление (бетонирование) русел в районе застройки;

- создание искусственной площадки (насыпной) под строительство, высотой не менее 2-х метров;

- устройство систем дренажа для отвода грунтовых и поверхностных вод при подтоплении, особенно в паводковые периоды;

-  осушение заболоченных земель.

## 3.7.  Почвенно-растительные условия и животный мир

Почвенный покров в основном представлен карбонатными малогумусными черноземами глинистого и тяжело суглинистого механического состава.

В долине реки Кубань получили развитие лугово-черноземные почвы и долинные черноземы, которые имеют близкие к описанным  выше черноземам свойства, но отличаются меньшей мощностью и гумусностью.

Естественная растительность развита только в долине р. Кубани и представлена лесными массивами из деревьев: дуб, ясень, тополь, акация, с отдельными включениями лугов с водолюбивой растительностью. Практически вся территория района используется человеком в сельскохозяйственных целях.

## 3.8.  Полезные ископаемые.

На территории поселения расположены месторождения твердых полезных ископаемых и пресных подземных вод.

Неосвоенное месторождение суглинков. Разрабатывается АО "Родина". Расположено на юго-западной окраине ст. Кавказской. Лицензия (КРД 39 ТР) выдана недропользователю на добычу кирпичных суглинков при разработке залежи открытым способом.

Неосвоенное месторождение глин. Запасы утверждены протоколом ТКЗ № 13 от 23.11.1994 г. Расположено на северо-восточной окраине ст. Кавказской. Участок недр разрабатывается АО «Рассвет» с 1994 г. Площадь нарушенной карьерной разработкой территории составляет 2,7 га.  Лицензия КРД 314 ТР выдана добычу глин из неразведанной залежи.

Неосвоенное месторождение глин. Расположено в 800 м к западу от ст. Кавказская. Лицензия КРД 2183 ТР выдана ООО «Керамика» на детальную разведку с одновременной добычей кирпичных глин при разработке открытым способом участка недр. Площадь нарушенной карьерной разработкой территории составляет 3,2 га.

«Кавказское» месторождение глин. Запасы утверждены протоком ТКЗ № 8 от 09.08.1968 г. Расположено в 3 км на северо-восток от г. Кропоткин и в 3 км на юго-запад от ж/д ст. Кавказская.

Кадастр месторождений строительного сырья

| Номер паспорта ТГФ | Название месторождения, участка | Вид | Год открытия | Вид полезного ископаемого | Степень промышленного освоения | Местоположение участка недр | Балансовые запасы, утвержденные |  | Забалансовые запасы | Остаток утвержденных запасов А+В+С1 | Запасы по категориям , не утвержденные |  | Остаток не утвержденных запасов А+В+С1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | А+В+С1 | С2 |  |  | А+В+С1 | С2 |  |
| 75 | неосвоенное | залежь | 1993 | суглинки | разработка | Кавказский р-он, ЮЗ окраина ст. Казанской | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | неосвоенное | залежь | 1994 | глина | разработка | ст. Кавказская, СВ окраина | - | 156,5 | - | 93 | - | - | - |
| 74 | неосвоенное | залежь | 2003 | глина | разработка | ст. Кавказская, в 800 м западнее | - | - | - | - | - | - | - |
| 246 | Кавказское | месторождение | 1967 | глина | госрезерв | 3 км СВ г. Кропоткин, 3 км ЮЗ ж.д. ст. Кавказская | 870,8 | - | - | 743 | - | - | - |

Реестр недропользователей.

| ЛИЦЕНЗИЯ Серия Номер Вид | Предприятие (полностью) | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Тип добываемого сырья | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРД 314 ТР | АО "Рассвет", тел. раб. 2-25-62 | Добыча кирпичных глин из неразведанной залежи | ст. Кавказская, СВ окраина | глина | неосвоенное | глина | краевой |
| КРД 2183 ТР | ООО "Керамика", тел. раб. (8-6193) 22-3-15 | Детальная разведка с одновременной добычей кирпичных глин при разработке открытым способом участка недр | ст. Кавказская, в 800 м западнее | глина | неосвоенное | глина | краевой |
| КРД 39 ТР | АО "Родина", тел. раб. 9-72-35 | Добыча кирпичных суглинков при разработке залежи открытым способом | Кавказский р-он, ЮЗ окраина ст. Казанской | суглинки | неосвоенное | суглинки кирпичные | краевой |
| КРД 753 ВЭ | ЗАО "Рассвет", тел. раб. 2-22-06 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская, СВ часть, скважины №№ 58138, 7278, 7207, 4983, 4461, 7518 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьево, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД 1382 ВЭ | Государственное предприятие "Племенная птицефабрика Кавказская", тел. раб. 2-26-30 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, в 2,5 км СВ ст. Кавказской скважины №№ 7183, 6155, 7555, 4404), х. Казачий скважина № 7830) | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД 2090 ВЭ | Садоводческий с/х производственный кооператив "Альтана", тел. раб. 2-29-61 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская, южная окраина, скважина № 4425 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД 2222 ВЭ | ООО "Керамика", тел. раб. 2-35-48 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская, СЗ окраина, скважина № 30213 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД 2364 ВЭ | ОАО "Российские железные дороги" в лице доверенного представителя "Краснодарского отделения", тел. раб. 264-83-20 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская, северная окраина, скважины №№ 40572, 3496 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД 2442 ВЭ | ЗАО "Нафтатранс", тел. раб. 095-236-19-92 | Бурение водозаборных скважин и добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД 2556 ВЭ | ОАО "Российские железные дороги" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, северная окраина ст. Кавказская в 350 м на восток от ж.д.ст. Гетмановская | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД 3718 ВЭ | МУП Тепловодкомплекс "Кавказский", тел. раб. (8-6193) 22-3-10, 22-3-20 | Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и технологического обеспечения водой сельскохозяйственных и промышленных объектов | ст. Кавказская, СВ и ЮЗ окраина, скважины №№ 7088, 18690, 58047, 78842, 58090, 7080, Д 86-90, 7084, 78941, 79008, 7943, 7930, 72592, Д-92-85 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, технологическое водоснабжение | краевой |

# 4. Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и  иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Данной генеральным планом устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

- границы охранных зон;

- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы территорий объектов культурного наследия и их временных охранных зон.

Подробно графическая информация о планировочных ограничениях представлена на чертежах:

- Том I, Часть 2, Раздел 4 ГП-4 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории» - на данной схеме отображены границы зон с особыми условиями использования территории на расчетный срок генерального плана с учетом реконструкции существующих и строительства новых объектов.

Том II, Часть 2, Раздел 4 МО-8 «Схема современного использования и планировочных ограничений территории» - на схеме отображены границы зон с особыми условиями использования территории на период разработки проекта.

## 4.1. Зоны санитарной охраны

В данном проекте выделены границы основных охранных зон:

- границы водоохранных зон;

- границы охранных зон источников питьевого водоснабжения;

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

На территории Кавказского сельского поселения водными объектами является река Кубань.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года  устанавливается ширина водоохранных зон  и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определен размер водоохранной зоны реки Кубань – 200м. Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м.

В настоящее время в пределах водоохранной зоны реки Кубань в границах планируемой территории не располагаются действующие предприятия и объекты, которые могли бы оказеть негативное воздействие на состояние водного бассейна.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках согласно Водному Кодексу РФ и Федеральному закону от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарном благополучии населения». Проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения должны разрабатываться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Кавказского сельского поселения являются подземные артезианские источники. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

В настоящее время на территории Кавказского сельского поселения на основании лицензии ведут добычу пресных подземных вод 8 недропользователей из 30 скважин. Все скважины имеют утвержденную 1 зону санитарной охраны.

Реестр недропользователей.

| ЛИЦЕНЗИЯ Серия Номер Вид | Предприятие (полностью) | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Тип добываемого сырья | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРД 753 ВЭ | ЗАО "Рассвет", тел. раб. 2-22-06 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская, СВ часть, скважины №№ 58138, 7278, 7207, 4983, 4461, 7518 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьево, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД 1382 ВЭ | Государственное предприятие "Племенная птицефабрика Кавказская", тел. раб. 2-26-30 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, в 2,5 км СВ ст. Кавказской скважины №№ 7183, 6155, 7555, 4404) | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД 2090 ВЭ | Садоводческий с/х производственный кооператив "Альтана", тел. раб. 2-29-61 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская, южная окраина, скважина № 4425 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД 2222 ВЭ | ООО "Керамика", тел. раб. 2-35-48 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская, СЗ окраина, скважина № 30213 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД 2364 ВЭ | ОАО "Российские железные дороги" в лице доверенного представителя "Краснодарского отделения", тел. раб. 264-83-20 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская, северная окраина, скважины №№ 40572, 3496 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД 2442 ВЭ | ЗАО "Нафтатранс", тел. раб. 095-236-19-92 | Бурение водозаборных скважин и добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД 2556 ВЭ | ОАО "Российские железные дороги" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, северная окраина ст. Кавказская в 350 м на восток от ж.д.ст. Гетмановская | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД 3718 ВЭ | МУП Тепловодкомплекс "Кавказский", тел. раб. (8-6193) 22-3-10, 22-3-20 | Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и технологического обеспечения водой сельскохозяйственных и промышленных объектов | ст. Кавказская, СВ и ЮЗ окраина, скважины №№ 7088, 18690, 58047, 78842, 58090, 7080, Д 86-90, 7084, 78941, 79008, 7943, 7930, 72592, Д-92-85 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, технологическое водоснабжение | краевой |

Для обеспечения режима санитарно-эпидемиологической надежности воды необходимо разработать и утвердить проекты, границы и режимы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. На проектируемые скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения также должны быть разработаны проекты границ зон санитарной охраны. Для повышения надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо обеспечить надлежащий контроль за состоянием источников и выполнением режимов зон санитарной охраны.

## 4.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки, иного объекта или сооружения, требующих установления таких зон, от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Данным проектом границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения  уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Размер санитарно-защитной зоны и использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». Требования распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и других, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В границах селитебных территорий в настоящее время функционируют предприятия 4-5 класса опасности. Во многих случаях санитарно-защитные разрывы до жилых зданий не выдержаны. Проектов обоснования санитарно-защитной зоны нет ни по одному действующему предприятию, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду населенного пункта.

По всем действующим предприятиям, размещающихся среди жилых зон и не удовлетворяющих санитарным нормам, данным проектом предусмотрены мероприятия по модернизации, реконструкции и перепрофилированию производства. Для уменьшения вредного воздействия санитарно-защитные зоны планируется организовать за счет территорий таких предприятий.

## 4.3. Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 установлены размеры временных охранных зон памятников истории и культуры, в границах которых должен соблюдаться особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

При рассмотрении вопросов нового строительства в границах охранной зоны объекта историко-культурного наследия необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов), которые фиксируются проектом зон охраны.

В границах временных охранных зон запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

Разрешается использовать территорию памятников и их охранных зон под сельскохозяйственные нужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

В данном проекте генерального плана Кавказского сельского поселения, согласно заданию на проектирование, был использован раздел «Охрана объектов историко-культурного наследия», выполненный в составе Схемы территориального планирования муниципального образования Кавказский район.

При разработке данного раздела были использованы: государственный список памятников, список выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края, материалы архива управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. Также были проведены натурные обследования территории Кавказского района с целью нанесения на топографический материал объектов культурного наследия и их временных зон охраны.

Далее в таблице приведен список памятников историко-культурного наследия, расположенных на территории Кавказского сельского поселения.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ

Памятники археологии

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | № кургана в группе | Высота кургана, м | Диаметр кургана, м | Охран. зона памятника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городище 1 | г. Кропоткин, 1,5 км к востоку от города, правая терраса р. Кубань |  |  |  | 500 |
|  | Городище 2 | г. Кропоткин, 1,5 км к востоку от города, к юго-востоку от городища 1,на протоположной стороне оврага |  |  |  | 500 |
|  | Городище "Кавказское 1", | ст-ца Кавказская, 2 км к юго-востоку от восточного угла станицы |  |  |  | 500 |
|  | Городище "Кавказское 2" («Кавказское 9») | ст-ца Кавказская, 2,2 км к юго-востоку от восточного угла станицы |  |  |  | 500 |
|  | Курганная группа "Кавказская 3" (2 насыпи) | ст-ца Кавказская, 3,75 км к северо-северо-западу от северного угла станицы | 1 | 0,6 | 32 | 50 |
|  |  |  | 2 | 0,9 | 40 | 50 |
|  | Курганная группа "Кавказская 4" (2 насыпи), | ст-ца Кавказская, 3,5 км к востоку-северо-востоку от юго-восточного угла станицы | 1 | 0,7 | 28 | 50 |
|  |  |  | 2 | 0,9 | 30 | 50 |
|  | Курганная группа "Кавказская 6" (3 насыпи) | ст-ца Кавказская, 1,25 км к северо-северо-западу от юго-восточного угла станицы | 1 | 1,4 | 50 | 75 |
|  |  |  | 2 | 2 | 56 | 75 |
|  |  |  | 3 | 0,8 | 30 | 50 |
|  | Курганная группа "Кавказская 7" (2 насыпи) | ст-ца Кавказская, 1,25 км к востоку от юго-восточного угла станицы | 1 | 1 | 44 | 50 |
|  |  |  | 2 | 1 | 42 | 50 |
|  | # Городище "Кавказское 8" | ст-ца Кавказская, юго-западная окраина станицы |  |  |  | 500 |
|  | # Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Кавказская, 0,3 км к западу от юго-западной окраины таницы | 1 | 1,3 | 52 | 75 |
|  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |
|  |  |  | 3 | 1,2 | 42 | 75 |
|  | # Курган | ст-ца Кавказская, 2,5 км к северу от западной окраины станицы |  | 0,8 | 30 | 50 |
|  | # Курган | ст-ца Кавказская, 1,8 км к северо-западу от северной окраины станицы |  | 0,7 | 30 | 50 |
|  | # Курган | ст-ца Кавказская, 3,0 км к северо-северо-востоку от северной окраины станицы |  | 0,9 | 30 | 50 |
|  | # Курган | ст-ца Кавказская, 4.3 км к северо-востоку от восточной окраины станицы |  | 1,5 | 54 | 75 |
|  | # Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Кавказская, 2,5 км к востоку от восточной окраины станицы | 1 | 0,3 | 32 | 50 |
|  |  |  | 2 | 0,6 | 38 | 50 |
|  | # Остатки монастыря | ст-ца Кавказская, восточная окраина станицы |  |  |  | 500 |
| 17. | # Курганная группа "Темижбекская 11" (8 насыпей) | ст-ца Темижбекская, 5,0 км к западу от юго-западной окраины станицы | 1 | 1 | 40 | 50 |
|  |  |  | 2 | 2 | 58 | 75 |
|  |  |  | 3 | 0,9 | 36 | 50 |
|  |  |  | 4 | 2 | 56 | 75 |
|  |  |  | 5 | 1 | 36 | 50 |
|  |  |  | 6 | 5 | 82 | 150 |
|  |  |  | 7 | 3 | 66 | 125 |
|  |  |  | 8 | 1 | 38 | 50 |
| 18. | Городище «Кавказское 10» | ст-ца Кавказская, юго-восточная окраина станицы, 0,6км к юго-западу от МТФ |  |  |  | 500 |

Памятники истории, архитектуры и монументального искусства

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Вид пам. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Станичное правление, 1889 г. | ст-ца Кавказская, ул. К. Маркса, 162 | А |
|  | Казачья войсковая больница, 1895 г. | ст-ца Кавказская, ул.Малиновского, 222 | А |
|  | Управление Кавказского казачьего отдела, 1870 г. | ст-ца Кавказская, ул. Ленина, 219 | А |
|  | Женское образцовое училище, начало XX в. | ст-ца Кавказская, ул. К. Маркса, 177 | А |
|  | Дом жилой сахарозаводчика Л. Лейбо – одно из первых двухэтажных зданий станицы, начало 20 в. | ст-ца Кавказская, ул. Ленина, 159 | А |
|  | Дом, в котором жил командующий 4-й воздушной Армией, Герой Советского Союза генерал-лейтенант К.А. Вершинин, 1943 г. | ст-ца Кавказская, ул. Ленина, 204 | И |
|  | Дом, в котором жил маршал Советского Союза Р.Я.Малиновский,1930-1931гг | ст-ца Кавказская, ул. Ленина, 175 | И |
|  | Площадь, где состоялся митинг, на котором выступал с речью М.И.Калинин, 20 августа 1920 г. | ст-ца Кавказская, площадь у Дома культуры | И |
|  | Памятный знак в честь учителей и учащихся, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1967г. | ст-ца Кавказская, у средней школы № 1 | И |
|  | Самолет, установленный в честь летчиков 4-й воздушной армии, принимавших участие в освобождении Кубани от немецко-фашистских захватчиков, 1975 г. | ст-ца Кавказская, у средней школы № 14 | И |
|  | Остатки Павловской крепости (Николаевского военного укрепления), построенной при участии полководца А.В.Суворова, 1793 г. | ст-ца Кавказская, на берегу р. Кубань, стадион | И |
|  | Братская могила 18 красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918 г. | ст-ца Кавказская, стадион | И |
|  | Могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1942 г. | ст-ца Кавказская, стадион | И |
|  | Братская могила 30 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Кавказская, стадион | И |
|  | Могила А.Г. Ханина, участника гражданской войны | ст-ца Кавказская, сквер | И |
|  | Дом войскового старшины А.Д. Ламонова, 1911 г. | ст-ца Кавказская, ул. Калинина, 156 | И |
|  | Памятник-монумент в честь 200-летия основания станицы Кавказской, 1993 г. | ст-ца Кавказская, у здания Дома культуры | И |
|  | Аллея Славы (образцы боевой техники), 1990 г. | ст-ца Кавказская, в районе кафе “Витамин” | И |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1948 г. | ст-ца Кавказская, сквер у здания Дома культуры | МИ |
|  | Бюст А.Д. Ламонова, 1996г., скульптор Н.А. Бугаев | ст-ца Кавказская, у здания администрации станицы | МИ |

| А | Памятник архитектуры |
| --- | --- |
| И | Памятник истории |
| МИ | Памятник монументального искусства |

# 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## 5.1. Современные средства поражения.

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий, возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории Краснодарского края, в том числе Кавказского сельского поселения, являются оружия массового поражения (ядерное, биологическое, химическое, геофизическое и высокоточное оружие).

## 5.2. Чрезвычайные ситуации  техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций на рассматриваемой территории в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны

Промышленные аварии и катастрофы:

На территории ведут производственную деятельность объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов, СУГ, зерновой пыли, растительных масел.

Виды возможных чрезвычайных ситуаций - разлив нефтепродуктов, СУГ, пожары, взрывы пылей.

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости. Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велик, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве.

Данным проектом генерального плана предусмотрены территории для развития производственной зоны в северной части станицы Кавказской. В данную промзону предусмотрен перенос сельскохозяйственных объектов, расположенных в настоящее время в границах селитебных территорий. В северо-восточной части промышленной зоны предусмотрена территория для строительства инвестиционного объекта – нефтеперерабатывающего завода. Инициатором строительства данного объекта выступает ЗАО «Нафтатранс».

На прочих территориях, отведенных под размещение объектов промышленного и коммунально-складского назначения, на данной стадии проектирования невозможно конкретизировать строительство каких именно объектов будет вестись. Проектом определены максимально допустимые классы опасности (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10) для объектов, которые могут быть размещены на проектируемых территориях.

Ввиду отсутствия исходных данных, при определении зон возможных ЧС при аварии на проектируемом нефтеперерабатывающем заводе были приняты исходные показатели действующего пункта перевалки нефти «Кавказская». На стадии рабочего проектирования данного объекта в обязательном порядке должен быть разработан раздел «ИТМ ГО и ЧС».

Перечень потенциально пожаро-взрывоопасных объектов

| № п/п | Наименование потенциально опасного объекта | Место нахождения ПОО (адрес, телефон, факс) |  | Принадлежность | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества (тонн) | МАХ емкость | Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м | Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ППН «Кавказская» | Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, промзона, 10, т. 21-4-07 |  | ЗАО «Нафтатранс», Кавказский район, ст. Кавказская, промзона, 10, т. 21-4-07 | нефть | 48000 | 10000 м3 | 355,75 | 429 |
|  | Склад ГСМ | 352140, Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. Пер. Первомайский, 2, Промзона, тел. 21-1-95 |  | ООО «ЛК ЛТД» ст. Кавказская, ул. Пер. Первомайский, 2, Промзона, тел. 21-1-95 | нефте- продукты | 480 | 50 м3 | 48,75 | 207 |
|  | АЗС | Краснодарский край, Кавказский район, вост. окраина ст.Кавказская |  | ООО «ГОР» | нефте- продукты | 80 | 25 м3 | 36 | 165 |
|  | АЗС | Краснодарский край, Кавказский район, а/д Кропоткин – Кавказская |  | ООО «ГОР» | нефте- продукты | 80 | 25 м3 | 36 | 165 |
|  | АЗС | Краснодарский край, Кавказский район, а/д Кавказская – Темижбек 17км+300м |  | ООО «Транспорт» г. Кропоткин, ул. Красная, 39, т. 6-27-70 | нефте- продукты | 80 | 25 м3 | 36 | 165 |
|  | АЗС | Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, пер. Чапаева 75 |  | ООО «Транспорт» | нефте- продукты | 80 | 25 м3 | 36 | 165 |
|  | АЗС | Краснодарский край, Кавказский район, а/д Кавказская –Новопокровская 4 км+500м |  | ООО «ЛК ЛТД» ст. Кавказская, Промзона, т. 21-1-95 | нефте- продукты | 80 | 25 м3 | 36 | 165 |
|  | Железнодорожная станция Кавказская | Краснодарский край, г. Кропоткин |  | Краснодарское отделение СКЖД, г. Краснодар, пл. Привокзальная, 9, тел. 262-41-87, факс 268-16-27 | нефте- продукты |  | 60 м3 | См. аварии на транспорте |  |
|  | АГЗС | Вновь проектируемые |  |  | Пропан-бутан |  | 16 м3 | См. аварии на транспорте |  |
|  | Маслоцех, поз.83 |  |  |  | растительное масло | - | 50 м3 | 29 | - |
|  | Нефте-перабатывающий завод, проект. | ст. Кавказская, северо-восточная часть промзоны | ЗАО «Нафтатранс», Кавказский район, ст. Кавказская, промзона, 10, т. 21-4-07 |  | Нефть, нефте- продукты | 48000 | 10000 м3 | 355,75 | 429 |

При нарушении герметичности технологических аппаратов пыль выбрасывается в помещение, где вместе с накопившейся пылью смешиваться с воздухом, образуя пылевоздушную смесь (ПВС), способную гореть. Искровой разряд приводит к взрывному горению смеси.

На зерноскладе и зернотоках будет выделяться 0,2..0,4 % от массы заготовленного зерна; на мельнице на 1 тонну муки – 4 кг пыли. Осредненная вместимость: зерносклада – 500 т, VСВ. – 6280 м3; зернотоков – VСВ. – 2300 м3, мельницы – VСВ. – 1000 м3.

Перечень ПВОО (пыль) Кавказского сельского поселения приведены ниже (№ согласно экспликации на чертеже):

В результате аварий возможны на элеваторе: у зданий – полное разрушение; у персонала объекта (ремонтных рабочих в помещении элеватора – 2-3 человека) – летальный (смертельный) исход в 50 % случаев, на зерноскладе, мельнице возможны: у зданий – средние разрушения; у персонала объекта (рабочих в помещении мельницы – 1-2 человека) – серьезные контузии, повреждения органов слуха, ушибы и вывих конечностей.

Опасные происшествия на транспорте.

Наибольшую опасность для Кавказского сельского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 6 класса, проходящего по железнодорожной сети, проходящей через железнодорожную станцию Кавказская, Гетмановская. Наиболее вероятными местами аварий являются железнодорожная станция (железнодорожная линия в направлении «запад-восток» по которой осуществляется грузо- и пассажирские перевозки). Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак, хлор, нефтепродукты.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ; возникновение статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов; перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн; природные пожары на пути следования состава; износ оборудования железнодорожных путей; нарушения Правил железнодорожных перевозок; ошибки диспетчеров; умышленная порча железнодорожных путей; нарушение правил пересечения железнодорожных переездов; технологический терроризм и др.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах.

| Расчетные показатели при аварии ж/д цистерны | Единицы измерения | Наименование АХОВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аммиак | Хлор |
| Полная глубина зон возможного заражения | км | 7,1 | 55,9 |

При максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте, сопровождающимся выбросом АХОВ, вся территория Кавказского сельского поселения может оказаться в зоне химического заражения хлором, ст.Кавказская – аммиаком.

| Наименование объекта | Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м | Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м |
| --- | --- | --- |
| Ж/д цистерна с нефтепродуктами, 60 м3 | 60 | 201 |
| Автоцистерна с нефтепродуктами, 16 м3 | 30 | 109 |
| Автоцистерна с СУГ, 16 м3 | 56 | 194 |

Магистральные нефтепроводы представлены ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» («Тенгиз-Новороссийск»), Ду=1000 мм, протяженностью 11 км, Малгобек – Тихорецк – нефтепровод Ду=720 мм, протяженностью 6,1 км.

Наиболее вероятной аварией на магистральных нефтепроводах является нарушение целостности трубопровода в результате ошибочных действий обслуживающего персонала, коррозии или механических повреждений.

При авариях на рядом расположенных трубопроводных коммуникациях В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через отверстие 1˝ (25,4 мм).

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» «Тенгиз-Новороссийск» | Малгобек-Тихорецк |
| Массовый расход | кг/с | 22442,852 | 9880,87 |
| Масса нефти, вышедшей из отверстия в трубопроводе | кг | 269314,23 | 118570,5 |
| Радиус разлива | м | 45 | 30 |
| Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2) | м | 72 | 50 |

В связи с подземной прокладкой МН, мгновенного выброса нефти на поверхность почвы не произойдет. Потоки нефти в почве будут скрытыми и могут фиксироваться по резкому увеличению содержания нефтепродуктов в грунтовых и поверхностных водах, находящихся поблизости от источника загрязнения. Потоки проявляют себя высачиванием нефти на склонах, стенках канав, кюветов. Они могут фиксироваться по изменению растительного покрова: пожелтению травянистой растительности, засыханию деревьев и кустарников. Нефть может двигаться и длительное время сохраняться на глубинах 0,5-1,0 м и более под относительно плотными и мало загрязненными верхними горизонтами разреза.

Магистральные газопроводы представлены «Россия-Турция «Голубой поток» Ду=1420 мм Ру= 10МПа, протяженностью 11 км.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | «Россия-Турция «Голубой поток» |
| Массовая скорость истечения газа | кг/с | 1583,0990 |
| Масса поступившего в пространство газа | кг | 474929,71 |
| Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2) | м | 238 |

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток. При разрушениях МГ пожар возникает в 50-55% случаев. Причем, источниками воспламенения газа являются искры, образующиеся при соударении друг с другом фрагментов трубы, либо при ударах о трубу «выдуваемых» высокопористыми струями каменистых включений грунта. При аварии на магистральных газопроводах условная вероятность поражения составляет 6% при нахождении за радиусом длины факела.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ.

Причины возникновения пожаров разнообразны. Из статистического анализа причин пожаров в жилых зданиях следует, что значительное число пожаров вызвано человеческим фактором (неосторожное обращение с огнем и курение, нарушение правил эксплуатации электрических и газовых приборов и т.д.). Но ведущая роль принадлежит энергопотребляющим изделиям – холодильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телевизорам, электроплиткам, электроутюгам, светильникам. Значительное количество пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации газовых плит.

Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств пожаротушения на небольшой площади. Пожары, которые не потушены первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности или позднего обнаружения, развиваются и тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с возможным обрушением строительных конструкций.

Взрывы газа внутри помещений АГРС (ОАО "Кропоткингоргаз") могут привести к негативному воздействию только на находящийся там в этот момент технический персонал. Аварийные разрывы газопроводов характеризуются радиусом термического поражения людей 18 м. Радиус зоны термического поражения при аварии на ГРП людей с летальным исходом не превышает 5 метров. При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

Виды возможных чрезвычайных ситуаций - утечка газа, взрывы и пожары. Причины возникновения чрезвычайной ситуации: подземная коррозия металлов, брак строительно-монтажных работ, дефекты труб и оборудования, механическое повреждение.

Также на территории Кавказского сельского поселения возможно осуществление территористических актов.

## 5.3. Чрезвычайные ситуации природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасные геологические явления и процессы.

Установленными опасными геологическими явлениями на территории области (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий) являются:

- оползни;

- землетрясения.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно. Преобладающее их количество приурочено к крутому правому склону долины р. Кубани южной части поселения.

Склон долины представляет собой высокий (до 30-50 м над рекой) отвесной обрыв, сложенный в нижней части толщей скифских глин. Последние перекрыты лессовидными суглинками мощностью до 20 м.

Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое, почти отвесное строение берега, обусловили образование оползней, которыми поражен практически весь правый берег р. Кубани.

Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности скифских глин. Длина отдельных оползней колеблется от 30-40 м до 1-1,5 км, ширина     от 100-200 м, до 800-1000 м. Высота стенок срыва заключена в пределах 10-30 м. Они как правило, обрывистые, отвесные, обнаженные и позволяют проследить строение всей толщи суглинков и даже значительной верхней части скифских глин. Мощность оползневых масс достигает 20 м и даже 30-35 м. Языки оползней чаще всего срезаются рекой, вследствие интенсивного размыва.

Поверхность тел оползней крайне разнообразны. Здесь наблюдаются и бесформенные массы обвалов, и хорошо выраженные ступенчатые оползни. В верхней трети оползней ступени обычно хорошо выражены, с отвесными, оголенными стенами отрыва. Нижняя треть их характеризуется слабо выраженными ступенями, обычно запрокинутыми в сторону склона. К западу от станицы Кавказской оползни встречаются сравнительно редко, они меньше по размерам и зеркалом скольжения в отдельных случаях служат глинистые пески, и глины надпонтической свиты.

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно  взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон.

В пределах Кавказского района наиболее подвержены воздействию оползневого процесса территория станицы Кавказской.

Территория по сейсмичности целиком относится к 7-бальному  району согласно карт А и В (Изменение № 5 к СНиП II – 7 -81, Госстрой России).

Опасные гидрологические явления и процессы.

На территории Кавказского сельского поселения имеют место следующие опасные гидрологические явления (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.):

- подтопление;

- затопление;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (эрозия);

- оврагообразование.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление подвалов, строительных котлованов, шурфов, канав и т.п..

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

В прошлые годы, каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. Настоящими наземными наблюдениями (без проведения комплекса буровых работ) оконтурить какие-либо участки подтопления невозможно, поэтому процесс подтопления в графическом выражении в данной работе представлен не будет.

На территории Кавказского поселения встречается затопление флювиального типа. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы реки Кубань.

На реке Кубань  пойма затапливается на 5-7 дней, обычно при прохождении весенне-летнего половодья. Река выходит из берегов иногда и при больших осенних паводках.

По степени воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозийно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков являются одними из наиболее значимых на территории Кавказского района.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных процессов весьма многообразны. Сопоставление распределения количества среднегодовых осадков 507-566 мм и густоты развития речной сети 0,2 – 0,4 км/км2 Кавказского района, позволяет приурочить данную территорию к северной, равниной части Краснодарского края.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков практически не оказывают непосредственного воздействия на народнохозяйственные объекты.

Береговые  эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Явления эрозийного размыва связаны, в основном, с деятельностью р. Кубани, которая еще сохраняет быстрое течение горной реки в пределах района.

Русло реки, меандрируя по широкой пойме, интенсивно подмывает то уступы террас, то языки оползневых масс, то коренной правый склон долины, образуя отвесные обрывы. Высота которых колеблется от 10 до 30 м.

В пределах описываемой территории, довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы р. Кубань. Негативное воздействие процесса эрозии берегов на НХО весьма значительно.

Почти не сопровождается эрозия обвально-оползневыми процессами лишь при размыве пойменных речных террас. Часто боковой эрозии подвержены искусственные валы, сооруженные для защиты пойменных низин от затоплений, для использования их в сельскохозяйственных и промышленных целях (долина р. Кубань). Скорость размыва берегов определяется в первую очередь скоростью течения  и крепостью вмещающих геологических пород. Наиболее размываемыми породами, являются породы четвертичного возраста, предельные неразмываемые скорости для которых, колеблются в интервале  0,4 – 1,2 м/сек.

Наиболее подвержены береговому эрозионному процессу ст. Кавказская.

Эрозийно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

Выделяют 2 типа деятельности временных водотоков.

Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция). Происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, во время выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительной опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и для Кавказского района составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек и озер,     а так же на возвышенно-равнинных пространствах, в областях развития рыхлых, слабосвязанных грунтов (т.к. супеси, суглинки). Деятельность водотоков и связанное с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

Процесс оврагообразования связан с узкой полосой высокого и крутого правого склона долины р. Кубани, главным образом, в восточной части, хотя отдельные и довольно глубокие овраги отмечаются почти до самой западной границы района.

Крутой правый берег р. Кубани, возвышающийся над рекой на 50-60 м и подмываемый ею, сложен в верхней своей части толщей лессовидных суглинков. Последние в периоды дождей и весеннего снеготаяния интенсивно размываются, образуя относительно короткие, но глубокие овраги. В общем, они ориентированы с севера на юг, глубина вреза быстро возрастает от 1,5-2 м в верховьях, до 40-50 м –  в устьевой части.

Поперечный профиль типичной V-образной формы и только там, где овраг достигает песков надпонтической толщи, он приобретает корытообразную форму с плоским днищем. Ширина оврагов в днище возрастает от 0,5-0,8 м – в верховьях, до 20-30м – в устьевой части у наиболее крупных и протяженных оврагов.

Наиболее подвержены процессу оврагообразования ст. Кавказская.

Опасные метеорологические явлени.

На территории Кавказского сельского поселения основной опасностью метеорологического происхождения (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий) являются:

- ураганные ветры, пылевые бури,

- ливневые дожди с грозами и градом,

- снегопады, налипание снега, снежные заносы,

- обледенения,

- жара.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Скорости ветра в зимний период изменяются от 4 до 12 м/сек. В летний период скорости ветра значительно уменьшаются и не превышают 6 м/сек. Восточные и северо-восточные ветры имеют наибольшие скорости. Восточные характеризуются устойчивостью в холодное время года. В летний период эти ветры приносят горячие массы воздуха, губительно действующие на сельхозкультуры. Практически вся территория Кавказского района входит в зону развития процессов ветровой эрозии. Исключение составляют населенные пункты, расположенные по долине р. Кубани и находящиеся под защитой крутых берегов.

Для возникновения и развития эоловых процессов необходимо определенное сочетание климатических и геологических условий. Наиболее благоприятным для эоловых процессов является аридный и полуаридный климат с длительными засухами, низких суммарным количеством осадков, высоким испарением и сильными устойчивыми ветрами.

Одним из основных геологических факторов, влияющим на формирование эолового процесса, является литология выходящих на поверхность пород. Наличие рыхлых песков и легких почв, суглинков и супесей значительно способствует развитию эоловых процессов.

Наиболее активные и вредоносные действия от эоловых процессов происходят в периоды черных пыльных бурь. Ранней весной, когда нет еще растительности, а вследствие сухой и маловлажной зимы в почве мало влаги, сильные, в основном восточные, северо-восточные и юго-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительные расстояния. Повторяемость пыльных бурь на территории  района – раз в 2-3 года.

Ветровая эрозия наносит ущерб, в основном, сельскому хозяйству.

В виду незначительной опасности для целей строительства, в настоящей работе, данный процесс рассматриваться не будет.

Максимум осадков приходиться  на май, июнь и июль. При этом характер осадков обычно ливневый. Сравнительно редко ливни наблюдаются  в конце марта и в апреле, а также в конце сентября и в октябре.

Количество выпадающих осадков сравнительно невелико и в основном приходится на весенне-летний период. Общие количество осадков достигает 566 мм в год.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Кавказского района. В зимний период, атмосферные осадки выпадают, в основном, в виде снега. Высота снежного покрова в среднем не превышает 6-10 см.

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая абсолютный максимум температуры воздуха +41°С.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, нанесены на чертежах ГП-4 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории» и МО-8 «Схема современного использования и планировочных ограничений территории».

# Раздел  II. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

# Социально-экономическое положение и основные  перспективные направления экономического развития Кавказского сельского поселения

Кавказское сельское поселения расположено в восточной части Краснодарского края.

Площадь территории – 8410,4 га. Численность населения составляет 11,6 тыс. человек, из них – в трудоспособном возрасте – 6,6 тыс. человек.

По статистическим данным по состоянию на 01.01.2008г. в поселении осуществляют деятельность 97 предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности. В различных видах деятельности работают 360 предпринимателей без образования юридического лица.

В поселении осуществляет деятельность предприятие ЗАО «Нафтатранс», которым построен пункт перевалки нефти «Кавказская» и нефтепровод от пункта перевалки до насосной перекачивающей станции «Кропоткинская» КТК. Пропускная способность перевалки в среднем 6 млн. тонн в год. Предприятие выступает инициатором проекта Краснодарского края по строительству Кавказского нефтеперерабатывающего завода стоимостью 50 млрд. рублей.

Агропромышленный комплекс в определенной мере определяет экономику поселения, занятость населения и уровень его благосостояния. На территории Кавказского сельского поселения сосредоточено 9 сельскохозяйственных предприятий.

Для роста производства продукции растениеводства, сельскохозяйственные предприятия поселения внедряют высокопродуктивные сорта сельскохозяйственных культур. Для экономики поселения также не менее значимой является отрасль животноводства.

На территории поселения отсутствуют крупные перерабатывающие предприятия.

Промышленный сектор составляют:

- предприятия, индивидуальные предприниматели, имеющие 6 мельниц, 1 пекарню, 2 колбасных цеха, 1 рыбный цех, 1 цех по изготовлению кондитерских изделий;

- 1 муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, задействованное в отрасли «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»;

Основные направления деятельности сельхозпредприятий поселения: переработка зерна пшеницы, производство хлеба и хлебобулочных изделий. Одно предприятие специализируется на выпуске кирпича. Производство носит преимущественно сезонный характер, что обусловлено недостаточной обеспеченностью предприятий складскими помещениями и технологическими особенностями.

Транспортный комплекс поселения представлен крупным предприятием – ЗАО «Нафтатранс». Так же, грузоперевозки осуществляют частные предприниматели, жилищно-коммунальная организация по заявкам. Потребность населения в пассажирских перевозках осуществляет - ФГУП «Автоколонна 1493» города Кропоткина.

Строительный комплекс поселения развит недостаточно. Представлен организациями, выполняющими подрядные работы на объектах ЗАО «Нафтатранс». Размещение их в поселении временное. К постоянно действующим предприятиям относятся 3 субъекта малого бизнеса, которые выполняют ремонтные работы, преимущественно на объектах бюджетных учреждений.

Торговую сеть Кавказского сельского поселения составляют 65 точек розничной торговли общей площадью 2,8 тыс.м2.

Открыт 1 магазин системы «Магнит» площадью 140 м2. Работают три мебельных магазина, 5 магазинов стройматериалов и 1 – по продаже компьютерной техники. В поселении отсутствуют магазины по продаже бытовой техники. Местоположение поселения позволяет населению приобретать товары в торговой сети города Кропоткин и Гулькевичского района. Дополнительную привлекательность создает развитая система продажи в кредит.

В поселении действует один рынок на 39 торговых мест. Имеется возможность расширения.

Сеть общественного питания составляют 4 точки субъектов малого бизнеса. Точки общественного питания организованы и в коллективных сельхозпредприятиях. Обслуживаются преимущественно работники предприятий.

В Кавказском сельском поселении не оказываются услуги гостиниц и аналогичных средств размещения. Следует отметить, что потребность на данный вид услуги ежегодно возрастает, в связи с инвестиционными проектами в поселении.

Бытовое обслуживание населения осуществляют субъекты малого бизнеса, занимающиеся индивидуальным исполнением заказов. В этой сфере осуществляют деятельность 13 субъектов.

Страховую защиту осуществляют 5 компаний.

Анализ внешних условий. Проводя анализ внешних условий, влияющих на социально-экономическое развитие поселения, определено, что в период стабилизации экономики в стране, экономика поселения значительно улучшилась.

На развитие АПК частично влияют климатические условия (в т.ч. засуха), что приводит к необходимости внедрять новые технологии в аграрной политике, т. ч. метода орошения земель.

Реальным примером значения внешних условий в социально-экономическое развитие поселения можно считать рост цен на пшеницу 2007 года на мировом рынке.

Также влияет на развитие ЛПХ и форм малого бизнеса колебание закупочных цен на животноводческую продукцию.

Национальный проект «Развитие АПК», а также доступное кредитование ЛПХ и малого бизнеса, поможет ускорить развитие аграрного комплекса Кавказского сельского поселения.

Предприятие, действующее в Кавказском поселении – ЗАО «Нафтатранс», является крупным плательщиком налогов и иных обязательных платежей в бюджет поселения, в том числе в консолидированный бюджет края. Значимость ЗАО в развитии экономики Краснодарского края и Кавказского сельского поселения довольно велика.

В социальной сфере: большое развитие поселению приносят новые национальные проекты по направлениям: «Образование», «Здоровье» и «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Потенциал природных ресурсов. На территории поселения протекает река Кубань и имеется несколько водоемов-прудов. Река Кубань относится к категории степных и не является судоходной.

Воды в реке и водоемах, характеризуются повышенной минерализацией и жесткостью. Технические и питьевые качества вод низкие. Общая площадь земель водного фонда в административных границах поселения составляет 93,3 га. Ввиду наличия больших площадей рыбоводческих прудов в долине реки Кубань в поселении возможно активное развитие рыбного хозяйства.

Территория поселения относится к степной зоне обыкновенных и южных черноземов. Почвы черноземного типа обладают высоким плодородием, благодаря мощности гумусовых горизонтов (0,5 - 0,7 метров) и значительного запаса гумуса в них. В пойме реки Кубань – лугово-черноземные и аллювиальные луговые почвы.

По количеству выпадающих атмосферных осадков территория поселения относится к зоне недостаточного увлажнения.

Таким образом, по природным факторам при наличии высокой культуры земледелия и внедрения современных технологий  поселение имеет все условия для ведения эффективного сельскохозяйственного производства.

Лесные ресурсы в зоне поселения, представлены территориями вдоль реки Кубань, площадь которых составляет 2795 гектаров, в том числе земель гослесфонда 267,9 га.

Преобладающие породы на участках земель лесного фонда: ива древовидная, акация белая, орех черный, тополь белый. Наибольшее количество выделов – 31 – в лесопарковой зоне, расположенной слева по руслу реки Кубань (в направлении от станицы Кавказской). Правый берег реки создает ландшафт, позволяющий наблюдать течение реки, окружающие леса, пойму реки с «высоты птичьего полета». По правобережью проходит «золотой пояс» скифско-сарматских курганов.

Географический потенциал. Кавказское сельское поселение расположено в центральной южной части Кавказского района. На юге река Кубань является естественной границей с Гулькевичским районом, на востоке поселение граничит с Темижбекским сельским поселением, на западе - с г. Кропоткиным.

По территории поселения проходит железная дорога «Кавказская-Ставрополь», а также региональная автодорога «Темюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края». Помимо этого производителей поселения с партнерами в других регионах Краснодарского края и юга России связывает также автодорога «Кавказская-Новопокровская».

В станице Кавказская располагается железнодорожная станция Гетмановская, которая объединяет разветвленную сеть железнодорожного полотна для обслуживания предприятий, находящихся на территории промышленной зоны станицы.

В перспективе для разгрузки железнодорожного переезда в районе станции Гетмановской планируется строительство путепровода «Восточный обход станицы Кавказская».

Преимуществом географического положения поселения является также близость к рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции.

Территориально поселение расположено вблизи крупных перерабатывающих заводов Краснодарского края, что гарантирует стабильность сбыта сельскохозяйственной продукции.

Основными потребителей сельхозпродукции Кавказского поселения являются:

- в г. Кропоткине (5 км) – ОАО «Кропоткинский молочный комбинат», ЗАО МЭЗ «Кропоткинский», ОАО Консервный завод «Кропоткинский» (фрукты и овощи);

- в г. Армавире (70 км) – ЗАО «КУБАРУС-Молоко» (производство обработанного жидкого молока), ОАО «Масложиркомбинат «Армавирский»;

- в Гулькевичском районе (25 км) – ЗАО «Гулькевичский маслозавод» (переработка молока), ОАО Крахмальный завод «Гулькевичский»;

- в Тбилисском районе (40 км) – ЗАО «Тбилисский маслосырзавод»;

- в Тихорецком районе (60 км) – ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий», ЗАО «Сыркомбинат «Тихорецкий»;

- в Новопокровском районе (60 км) – ОАО «Молоко»;

- в Усть-Лабинском районе (110 км) – ОАО «Надежда» (производство обработанного жидкого молока);

- в Выселковском районе (140 км) – ОАО «Выселковский Агрокомплекс».

Развитые магистральные трубопроводы, максимально приближенные к железнодорожным маршрутам, близость рынков сырья и сбыта создают благоприятные условия для развития инвестиционных проектов в поселении. Географическое местоположение поселения позволяет развивать потребительскую сферу (АЗС, АГЗС, придорожный автосервис, услуги гостиниц и т.д.).

Трудовой потенциал. В последние годы численность населения поселения снижалась и на начало 2007 года составила 11450 человек. В 2008 году общей численности населения на долю мужчин приходится 47%, женщин – 53%. Пенсионеры – 30%. Миграционный поток невелик.

Рынок труда характеризуется ростом численности занятых экономической деятельностью, за счет увеличения занятых в частном секторе, большим количеством специалистов с финансово-экономическим и юридическим образованием, а также большой недостаточностью специалистов технических профессий.

Растет спрос на квалифицированную рабочую силу, увеличиваются требования работодателей к образовательному уровню работников.

С целью решения этих проблем в поселении реализуется Программа содействия занятости населения.

Растет потребность в трудовых ресурсах в таких сферах, как промышленность (расширяется производство в предпринимательской деятельности), строительство (растет количество инвестиционных проектов), управление (требуются квалифицированные, инициативные кадры).

Снижение количества рабочих мест в сельском хозяйстве, дает толчок для ведения ЛПХ оставшимся без рабочих мест жителям поселения.

Экономический потенциал. В ходе проведения анализа можно определить конкурентные преимущества поселения в сравнении с другими поселениями муниципального образования Кавказский район.

В поселении сложилась многоотраслевая экономика, с преимущественным преобладанием промышленного сектора, аграрного сектора и потребительской сферы.

Показатели промышленной деятельности

| Показатель, единица измерения | 2006 год отчет | 2007год оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – всего, тыс. рублей | 46200 | 54600 |
| в % к предыдущему году в действующих ценах | Х | 118,2 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |
| Обрабатывающие производства, тыс. рублей | 31700 | 34700 |
| в % к предыдущему году в действующих ценах | Х | 109,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, тыс. рублей | 14500 | 19900 |
| в % к предыдущему году в действующих ценах | X | 137,2 |
| Производство основных видов продукции |  |  |
| Мука, тн. | 7188 | 6238 |
| Хлебобулочные изделия, тн. | 1610 | 1700 |
| Колбасные изделия, тн. | 70,8 | 71,0 |
| Товарная пищевая рыбная продукция, тн. | 60,0 | 65,4 |
| Материалы стеновые, млн.штук | 0,4 | 0,7 |

Большие изменения произошли в экономике в 2005 году в сторону снижения рентабельности сельского хозяйства, но этот пробел заполнил трубопроводный транспорт – новая отрасль в поселении.

Сельское хозяйство

| Показатель, единица измерения | 2006 год отчет | 2007год оценка |
| --- | --- | --- |
| Объем сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств, тыс. руб. | 254622 | 273973 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | Х | 107,6 |
| в том числе: |  |  |
| продукция растениеводства, тыс. рублей в ценах соответствующих лет | 208911 | 224788 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | Х | 107,6 |
| продукция животноводства, тыс. рублей в ценах соответствующих лет | 45711 | 49185 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | Х | 107,6 |
| Из общего объема сельскохозяйственной продукции: |  |  |
| продукция сельскохозяйственных организаций, тыс. руб. | 208841 | 224712 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | Х | 107,6 |
| в том числе ЗАО «Рассвет», тыс. рублей в ценах соответствующих лет | 79943 | 126216 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | Х | 157,8 |
| продукция крестьянских (фермерских) хозяйств, тыс. руб. | 5654 | 6084 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | Х | 107,6 |
| продукция в личных подсобных хозяйствах, тыс. руб. | 40127 | 43177 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | Х | 107,6 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств: |  |  |
| Зерно (в весе после доработки), тонн | 29327,5 | 30977 |
| в % к предыдущему году | Х | 105,6 |
| Сахарная свекла, тонн | 24948 | 25696 |
| в % к предыдущему году | Х | 103 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тонн | 3792 | 3905 |
| в % к предыдущему году | Х | 103 |
| Картофель, тонн | 1752 | 1800 |
| в % к предыдущему году | Х | 102,7 |
| Овощи, тонн | 668 | 750 |
| в % к предыдущему году | Х | 112,2 |
| Плоды и ягоды, тонн | 4127 | 4250 |
| в % к предыдущему году | Х | 102,9 |
| Скот и птица (в живом весе), тонн | 261,6 | 307 |
| в % к предыдущему году | Х | 117,3 |
| Молоко, тонн | 4280,7 | 4342 |
| в % к предыдущему году | Х | 101,4 |
| Яйца, млн. штук | 4300 | 5640 |
| в сельскохозяйственных предприятиях: |  |  |
| Зерно (в весе после доработки), тонн | 28299,3 | 29890 |
| в том числе ЗАО «Рассвет» | 15799,3 | 16700 |
| Сахарная свекла, тонн | 21178 | 21813 |
| в том числе ЗАО «Рассвет» | 19178 | 19753 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тонн | 3778,2 | 3890,8 |
| в том числе ЗАО «Рассвет» | 1384,6 | 1426 |
| Плоды и ягоды, тонн | 3701 | 3730 |
| Скот и птица (в живом весе), тонн | 180,6 | 213 |
| в том числе ЗАО «Рассвет» | 180,6 | 213 |
| Молоко, тонн | 3813,7 | 3850 |
| в том числе ЗАО «Рассвет» | 3813,7 | 3850 |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах |  |  |
| Зерно (в весе после доработки), тонн | 990 | 1045 |
| Сахарная свекла, тонн | 3770 | 3883 |
| в личных (подсобных) хозяйствах населения |  |  |
| Зерно (в весе после доработки), тонн | 38,2 | 42 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тонн | 13,8 | 14,2 |
| Картофель, тонн | 1752 | 1800 |
| Овощи, тонн | 668 | 750 |
| Плоды и ягоды, тонн | 426 | 520 |
| Скот и птица (в живом весе), тонн | 81 | 94 |
| Молоко, тонн | 467 | 492 |
| Яйца, тыс..шт. | 4300 | 5640 |
| Численность основных видов скота и птицы: |  |  |
| КРС – всего, голов | 2597 | 2613 |
| в % к предыдущему году | Х | 100,6 |
| в том числе: |  |  |
| ЗАО «Рассвет», голов | 2241 | 2250 |
| в % к предыдущему году | X | 100,4 |
| ЛПХ, голов | 356 | 363 |
| в % к предыдущему году | Х | 101,9 |
| из поголовья КРС – коровы, голов | 995 | 1007 |
| в % к предыдущему году | Х | 101,2 |
| в том числе: |  |  |
| ЗАО «Рассвет», голов | 900 | 920 |
| в % к предыдущему году | 100 | 102,0 |
| ЛПХ, голов | 95 | 100 |
| в % к предыдущему году | X | 105,2 |
| Свиньи – всего, голов | 2667 | 2744 |
| в % к предыдущему году | Х | 102,8 |
| в том числе: |  |  |
| ЗАО «Рассвет», голов | 1867 | 1870 |
| в % к предыдущему году | X | 100,2 |
| ЛПХ, голов | 800 | 875 |
| в % к предыдущему году | Х | 109,4 |
| Птица – всего, голов | 29401 | 31201 |
| в % к предыдущему году | Х | 106,1 |

Сельское хозяйство сохраняет социальную значимость в поселении, что определяется следующими факторами:

- средняя занятость населения, несмотря на тенденцию сокращения работников;

- ЗАО «Рассвет» является бюджето- и градообразующим.

Сельскохозяйственные предприятия поселения всех форм собственности, включая личные подсобные хозяйства населения, ведут деятельность на 6,3 тысяч гектаров пашни.

Постоянное внимание уделяется в сельском хозяйстве повышению плодородия почв.

В 2007 году в поселении числилось 4182 личных подсобных хозяйства, которые содержат – КРС – 117 голов.

Отрицательная динамика отмечена по поголовью свиней в 2007 году в связи с тем, что ЗАО «Рассвет» реализовало продукцию животноводства в больших объемах на мясоперерабатывающие комбинаты.

Изменения в ценах на продукцию животноводства не позволяет равномерно развиваться отрасли, цена реализации устанавливается перерабатывающими предприятиями независимо от затрат производителя.

Определены основные проблемы сельскохозяйственных предприятий поселения:

- отсутствие рынка с/х продукции;

- нестабильность цен на продукцию сельского хозяйства и энергоносители;

- износ сельскохозяйственной техники и оборудования.

Отмечена стабильность развития в отрасли обрабатывающих производств. На развитие переработки влияет:

- сезонный характер производства;

- зависимость количества сырья от погодных условий, недостаток складских помещений для хранения;

- недостаток оборотных средств для закупки зерна.

Транспортный комплекс поселения представлен трубопроводным консорциумом (ЗАО «Нафтатранс»). Производственные показатели предприятия стабильны. Вместе с тем, имеет место замедление темпов в 2007 году. Это связано, во-первых с тем, что в 2006 году предприятием проведена работа по расширению товарного парка на 40 тысяч кубических метров, в текущем году мощности загружены полностью; во-вторых, заметно влияние курсовой разницы.

| Показатель, единица измерения | 2006 год | 2007год |
| --- | --- | --- |
| Объем услуг транспорта – всего, тыс. рублей | 2267485 | 2296963 |
| в % к предыдущему году в действующих ценах | X | 101,3 |

За счет предпринимательской деятельности развивается потребительский рынок. Большое влияние на развитие общественного питания имеет слабая востребованность населением; на развитие бытовых услуг – конкуренция г. Кропоткина.

Для стабильного повышения благосостояния поселения и развития потребительского рынка необходимо решить ряд задач:

- увеличение заработной платы в сельскохозяйственном секторе;

- внедрение инвестиционных проектов, что приведет к развитию потребительского рынка, увеличения рабочих мест.

В строительстве на территории поселения отсутствуют подрядные организации, имеющие лицензию на выполнение работ на вновь строящихся объектах. Вместе с тем, имеется отрицательная динамика в 2005 и 2006 годах, что вызвано завершением работы на строительстве ППН (ЗАО «Нафтатранс»). В перспективе возможно наращивание объемов работ в связи с началом реализации проекта по строительству нефтеперерабатывающего завода.

Показатели уровня жизни населения

| Показатель, единица измерения | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году, среднегодовой | 109,7 | 108,0 | 107,7 |
| Фонд оплаты труда, тыс. рублей | 190000,0 | 279514 | 321441 |
| в % к предыдущему году | х | 147,1 | 115,0 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | 5396 | 7043 | 8030 |
| в % к предыдущему году | х | 130,5 | 114 |
| Реальная среднемесячная заработная плата, рублей, в % к предыдущему году | х | 120,8 | 105,8 |
| Прожиточный минимум, рублей в месяц | 3278 | 3742 | 4030 |

Уровень оплаты труда в разрезе отраслей, руб.

| № п/п | Наименование вида деятельности | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское хозяйство | 6500,0 | 7500,0 | 8600,0 |
| 2. | Обрабатывающие производства | 4700,0 | 4800,0 | 4800,0 |
| 3. | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 5 203,3 | 6 163,6 | 5 203,3 |
| 4. | Строительство | 4200,0 | 4600,0 | 5800,0 |
| 5. | Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 4800,0 | 5010,0 | 5400,0 |
| 6. | Транспорт | 18900,0 | 19800,0 | 22300,0 |
| 7. | Связь | 5380,0 | 5860,0 | 6400,0 |
| 8. | Прочие виды деятельности | 4221,0 | 4823,0 | 5269,0 |

Внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов. Хозяйствующие субъекты поселения не осуществляют поставку продукции на импорт. Соглашения (договоры, протоколы) с субъектами зарубежных государств и международными организациями не заключались. Предприятий с иностранным капиталом на территории поселения не зарегистрировано.

Инвестиционный потенциал поселения. Мероприятиями администрации Кавказского сельского поселения предусмотрено увеличивать инвестиционные вложения в экономику и в развитие социальной сферы по крупному и среднему сектору экономики.

Учитывая, что основным фактором, определяющим социально-экономическое развитие любой территории, является приток инвестиций, политика администрации в этом направлении сохранит приоритетность в долгосрочной перспективе.

| Показатель, единица измерения | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. рублей, в ценах соответствующих лет | 340000 | 860000 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | Х | 252,9 |

Муниципальное образование Кавказское сельское поселение обладает рядом преимуществ и сильных сторон, которые являются базовыми при разработке перспектив и направлений экономического развития:

- близость к рынкам реализации сельскохозяйственной продукции: г. Кропоткин, г. Армавир, Гулькевичский, Тбилисский, Тихорецкий, Новопокровский, Усть-Лабинский, Выселковский районы;

- выгодное местоположение поселения на крупной железнодорожной магистрали и региональными автодорогами;

- хорошо развита инфраструктура финансового рынка. В поселении функционирует – 4 банка, также развивается инвестиционный проект строительства банка «Кубань-Кредит»;

- благоприятный климат для выращивания основных видов сельскохозяйственных культур;

- плодородные почвы – 93% земель района составляют черноземы;

- развитое животноводство, использование новых технологий;

- наличие крупного пункта перевалки нефти «Кавказская» и нефтепровода от пункта перевалки до насосной перекачивающей станции «Кропоткинская»;

- динамично развивающийся сектор малого предпринимательства – 360 субъектов;

- поддержка малого бизнеса в избранных отраслях промышленности и в сфере обслуживания местной экономики.

Вместе с тем следует учесть имеющиеся в сельском поселении проблемы и слабые стороны. Ключевыми, затрудняющими дальнейшее развитие проблемами Кавказского сельского поселения Кавказского района, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия, являются:

- недостаточная обеспеченность стационарной и сотовой связью, слабое внедрение новых технологий связи на территории поселения;

- высокий процент износа инженерного оборудования предприятий ЖКХ;

- отсутствие гостиниц, служб придорожного сервиса;

- низкие закупочные цены перерабатывающих предприятий на продукцию животноводства;

- высокий износ техники и оборудования в сельском хозяйстве;

- низкая привлекательность экономических субъектов поселения для портфельных инвестиций;

- недостаточная активность сельхозпроизводителей по привлечению инвестиций на фондовом рынке;

- неиспользуемый потенциал для развития перерабатывающей промышленности (отрасль представлена в основном цехами с незначительными объемами производства, в сырьевом виде за пределы поселения вывозится 80% продукции растениеводства и около 100% - животноводства).

- недостаточное привлечение крупных инвесторов.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении, адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Кавказского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Кавказского сельского поселения.

В проекте предусматриваются следующие мероприятия в сфере экономического развития:

- снятие инфраструктурных ограничений,

- определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории,

- повышение инвестиционной привлекательности.

С целью повышения инвестиционной привлекательности и развития производственного комплекса (сельского хозяйства и промышленности) проектом определены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциальных застройщиков (инвесторов) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

Генеральным планом был проведен анализ существующего положения территории Кавказского сельского поселения, на основании которого были выявлены зоны с разными типами развития территории и определены наиболее приоритетные направления развития муниципального образования.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики Кавказского сельского поселения выступают сложившиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения. В связи с этим, для устойчивого развития экономики генеральным планом рекомендуется проведение комплекса мероприятий к 2015 году по снятию инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования, а также необходимо развитие инженерной, социальной, производственной инфраструктуры с учетом прироста населения на расчетный срок генерального плана.

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего положения экономики поселения, сильные, слабые стороны, возможности для развития, природно-ресурсную и экономическую базу муниципального образования генеральным планом определены следующие нижеперечисленные приоритеты и перспективные направления экономического развития территории.

Снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов на проектируемых территориях. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан из других регионов Российской Федерации на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

Развитие агропромышленного комплекса. В поселении необходимо создать крепкую экономическую основу для сохранения и наращивания экономического потенциала сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

Предлагается развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов в области животноводства и растениеводства, а также строительство новых перерабатывающих предприятий, активизации сельского населения, создания современной инфраструктуры на селе. Необходимо проводить реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм, развивать интенсивное животноводство и растениеводство.

Увеличение объемов производства и улучшение качества сельскохозяйственного сырья позволит повысить эффективность использования производственных мощностей и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

В данном направлении необходимо проведение следующих мероприятий:

- модернизация производственного потенциала сельскохозяйсвенной отрасли, внедрение прогрессивных технологий, эффективных и адаптированных в природно-климатических условиях поселения:

- в животноводстве – формирование высокопродуктивного стада КРС на основе завоза стартового поголовья племенного скота, создание племенного репродуктора КРС, строительство новых и реконструкция существующих ферм;

- в растениеводстве – внедрение энергосберегающих технологий, системы внесения органических и минеральных удобрений, севооборота чередования сельскохозяйственных культур. В качестве перспективных направлений, необходимо уделить внимание развитию овощеводства и плодоводства (в том числе круглогодичному тепличному выращиванию ягод и овощей, а также цветоводству). В целях внедрения энергосберегающих технологий, создания экологической чистой продукции, повышения плодородия почв в поселении и районе необходимо предпринять меры по внедрению в отрасль сельского хозяйства технологий, основанных на принципах органического земледелия (в российской практике имеются успешные примеры применения данной технологии, в частности в ТНВ «Пугачевское» и других хозяйствах).

- в целях реализации продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности необходимо создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе по сбыту, транспортировке, реализации и хранению продукции;

- с целью повышения эффективности использования земли необходимо проведение последовательной земельной политики (перераспределение земли и передача ее более эффективным хозяйствующим субъектам, вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание регулируемого земельного рынка и его инфраструктуры, повышение плодородия почв и охрана земель).

- в целях увеличения добавленной стоимости продукта важным направлением является создание в поселении цехов или предприятий переработки на основе имеющихся сельскохозяйственных ресурсов. Перспективным направлением является создание производства подсолнечного масла, жарка и фасовка семечек.

Одним из приоритетов сельского хозяйства является его дальнейшее развитие преимущественно за счет увеличения в данной отрасли малого предпринимательства и малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств), а также техническое обеспечение и перевооружение агропромышленного комплекса.

Развитие нефтеперерабатывающего комплекса. В настоящее время в поселении создается кластер нефтеперерабатывающей отрасли. Строительство нефтеперерабатывающего завода обеспечит значительный рост в развитии экономики поселения и увеличение налоговых поступлений. Вполне возможен значительный приток мигрантов. В связи с этим необходимо использовать данное конкурентное преимущество в дальнейшем развитии хозяйственного комплекса. Необходимо развивать сопутствующие предприятия по транспортировке, обслуживанию и оказанию услуг субъектам нефтеперерабатывающей отрасли. Не менее важным является создание производств по дальнейшей переработке нефтепродуктов, крекинг-заводов и предприятий по производству товаров, получаемых на основе продуктов нефтепереработки (бензина, лигроина, керосина, вазелина, парафина, гудрона, мазута и др.).

Увеличение объема инвестиций и привлечение капитала в отрасли экономики, ориентированные на высокие технологии и производство продукции с высокой добавленной стоимостью является одним из формирующих направлений развития муниципального образования. В связи с этим необходимо провести программу мероприятий по созданию условий роста инвестиционной привлекательности территории, в частности первостепенным является повышение обеспеченности имеющихся инвестиционно-привлекательных земельных участков инженерной, транспортной и финансовой инфраструктурой, поиск и формирование новых инвестплощадок. Необходимо проводить эффективный маркетинг территории, мероприятия по созданию благоприятного имиджа и созданию бренда территории, вести постоянные переговоры с инвесторами о возможности создания на проектируемой территории новых производств в рамках заложенных направлений развития.

Поддержка и развитие малого предпринимательства. Поселение характеризуется низкой предпринимательской активностью. Несмотря на невысокий уровень развития малого бизнеса, именно он способен обеспечить рост доходов населения, улучшить качество его жизни, создать новые рабочие места, а также достаточно быстро дать дополнительные доходы в местный бюджет.

Поэтому важным направлением экономического развития поселения является формирование предпринимательского потенциала, создание малых и средних предприятий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности (в том числе пищевой), потребительской сфере (розничная торговля, общественное питание, бытовые и др. платные услуги) и обеспечение их необходимой инфраструктурой. В качестве одного из инструментов создания предпринимательского потенциала на территории поселения (увеличение числа малых предприятий, их оборота производимой продукции и доли занятого в малом бизнесе населения) является создание бизнес-инкубатора — организации, которая создаёт наиболее благоприятные условия для стартового развития малых предприятий путём предоставления комплекса услуг и ресурсов, включающего: обеспечение предприятий площадью на льготных условиях, средства связи, оргтехнику, необходимое оборудование, проводит обучение персонала, консалтинг и т.д. Комплекс услуг - секретарских, бухгалтерских, юридических, образовательных, консалтинговых – это одно из самых главных условий, потому что именно комплексность имеет значение для стартового развития малых предприятий.

В целях создания бизнес-инкубатора необходим выбор одного из вариантов решения данной задачи:

- создание в поселении собственного бизнес-инкубатора;

- создание (совместно с соседними муниципальными образованиями) в ст-це Кавказская бизнес-инкубатора межпоселенческого уровня (к примеру, обслуживающего Кавказское, Темижбекское, им. Горького, Дмитриевское сельские поселения, общая численность которых составляет 26,6 тыс. человек), что увеличит эффективность работы инкубатора.

Основной задачей бизнес-инкубатора является создание условий для становления малого предпринимательства и создание новых продуктивных рабочих мест в секторе малых производственных и инновационных предприятий. Его роль состоит не только в создании новых малых предприятий на территории муниципальных образований (так называемых «старт-апов»), но и в поддержке уже действующих предпринимателей (за счет оказания услуг, включая маркетинговые исследования, консультации, бизнес-услуги и т.п.). Эта роль инкубатора — как бизнес-центра и бизнес-консультанта — очень важна для небольших муниципалитетов, где еще не сложилась разветвленная инфраструктура услуг для предпринимательской деятельности.

Стоит отметить, что при участии муниципалитета в бизнес-инкубаторе в качестве учредителя или партнера, у него появляется возможность реализовывать собственную политику в экономической сфере, в частности, содействуя занятости населения и, косвенным образом, росту доходной части муниципального бюджета. Поддерживая начинающих предпринимателей, бизнес-инкубаторы занимаются непосредственным созданием новых предприятий и рабочих мест.

Как отмечалось выше, развитие предпринимательства повышает инвестиционную привлекательность территории, а привлечение инвесторов является одной из основных задач муниципалитетов. Однако при решении этой проблемы большинство из них сталкивается с рядом серьезных трудностей. С одной стороны, в Краснодарском крае присутствуют все необходимые элементы финансовой инфраструктуры — банки, страховые и лизинговые компании, пенсионные фонды, фонды по поддержке предпринимательства. С другой стороны, доступ к инвестиционным ресурсам на хороших условиях в большинстве случаев имеют только средние и крупные предприятия, занимающие устойчивые позиции на рынке, а у начинающих предпринимателей практически нет шансов привлечь финансовые ресурсы для своих проектов на «разумных» условиях, и они вынуждены искать дополнительные источники финансирования. В такой ситуации бизнес-инкубатор может оказать начинающим предпринимателям содействие в привлечении кредитов и займов, используя следующий механизм: выступив в качестве гаранта возврата кредита, инкубатор контролирует целевое использование средств, а предприниматель с первых шагов получает знания о работе с традиционными источниками финансирования.

С другой стороны, бизнес-инкубаторы могут оказать помощь инвесторам, консультируя их по вопросам приоритетности развития тех или иных видов бизнеса на территории муниципального образования, или предлагая им конкретные инвестиционные проекты, разработанные предпринимателями и прошедшие соответствующую экспертизу. Также инкубаторы могут самостоятельно инициировать создание предприятий по выпуску совершенно новых продуктов или услуг в результате изучения тенденций развития рынка, знания опыта работы в других муниципалитетах и регионах и обмена информацией с муниципальными властями.

Иными словами, все вышесказанное свидетельствует о том, что создание и функционирование бизнес-инкубаторов является действенным инструментом повышения эффективности муниципальной политики, как в сфере поддержки малого предпринимательства, так и в сфере реализации социально-экономической политики муниципального образования.

# Прогноз перспективной численности населения

Численность постоянного населения Кавказского сельского поселения на 01.01.2009 года составляет 11,7 тыс. человек, что составляет 9,2% от общей численности Кавказского района.

Кавказское сельское поселение входит в состав Кавказского района и включает в себя 1 населенный пункт — административный центр ст-цу Кавказская.

Плотность населения в поселении  высока и составляет 132,9 чел/км2, что является 1 результатом среди сельских поселений Кавказского района и вторым после Кропоткинского городского поселения (740 чел/км2).

Динамика численности населения в рассматриваемый период 2002-2010 годы характеризуется его снижением с 11282 чел. до 11209 чел. (на 63 чел.) в 2006 году, а затем увеличением до 11725 человек (на 516 человек) в 2010 году.

Динамика численности населения

| Название населенного пункта | 2002 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ст-ца Кавказская | 11282 | 11209 | 11450 | 11608 | 11675 | 11725 |

Поселение обладает достаточно высокой миграционной и инвестиционной привлекательностью территории, что обусловлено близостью к районному центру - городу Кропоткин, выгодным географическим положением, а также тем, что ранее (до 2009 года) станица Кавказская на протяжении многих лет являлась районным центром Кавказского района, благодаря чему муниципальное образование имеет в сравнении с другими сельскими поселениями достаточно высокий уровень инфраструктурной обеспеченности.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу 10-15 лет без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности населения.

В целом демографическая ситуация в Кавказском сельском поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства регионов.

Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), средний размер домохозяйства составляет 2,6 чел.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно мужчин.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция). За последние 4 года на территории поселения наблюдается миграционный прирост населения.

Проведенный анализ сложившейся в поселении демографической ситуации показал, что:

- в период с 2002 по 2009 год численность населения увеличилась на 443 человека;

- в целом для поселения характерна естественная убыль населения, однако в последние годы прослеживается тенденция ее снижения;

- увеличение населения происходит преимущественно за счет механического прироста, но миграционный приток на проектируемую территорию непостоянен;

- для поселения характерен регрессивный тип возрастной структуры населения с относительно низкой долей населения молодых возрастов (что свидетельствует о слабом приросте населения) и относительно высокой долей населения старших возрастов (что оправдывает высокую смертность населения);

- доля трудоспособного населения ниже по сравнению с общекраевыми показателями (58,5% в поселении против 61,2% в крае).

Возрастная структура населения

| Категория населения | Численность, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 1826 | 15,6 |
| - трудоспособного возраста | 7027 | 59,9 |
| - старше трудоспособного возраста | 2872 | 24,5 |
| Всего | 11725 | 100,0 |

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Кавказского сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения произведен по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до 2020 год;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 год.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2009 год.

При выполнении прогноза численности населения проектом использовались следующие материалы:

- данные по Всероссийской переписи населения 2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);

- сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Кавказскому району (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края » с 2002 г. по 2008 г.).

Расчет прогнозной численности населения учитывает особенности развития территории, как района, так и поселения, а именно:

- экономика Кавказского сельского поселения характеризуется высоким потенциалом и достаточно диверсифицирована;

- Кавказское поселение является одним из самых крупных сельских поселений района и соседствует с Кропоткинским городским поселением.

Проведенный территориальный анализ поселения показал, что станица Кавказская имеет потенциал для территориального развития, что обеспечивает возможность ее численного увеличения, как за счет включения и освоения новых участков земель в границы населенного пункта, так и за счет полного освоения уже отведенных территорий под жилую застройку.

Основными показателями в прогнозе являются существующая и прогнозная численность населения Кавказского сельского поселения.

Существующая численность поселения принята согласно официальной статистической информации Краснодарского края «Сельские населенные пункты в Краснодарского края на 1 января 2009 года».

Прогноз численности населения проведен с учетом заложенных тенденций в схеме территориального планирования Кавказского района Краснодарского края.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последнее время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Краснодарском крае и непосредственно в Кавказском районе эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (преимущественно в период 2015-2025 гг.).

После этого, основываясь на обозначенных тенденциях и факторах, с учетом сложившейся динамики численности населения, были рассчитаны показатели естественного и миграционного движения населения на расчетный срок до 2030 года, в том числе прогнозируется:

- увеличение общего коэффициента рождаемости с 12,7 человек на 1000 населения в 2011 году до 14,7 человек на 1000 населения к 2030 году.

- снижение смертности с 16,2 человек на 1000 населения в 2011 году до 12,8 человек на 1000 населения к 2030 году.

Основные тенденции естественного и миграционного движения населения

| Наименование показателя | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 12,7 | 13,4 | 14,1 | 14,7 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 16,2 | 15,0 | 13,8 | 12,8 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -3,5 | -1,7 | 0,3 | 1,9 |
| Миграционный прирост, чел. на 1000 населения | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 9,2 |

На основе сложившейся ситуации и заложенных тенденций демографической и миграционной активности, и помощью метода «передвижки возрастов» были определены половозрастные изменения в структуре населения на перспективу, в результате которых была получена проектная возрастная структура населения на расчетный срок до 2030 года.

Прогнозируемое изменение половозрастной структуры (ПВС) поселения с 2009 по 2030 годы характеризуются:

- увеличением доли населения моложе трудоспособного возраста на 6,0%;

- уменьшением доли населения трудоспособного возраста на 7,3%;

- увеличением доли населения старше трудоспособного возраста на 1,4%;

Прогноз динамики возрастной структуры населения

| Возрастная группа населения | 2009 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 15,6 | 17,1 | 17,2 | 18,6 | 21,5 |
| - трудоспособного возраста | 59,9 | 58,2 | 57,2 | 55,5 | 52,6 |
| - старше трудоспособного возраста | 24,5 | 24,7 | 25,6 | 25,9 | 25,9 |

Опираясь на заложенные тенденции и расчетные показатели демографической и миграционной активности, была определена проектная численность населения Кавказского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 13500 человек.

Прогноз численности и возрастной структуры населения

| Возрастная группа населения | 2009 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность Кавказского сельского поселения, в том числе по категориям населения: | 11725 | 12006 | 12428 | 12929 | 13500 |
| - моложе трудоспособного возраста | 1826 | 2055 | 2141 | 2400 | 2906 |
| - трудоспособного возраста | 7027 | 6984 | 7109 | 7175 | 7100 |
| - старше трудоспособного возраста | 2872 | 2967 | 3178 | 3354 | 3494 |

Существующая и проектная численность населения

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ст-ца Кавказская | 11725 | 13500 | 1775 |

# Использование земель

# Территория Кавказского сельского поселения в административных границах, установленных Закон Краснодарского края от 28 июня 2007 г. №1280-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об установлении границ муниципального образования Кавказский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений - и установлении их границ", составляет 8834,5га.

В настоящее время в границах муниципального образования земли распределены следующим образом:

- земли сельскохозяйственного назначения – 6414,7 га;

- земли населенных пунктов – 1194,1 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта и др. – 548,7 га;

- земли лесного фонда – 267,9 га;

- земли запаса – 315,8 га;

- земли водного фонда – 93,3.

Земли особо охраняемых территорий  в границах поселения отсутствуют.

На расчетный срок генеральным планом определены территории для развития селитебных, рекреационных и производственных зон, вследствие чего потребуется перевод земель из одной категории в другую.

Из земель сельскохозяйственного назначения:

Для развития станицы Кавказской (размещения проектируемых жилых и общественно-деловых  зон и производственных предприятий) проектом определена необходимость перевода 60,1 га земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Для установления границ территорий размещения существующих, не состоящих в настоящее время на кадастровом учете, а также планируемых линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры генеральным планом определен перевод 29,3 га земель сельхозназначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения.

Таким образом, площадь земель сельскохозяйственного назначения на расчетный срок проекта составит: 6414,7-60,1-29,3=6325,3 га.

Из земель промышленности:

В исполнении требований Земельного Кодекса РФ проектом предусмотрен перевод земель транспорта, размещающихся в границах ст. Кавказской, в земли населенных пунктов общей площадью 24,8 га.

Также проектом предусмотрен перевод 19,4 га земель промышленности в земли населенных пунктов в северной части ст. Кавказской, где в настоящее время размещены производственные и коммунально-складские предприятия.

Таким образом, площадь земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного спецназначения на расчетный срок составит: 548,7+29,3-24,8-19,4=533,8 га.

Из земель населенных пунктов:

В южной части станицы проектом предусмотрен перевод 12,6 га земель населенных пунктов в земли запаса. Данный участок представляет собой нарушенный и эрозионно-опасный склон, размещение объектов капитального строительства здесь не предусмотрено.

Таким образом, площадь земель населенных пунктов составит: 1194,1+60,1+24,8+19,4-12,6=1285,8 га, площадь земель запаса составит: 315,8+12,6=328,4 га.

Границы земель водного и лесного фонда данным проектом не предусматриваются к изменению, площадь данных категорий земель сохраняется в существующих значениях.

Установление границ земель транспорта под планируемые объекты за счет земель сельскохозяйственного назначения необходимо проводить постепенно, по мере освоения территорий. Переводимые в земли населенных пунктов территории сельскохозяйственного назначения до их освоения под размещение объектов капитального строительства будут использоваться по существующему функциональному назначению.

Баланс земельного фонда 
Кавказского сельского поселения по категориям

| №пп | Показатели | Существующее положение |  | На расчетный срок генерального плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1194,1 | 13,5 | 1285,8 | 14,6 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 6414,7 | 72,6 | 6325,3 | 71,6 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного спецназначения | 548,7 | 6,2 | 533,8 | 6,0 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 267,9 | 3 | 267,9 | 3 |
| 6 | Земли водного фонда | 93,3 | 1,1 | 93,3 | 1,1 |
| 7 | Земли запаса | 315,8 | 3,6 | 328,4 | 3,7 |
|  | Всего земель в границах муниципального образования | 8834,5 | 100,0 | 8834,5 | 100,0 |

# Схема существующих и планируемых границ земель различных категорий

# Архитектурно-планировочная организация территории

Данным проектом предусмотрены мероприятия по рациональному формированию планировочной и пространственной структур планируемой территории  путем ее функционального зонирования с учетом территориальных особенностей и планировочных ограничений.

В целом планируемая организация территории предусматривает структурирование сложившихся территориальных зон и органичное их продолжение путем освоения свободных территорий.

Проектируемая транспортная структура является органичным развитием сложившейся структуры с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Транспортный каркас территории Кавказского сельского поселения  представлен в настоящее время железной дорогой и автодорогами общего пользования различных направлений.

Железная дорога сообщения Кавказская – Ставрополь проходит в направлении «запад-восток» севернее станицы Кавказской. Данный фактор помимо преимущества для экономического развития территории является планировочным ограничением для развития самого населенного пункта.

Основной автотранспортной осью поселения является проходящая с запада на восток автодорога регионального значения  «г. Темрюк - г. Краснодар - г.Кропоткин - граница Ставропольского края».

Основной автодорогой, связывающей ст. Кавказскую с районным центром и ст. Темижбекской является проходящая с запада на восток в центральной части станицы автодорога «г. Кропоткин - ст-ца Темижбекская».

В западной части поселения две эти основные оси сосединены направлением север-юг – «Западный обход ст-цы Кавказская».

В центральной части поселения от ст. Кавказской в направлении на север проходит автодорога «ст-ца Кавказская - ст-ца Новопокровская».

В западной части станицы по мосту через р. Кубань проходит автодорога «г. Гулькевичи - ст-ца Кавказская».

Территория станицы Кавказской представляет собой компактное образование, расположившееся на правом высоком берегу реки Кубань. Протяженность населенного пункта с запада на восток составляет 5,5 км, с юга на север 1,8 км. На севере селитебная территория станицы ограничена железной дорогой. Планировочная структура населенного пункта сложена преимущественно прямоугольными кварталами усадебной застройки, вытянутыми в направлении восток-запад. В центральной части станицы также имеются территории многоквартирной среднеэтажной (2-5 этажей) жилой застройки.

Общественный центр имеет протяженную конфигурацию и вытянут вдоль ул. Ленина.

Производственная зона компактно сформирована севернее железной дороги. Внутри самой станицы сложились еще несколько коммунально-складских зон, представленных в основном предприятиями перерабатывающей промышленности и коммунального назначения. В юго-западной части поселения расположено рыбное хозяйство.

Данным генеральным планом предложено структурирование территории ст. Кавказской путем выделения основных и второстепенных жилых улиц. Так проектом предложена структура основных жилых улиц направления запад-восток (ул. Набережная, Ленина, Красный пахарь, Привокзальная) и направления север-юг (ул. Чапаева, пер. Первомайский, пер. Прикубанский, пер. Пугачева, пер. Садовый). Принятая структура призвана обеспечить удобные и кратчайшие связи между всеми жилыми районами населенного пункта, в том числе проектируемыми, общественными центрами и местами приложения труда.

Развитие селитебных зон предусмотрено в юго-западной, северо-западной, восточной и северной центральной частях станицы. Расположенные в северо-восточной части станицы садово-дачные товарищества данным проектом на расчетный срок предусмотрены к переводу в жилую зону.

Для обеспечения населения необходимым набором объектов социального и культурно-бытового обслуживания генеральным планом предусмотрены территории для развития существующих и создания новых общественных центров, равномерно рассредоточенных по территории станицы.

Данным проектом предусмотрено территориальное развитие северной производственной зоны. Данное решение основано на возможности создания удобных подъездных путей к существующим и проектируемым предприятиям, в том числе железнодорожных. Существующие недействующие предприятия агропромышленного комплекса, расположенные в границах селитебных территорий не предусмотрены к восстановлению. На высвободившихся территориях планируется организовать рекреационные и многофункциональные зоны.

Генеральный план (основной чертеж)

# Функциональное зонирование территории

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития Кавказского сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Кавказского сельского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие жилых, общественно-деловых, коммунально-складских и рекреационных зон;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Кавказского сельского поселения.

Для развития на расчетный срок генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- зона жилой застройки;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона производственного, коммунально-складского назначения, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственных угодий;

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделены подзоны.

Схема функционального зонирования территории

## 5.1. Жилая зона.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В составе жилой зоны генпланом выделены подзоны:

- зона низкоплотной жилой застройки с плотностью населения 10-25 чел/га;

- зона низкоплотной жилой застройки с плотностью населения 20-30 чел/га;

- зона среднеплотной жилой застройки (плотность населениям 130-170 чел/га).

Подзона низкоплотной жилой застройки (15-20 чел/га) занимает наибольший процент площади территории зоны жилой застройки (га). В нее входит практически вся территория существующей жилой застройки станицы. Строительство на отведенных данным генеральным планом новых территориях планируется осуществлять преимущественно в данной подзоне. Площадь данной подзоны на расчетный срок составит 581 га (91,8 % от общей площади жилой зоны).

Подзона низкоплотной жилой застройки (10 чел/га) на расчетный срок предусмотрена в северо-восточной части станицы (существующие территории садово-дачных товариществ). Территория данной подзоны составляет 23 га (3,6 % от общей площади жилой зоны на расчетный срок).

К зоне среднеплотной жилой застройке относятся территории существующих многоквартирных жилых домов, а также проектируема территория площадью 13 га в северо-западной части станицы. Общая площадь территорий, занятых данной подзоной на расчетный срок составит 29 га (4,6 % от общей площади жилой зоны на расчетный срок).

Новое жилищное строительство в зонах низкоплотной жилой застройки  предлагается осуществлять посредством усадебной застройки индивидуальными жилыми домами с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,06 га до 0,20 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

В данном проекте был произведен расчет требуемой площади территорий для расселения прогнозного прироста населения станицы Кавказской с учетом наличия частично освоенных под жилое строительство участков.

Также данным проектом предусмотрены дополнительные площади для переселения населения из южных кварталов станицы, подверженных опасным геологическим процессам (оползневая зона). Площадь территории жилых кварталов составляет порядка 16 га, численность населения, подлежащего переселению – 300 человек.

На территории, предусмотренной к выносу жилой застройки, генеральным планом после проведения инженерных работ по берегоукреплению и стабилизации оползневых процессов предусмотрена организация рекреационной зоны.

Проектный прирост постоянного населения на расчетный срок прогнозируется  1775 человек.

На отведенных под низкоплотную усадебную жилую застройку территориях при плотности 15 чел/га возможно расселение 595 человек.

При переводе дач в жилые территории на данных участках возможно расселение 230 человек.

На отведенных под многоэтажное строительство территориях в северо-западной части станицы при условии размещения дополнительных объектов обслуживания возможно расселение 950 человек.

Таким образом, общая площадь жилых зон в границах Кавказского сельского поселения на расчетный срок составит 633 га, планируемое увеличение составит 61,1 га. Для развития на пострасчетный период генеральным планом предусмотрены резервные территории для развития жилых зон восточнее населенного пункта – 45,7 га и в северо-западной части станицы – 8,7 га.

## 5.2. Общественно-деловая зона.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Совершенствование системы социального и культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составной частью развития поселения. Генеральным планом на расчетный период предусматривается развитие зон общественно-делового назначения путем размещения общественных подцентров, а также реконструкции существующих территорий общественного назначения.

Размещение новых общественно-деловых зон в структуре населенного пункта призвано обеспечивать пешеходную доступность к объектам повседневного обслуживания населения. В настоящее время лишь центральная часть наиболее полно насыщена различными такими объектами, периферийные районы станицы остаются малообеспеченными.

Помимо территорий, определенных  для размещения объектов общественно-делового назначения, проектом предусмотрены участки для учреждений социального назначения. Так в северо-западной части станицы предусмотрена территория для размещения детского сада на 200 мест; в восточной и северной частях – детских садов вместимостью по 125 мест; в юго-западной – детского сада на 150 мест.

Данным проектом предусмотрено увеличение площади зон общественно-делового назначения на 18,7 га. Таким образом, общая площадь территорий, отведенных для размещения объектов данной функциональной зоны, на расчетный срок составит 47,1 га.

### 5.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённого пункта, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых озелененных пространств. В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

- зона зеленых насаждений общего пользования;

- зона спортивного назначения;

- зона зеленых территорий рекреационного назначения.

Озеленение общего пользования занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары,  специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

Зона спортивного назначения предполагает размещение сохраняемых существующих спортивных объектов, в том числе плоскостных, а также проектируемых спортивных комплексов, площадок, стадионов и других сооружений. Проектом предусмотрена территория в северо-западной части станицы для размещения спортивного комплекса с бассейном. Также планируется реконструировать существующий стадион в южной части и организовать две спортивные площадки в восточной части станицы. Общая площадь территорий спортивного назначения составит на расчетный срок 10,7 га.

Зона зеленых территорий рекреационного назначения представляет собой залесенные территории земель государственного лесного фонда в юго-восточной части поселения и залесенные территории вдоль берега реки Кубань, предназначенные для улучшения экологической ситуации и обеспечения дополнительных видов отдыха населения, преимущественно для эпизодического отдыха (виды разрешенного использования лесных ресурсов определяются уполномоченными органами лесного хозяйства).

Таким образом, генеральным планом на расчетный срок определено 448,6га территорий под зону рекреационного назначения.

Помимо этого данным генеральным планом обозначены участки территорий, требующих проведения рекультивационных и специальных инженерных мероприятий по предотвращению абразии оползневых склонов. Так, после проведения рекультивации нарушенных карьерными разработками территориях, а также после стабилизации и благоустройства абразивных склонов, данные территории также могут быть вовлечены в рекреационную деятельность.

### 5.4. Зона производственного, коммунально-складского назначения, инженерной и транспортной инфраструктур.

Основной задачей данной функциональной зоны является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение производственных и коммунально-складских объектов и расположение их вблизи основных транспортных магистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе данной зоны генеральным планом  выделены подзоны:

- зона размещения промышленных объектов I класса опасности;

- зона размещения промышленных объектов, объектов агропромышленного комплекса (II-V класс опасности);

- многофункциональная зона, в том числе размещения объектов придорожного обслуживания;

- зона размещения производственных и коммунально-складских предприятий не выше IV-V класса опасности;

- зона размещения линейных объектов транспортной, инженерной инфраструктуры.

Данная функциональная зона предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани, пожарные депо и т.д.).

Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая отрасль. Для обеспечения санитарных разрывов проектом предусмотрено зонирование производственных территорий по классу опасности (вредности) размещаемых предприятий. Также для обеспечения необходимых разрывов между предприятиями пищевого и непищевого производства проектом выделены санитарно-защитные зоны.

С целью наиболее рационального использования земель проектом предложена централизованная организация зон коммунально-складского и производственного назначения и предусмотрены территории для их размещения с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Так проектом предусмотрено развитие северной промзоны станицы, существующие предприятия агропромышленного комплекса, расположенные внутри селитебных территорий, проектом предусмотрены к выносу на новые отведенные территории.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения улиц и дорог общего пользования, распределительных сетей инженерной инфраструктуры, прочих линейных объектов транспорта (мосты, путепроводы, железные дороги), магистральных и подводящих инженерных сетей (газопроводов, нефтепроводов, линий электропередачи).

К зоне производственного и коммунально-складского назначения относятся территории водозаборных сооружений хозяйственно-бытового и технического водоснабжения и территории очистных сооружений, предназначенные для размещения современных очистных сооружений и локальных очистных систем хозяйственно-бытовой канализации.

На расчетный срок предусмотрено увеличение площади земель, занимаемых зонами производственного, коммунально-складского назначения, инженерной и транспортной инфраструктур на 383 га. Общая площадь данной зоны в границах поселения составит 840 га.

На последующих стадиях проектирования при размещении конкретных объектов в данной функциональной зоне необходимо учитывать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

### 5.5. Зона специального назначения.

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона размещения кладбища традиционного захоронения;

- санитарно-защитная зона (озеленение санитарно-защитного назначения);

- зона размещения отходов потребления.

В границах  Кавказского сельского поселения расположено 3 кладбища традиционного и нетрадиционного захоронения. На расчетный срок ввиду территориального дефицита проектом планируется их закрытие. Территория для новых захоронений площадью 3,3 га предусмотрена в 800 м западнее ст. Кавказской, западнее птицефермы.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам вредности и опасности за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией длительного пребывания людей;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по модернизации и перепрофилированию существующих предприятий с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду и близлежащую жилую застройку, и организация санитарно-защитных разрывов, территории которых подлежат обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами.

Генеральным планом на расчетный срок определено для зоны специального назначения 235,7 га территорий.

### 5.6. Зона сельскохозяйственного назначения.

Данным генеральным планом помимо прочих выделены территории зоны сельскохозяйственного назначения. Данная зона преимущественно занимает равнинную северную часть поселения. В южной части поселения она представлена отдельными полями равнинных пойменных территорий.

Общая площадь земель, занимаемых сельскохозяйственными угодьями, на расчетный срок составит 5879,2 га.

При дальнейшем использовании территорий обозначенной зоны по назначению необходимо учитывать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

# Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Кавказском сельском поселении в сравнении с другими поселениями района находится на достаточно высоком уровне ввиду того, что в недавнем прошлом станица Кавказская являлась районным центром. Однако по некоторым показателям сфера обслуживания не обеспечивает современного полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания. Также одной из проблем является пешеходная недоступность объектов обслуживания для периферийных районов населенного пункта. В наибольшей степени обеспеченными являются центральные кварталы станицы, здесь в пешеходной доступности находятся практически все объекты и учреждения обслуживающей сферы.

Цель данной части проекта — формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Для обеспечения прогнозного населения объектами обслуживания в данном проекте был произведен расчет их потребности и даны предложения по обеспечению населения необходимыми объектами обслуживания.

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания населения

| № пп | Наименование | Единица измерения | Норма по Нормативам градпроектирования КК, СНиП 2.07.01.89* (Принятые нормативы) | Нормативная потребность | В том числе |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сохраняемая | требуется запроектировать |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | % обеспеченности: 70% в городских поселениях, 60% в сельских поселениях | 920 | 365 | 555 | Строительство 4 детских садов |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 15 лет) | мест | 1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс.чел. | 1899 | 1696 | 203 | Реконструкция СОШ №12 |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 198 | 165 | 33 |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стационарные больницы всех типов для взрослых (больничные койки), | коек | - | 138 | 265 | - | Реконструкция существующих корпусов, строительство нового |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 245 | 250 | - |  |
| 6 | Аптеки | м2 общей площади | 10 на 1 тыс населения | 135 | 175 | 0 |  |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | 0,15 на 1 тыс. населения | 1 | 0 | 1 |  |
| Учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 8 | 0 | 8 | В районном центре |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 85 | 23 | 62 | Реконструкция существующего интерната |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 10 | 0 | 10 | За пределами поселения |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 182 | 0 | 182 |  |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 7 | 0 | 7 |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2 | 50 на 1 тыс. населения | 675 | 200 | 475 |  |
| 14 | Сельские библиотеки для сельских округов с численностью 5-10 тыс.чел. | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 60,8 | - | 60,8 |  |
|  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 41 | 40 | 1 |  |
| 15 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 1080 | 600 | 480 |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади | 80 на 1 тыс. чел. | 1080 | 0 | 1080 |  |
| 17 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 1080 | 1200 | - |  |
| 18 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 1080 | - | 1080 |  |
| 19 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 338 | 0 | 338 |  |
| 20 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 26317 | 45000 | 0 |  |
| 21 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 на 1 тыс. чел. | 135 | 593 | 0 |  |
| 22 | Спортивно-досуговые центры | м1 площади пола зала | 300 на 1 тыс. чел. | 4050 | 0 | 4050 |  |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Магазины ВСЕГО: | м2 торговой площади | 280 на 1 тыс. чел. (для городских поселений), 300 на 1 тыс. чел. (для сельских поселений) | 4050 | 2711 | 1339 |  |
| 25 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 540 | 340 | 200 |  |
| 26 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 6 на 1 тыс. чел. | 81 | - | 81 |  |
| 27 | Предприятия общественного питания, ВСЕГО | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 540 | 289 | 251 |  |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 на 1 тыс. чел. | 95 | 73 | 22 |  |
| 29 | Прачечные | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 810 | 0 | 810 |  |
| 30 | Химчистки | кг вещей в смену | 4 на 1 тыс. чел. | 49 | 0 | 49 |  |
| 31 | Банно-оздоровительные комплексы | место | 6 на 1 тыс. чел. | 95 | 0 | 95 |  |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Гостиницы | место | 6 на 1 тыс. чел. | 81 | 0 | 81 |  |
| 33 | Пождепо, | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 3 | 2 | 1 |  |
| 34 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 3,2 | - | 3,2 |  |
| 35 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 1 | 0 | 1 |  |
| 36 | Дом траурных обрядов |  | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 1 | 0 | 1 |  |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Отделения связи | объект | 1 на 0,5-6 тыс.чел. | 5 | 1 | 4 |  |
| 38 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,3 на 1 тыс. чел. | 4 | - | 4 |  |

Образование.

Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Сеть образовательных учреждений поселения представлена тремя детскими садами вместимостью  365 мест, двумя общеобразовательными школами вместимостью 1696 мест и вечерней школой вместимостью 80 мест.

Перечень существующих  учреждений образования

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждения (по проекту), чел. | Фактическая наполняемость учреждения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-4кл. | 5-9кл. | 10-11кл. |
| МОУ СОШ №14 | Ст.Кавказская, ул.Ленина, 214 | 1176 | 318 | 409 | 99 |
| МОУ СОШ №12 | Ст.Кавказская, ул.Р.Люксембург, 164 | 520 | 181 | 202 | 52 |
| МОУ ВСОШ №1 | Ст.Кавказская, ул.Калинина, 111 | 80 | - | 20 (9 класс) | 60 |
| МДОУ №24 | Ст.Кавказская ул.К.Маркса, 164 | 55 | 55 |  |  |
| МДОУ №25 | Ст.Кавказская, ул.Ленина, 313 | 60 | 60 |  |  |
| МДОУ ЦРР-ДС №22 | Ст.Кавказская, ул.60 лет СССР, 18 | 250 | 250 |  |  |

Учитывая прогнозируемый рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Решение данной проблемы при освоении новых территорий должно сопровождаться строительством дополнительных мощностей детских дошкольных учреждений. Согласно проведенному прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для поселения. Однако, существующая сеть дошкольного и школьного образования требует оптимизации и строительства дополнительных мощностей.

Для удовлетворения населения муниципального образования в объектах образования генеральным планом предусмотрена возможность  проведения на расчетный срок следующих мероприятий:

- реконструкция средней общеобразовательной школы №12 по ул.М.Горького;

- строительство детского сада вместимостью 150 мест в проектируемом микрорайоне «Молодежный» в юго-западной части станицы;

- строительство детского сада вместимостью 200 мест по ул. Красный Пахарь в западной части станицы ;

- строительство детского сада вместимостью  125 мест в районе пер. Прикубанский в северной части станицы;

- строительство детского сада вместимостью  125 мест в восточной части станицы.

Здравоохранение.

Из объектов здравоохранения на территории ст. Кавказской расположена центральная районная больница. Стационар больницы вмещает 265 коек, включая койки дневного пребывания. Мощность  амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 250 посещений в смену, что соответствует существующим нормативам. В настоящее время завершается строительство поликлиники по ул. К. Маркса. Введение в эксплуатацию данного учреждения будет хорошим подспорьем для развития системы здравоохранения поселения и обеспечит потребности прогнозного населения станицы.

Социальное обслуживание.

Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является прерогативой муниципального образования Кавказский район.

В настоящее время на территории поселения  функционирует "Кавказский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Кавказский" вместимостью 23 места.

Учитывая увеличение населения на проектируемой территории, при строительстве и реконструкции районных и краевых объектов социального обслуживания на территории Кавказского района,  на расчетный срок необходимо предусмотреть  возможность обслуживания населения Кавказского сельского поселения в этих учреждениях в следующих размерах:

- 8 мест в детских домах интернатах;

- 10 мест в домах-интернатах для взрослых инвалидов с физическими нарушениями.

Места размещения и вместимость данных учреждений с учетом потребности  других поселений определяется администрацией Кавказского района.

Помимо этого, на расчетный срок муниципальному образованию необходимо обеспечить:

- 182 человека специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых;

- 7 человек специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей.

Культурно-досуговый комплекс.

В культурно - досуговый комплекс Кавказского сельского поселения  входят: Дом Культуры на 600 мест, детская школа искусств, народный музей, кинотеатр на 400 мест, библиотека.

Из культовых сооружений в станице Кавказской расположен ы Приход Свято-Никольского храма и  Покровская единоверческая церковь.

Выделен участок и планируется строительство Русской Православной Старообрядческой церкви.

Спортивные объекты.

Сеть физкультурно-спортивных объектов в Кавказском сельском поселении представлена следующими объектами:

| № п/п | Название | Принадлежность | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стадион «Богатырь» | Муниципальное образование Кавказский район | 4,3га |
| 2 | Спортивный зал (ДЮСШ) | Муниципальное образование Кавказский район | 593,4 |
| 3 | Спортивный зал (ДЮКФП «Прометей») | Муниципальное образование Кавказский район | 1200,6 |
| 4 | Спортивные площадки | Муниципальное образование Кавказский район | 1900 |
| 5 | Спортивный зал (МОУ СОШ №12) | Муниципальное образование Кавказский район | 152 |
| 6 | Спортивный зал (МОУ СОШ №14) | Муниципальное образование Кавказский район | 152 |

Существующие  спортивные объекты нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении.

В целях обеспечения потребности прогнозного и существующего населения в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок, а также для создания равномерно распределенной сети спортивных ядер генеральным планом предусмотрены территории для размещения следующих спортивных объектов:

- спортивный комплекс с бассейном в западной части станицы на ул. Красный Пахарь;

- спортивный комплекс в восточной части станицы на пер. Садовый;

- малые спортивные площадки в жилых группах проектируемых районов (месторазмещение необходимо определить при разработке проектов планировки территории)

Общая площадь территорий объектов спортивного назначения при условии отведенных участков на расчетный срок составит 10,7 га.

Потребительская сфера.

В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

Объекты потребительского рынка в наибольшей мере ориентированы на обслуживание постоянного населения. Развитие данной сферы в генеральном плане базируется на следующих основных положениях:

- Формирование условий для организации и размещения сети предприятий потребительского рынка по схеме, обеспечивающей увеличение количества и мощности объектов.

- Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня обеспеченности постоянного населения согласно минимальным нормативам градостроительного проектирования.

- Развитие на уровне кварталов магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

- Формирование в жилых районах центральных торговых зон с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, услуги по ремонту бытовой техники и др.).

- Формирование зон торгового обслуживания вдоль автомагистралей и на территориях бывших производственных зон с созданием крупных многопрофильных и  мелкооптовых комплексов.

Предприятия розничной торговли и питания. Торговую сеть Кавказского сельского поселения составляют 65 точек розничной торговли общей площадью 2,8 тыс.м2. Местоположение поселения позволяет населению приобретать товары в торговой сети города Кропоткин и Гулькевичского района. В поселении   действует один рынок на 39 торговых мест. Имеется возможность расширения.

Сеть общественного питания составляют 4 точки субъектов малого бизнеса. Точки общественного питания организованы и в коллективных сельхозпредприятиях, где обслуживаются преимущественно работники предприятий.

Предприятия бытового обслуживания. Бытовое обслуживание населения осуществляют субъекты малого бизнеса, занимающиеся индивидуальным исполнением заказов. В этой сфере осуществляют деятельность 13 субъектов.

В Кавказском сельском поселении не оказываются услуги гостиниц и аналогичных средств размещения. Следует отметить, что потребность на данный вид услуги ежегодно возрастает,  в связи с инвестиционными проектами в поселении.

В соответствии с градостроительными нормами проектирования Краснодарского края на проектируемой территории к расчетному сроку необходимо обеспечить размещение (с учетом существующих объектов обслуживания) следующих объектов потребительской сферы:

- магазины – общей торговой площадью  не менее 4,05 тыс. м2;

- рыночные комплексы – общей торговой площадью не менее 540 м2;

- предприятия общественного питания – общей торговой площадью не менее 540 посадочных мест;

- предприятия бытового обслуживания с числом рабочих мест не менее 95 человек;

- прачечные — мощностью 810 кг в смену;

- химчистки — мощностью 50 кг вещей в смену;

- банно-оздоровительный комплекс общей вместимостью 95 мест.

Проектом предлагается размещение пожарного депо на 2 автомобиля в северной промзоне.

Для обеспечения населения Кавказского сельского поселения полным набором потребительских услуг данным генеральным планом предусматриваются соответствующие территории для размещения на них объектов потребительской сферы.

# Развитие транспортной инфраструктуры

Краснодарский край – один из самых экономически развитых и инфраструктурно обустроенных субъектов Южного федерального округа. Экономика края базируется на благоприятных природно-климатических условиях. Ее основу составляет развитое машиностроение и многоотраслевое сельское хозяйство.

Территория муниципального образования Кавказский район сбалансированно пересечена развитой сетью автомобильных дорог. Этим объясняется инвестиционно-экономическая привлекательность Кавказского района в структуре Краснодарского края.

По территории муниципального образования Кавказский район проходят автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения.

По территории Кавказского района проходят железнодорожные ветки четырех направлений: Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар, Ставрополь, образуя в г. Кропоткин мощный железнодорожный узел – станция Кавказская. По территории Кавказского сельского поселения в центральной части в направлении «запад-восток» проходит железнодорожная ветка «станция Кавказская - Ставрополь».

В Кавказском районе вдоль западной границы города Кропоткин проходит автомобильная дорога федерального значения М29 «Кавказ» (I-II категории). Федеральная автотрасса проходит в центральной части района с северо-запада на юго-восток от границы с Тихорецким районом до границы с Гулькевическим районом, обеспечивает связи центральных районов страны с Северным Кавказом и Республиками Закавказья. Данная автодорога является основной осью экономических и транспортных связей района, а также является главным транзитным автотранспортным коридором.

Значительная часть транспортных перевозок осуществляется по автомобильной дороге регионального значения «Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края» - это вторая по значимости автотранспортная ось района. Трасса пролегает по всей территории района с запада на восток, проходя севернее ст. Казанской, г. Кропоткин, ст. Кавказской и ст. Темижбекской, и далее до границы Ставропольского края.

От станицы Кавказской в северном направлении до границы с Новопокровским районом проходит автодорога регионального значения «ст-ца Кавказская – ст-ца Новопокровская». Станица Кавказская  связана с региональной дорогой двумя меридиональными осями: в западной части продолжающейся улицей Чапаева и в центральной через северную промзону.

С городом Кропоткиным станица Кавказская связана автодорогой «г.Кропоткин - ст-ца Темижбекская», проходящая параллельно региональной трассе  «Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края» через центр станицы Кавказской.

В восточной части станицы с севера на юг проходит автодорога «ст. Кавказская – г. Гулькевичи».

Улицы, которые имеют полное асфальтовое покрытие, составляют незначительный процент от всей уличной сети станицы (ул. Ленина, пер. Первомайский, ул. Красный Пахарь, пер. Садовый). Улицы 2 Пятилетка,  пер.  Комсомольский,  ул.   Малиновского,  ул. Привокзальная,  пер. Войкова, пер. Колхозный,  пер. Прикубанский частично асфальтированы. Остальные улицы и переулки имеют гравийно-песчаное покрытие.

Ливневые дренажные каналы на всем протяжении асфальтного покрытия вышеперечисленных улиц и переулков отсутствуют, за исключением небольшого участка в 200 метров по пер. Прикубанский.

Тротуары благоустроены только по центральной улице Ленина на всем ее протяжении. Подъезды к многоквартирным домам организованы, спланированы.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся структуры с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. Данным проектом на расчетный срок предложена дифференциация жилых улиц по значимости на основные и второстепенные. Ширина в красных линиях основных улиц рекомендуется 23-26 м, второстепенных – 16-18 м.

Согласно проекту схемы территориального планирования муниципального образования Кавказский район в данном проекте учтено перспективная реконструкция автодороги регионального значения «Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края» с расширением проезжей части и строительством автомобильных развязок на пересечениях с автодорогами местного значения.

Так на территории Кавказского поселения планируется организация трех автомобильных развязок в одном уровне на региональной автодороге:

- в западной части поселения при пересечении с существующим подъездом к станице;

- в центральной части - при пересечении с дорогой «ст-ца Кавказская – ст-ца Новопокровская»;

- в восточной части – при пересечении с проектируемой автодорогой («Восточный обход ст. Кавказской»).

Прохождение железной дороги по территории поселения помимо существенного преимущества для развития производственной зоны, является планировочным ограничением и обременением для планируемой территории. Для организации условий безопасности жизнедеятельности необходимо обеспечение беспрепятственной среды для движения автомобильного транспорта. В настоящее время путепровод через железную дорогу организован лишь в западной части поселения (автомобильные потоки пропускаются по мосту). В центральной части поселения при пересечении с железной дорогой организован регулируемый переезд. Данным проектом генплана на расчетный срок с учетом того, что развитие производственной зоны и перенос предприятий из селитебных зон станицы повлечет увеличение количества рабочих мест на территории за железнодорожной веткой, предусматривается строительство моста через ж/д пути.

Для разгрузки существующего железнодорожного переезда в восточной части поселения заложено прохождение «восточного обхода» (от существующей развязки «Кавказская – Темижбекская - Гулькевичи» до автодороги регионального значения). Проектом также планируется  пропустить проектируемую автодорогу через железнодорожную ветку по мосту.

Схема развития транспортной инфраструктуры

В настоящее время прослеживается тенденция развития дорожного сервиса, происходит увеличение числа введенных в эксплуатацию автозаправочных и автогазозаправочных станций, а также объектов придорожного обслуживания. В настоящее время данный вид услуг характеризуется низким уровнем обслуживания. Однако, администрацией поселения ведется работа по улучшению показателей, в том числе определены инвестиционные площадки  для строительства объектов придорожного сервиса:

- в северо-западной части станицы по улице Красный Пахарь;

- по пер. Чапаева – станция технического обслуживания.

Помимо отведенных участков на расчетный срок данным проектом предусмотрены многофункциональные зоны с возможностью строительства объектов транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса на пересечении региональной автодороги и автодороги «ст-ца Кавказская – ст-ца Новопокровская», при въезде на ул. Чапаева с обоих сторон, в восточной части станицы на пересечении автодорог на ст. Темижбекскую и г. Гулькевичи.

# 5. Инженерное оборудование территории

Данный раздел проекта разработан субподрядной организацией ООО «Юг-Ресурс-XXI». Схема развития инженерной инфраструктуры представлена в Томе I Части II на чертеже ГП-6 «Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры».

Прогноз численности населения Кавказского сельского поселения

на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Население существующее, чел | Население на расчетный срок, чел | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| станица Кавказская | 11675 | 13500 | 1825 |

## 5.1. Водоснабжение

Существующее положение

Согласно справке МУП Райжилкомхоз «Кавказский» № 437  и № 413 среднесуточный за год объем водопотребления составляет 1900 мЗ/сут. В том числе на хозяйственные и питьевые нужды 1400 мЗ/сут, на нужды производства 500 мЗ/сут. Среднее водопотребление на человека составляет 120 л/сут.

Основными источниками водоснабжения являются два водозабора: головной №1 и малый №2. Головной (основной) водозабор №1 располагается на северо-восточной окраине станицы по ул. Малиновского. На водозаборе расположено 10 артезианских скважин, из них 7 рабочих. Глубина артезианских скважин 160-542 м с источником подземных вод сарматских, верхне-средних плиоценовых поэтических (АЗО Кубань) отложений.

На головном водозаборе №1 расположена насосная станция второго подъема с двумя насосами марки КМ-150-125-250. Максимальная производительность насосных водозаборов 163мЗ/ч, 3900 мЗ/сут., напор 22 м. вод. ст. На территории насосной станции расположены два резервуара питьевой воды емкостью по 1000 мЗ.

Малый водозабор №2 расположен на пересечении ул. Чапаева и ул. Ленина. Водозабор включает в себя две артезианских скважины, из которых одна рабочая.   Качество воды в данных источниках соответствует требованиям ГОСТ 2874-82* «Гигиенические требования и контроль за качеством».

Жилой фонд   в станице   на 85% 1-этажные. Административные и общественные здания 2-3 этажные, а также одно пятиэтажное и два четырехэтажных. Существующие водопроводные сети станицы общей протяженностью 61,3 км являются хозяйственно-питьевыми и  противопожарными. Трубопроводы стальные и чугунные из труб  100 - 300 мм. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов на водопроводной сети.

Определение расчетных  расходов воды на расчетный срок.

Численность населения ст. Кавказской на расчетный срок составит 13500 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 225 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут = Σqж · Νж/1000, где  Νж- расчетное число жителей

Qсут. =3037,5 м³/сут

- Расход воды на поливку зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 675 м³/сут

- Количество воды на нужды промышленности определяется в соответствии с  п.2.1. прич.4 СНиП 2.04.-02-84* и соответствует 20% от суточного расхода

Qпром.пр. = 20% Qсут /100

Qпром. = 742,5м³/сут

Общий расчетный расход воды на расчетный срок составит:

Qобщ = 3037,5м³/сут + 675м³/сут + 742,5м³/сут = 4455 м³/сут

Противопожарное водопотребление.

Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84 табл.5 и п. 2.23 принимаем при двух одновременных пожарах 30 л/с. Согласно СНиП 2.04.01-85 жилые дома внутренним пожаротушением не оборудуются. Для общественных зданий предприятий промышленной зоны принимаем расход воды на внутреннее пожаротушение 2 струи по 5,0л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП2.04.02-84 п2.24 принимаем равной 3 часа.

Наружное пожаротушение проектируется от пожарных гидрантов на кольцевой уличной хозяйственно-питьевой, противопожарной водопроводной сети  100 – 300мм. Существующих двух резервуаров по 1000 мЗ на главном водозаборе достаточно для хозяйственно-питьевого водопотребления и пожаротушения. Резервуары предназначены для хранения регулирующего и неприкосновенного противопожарного запаса воды.

Вывод:

На данной стадии проектирования генеральным планом рекомендовано:

1. Реконструкция водозаборных сооружений головного и малого, ремонт существующих артезианских скважин.

2. Насосная станция подлежит реконструкции с доведением ее до 1 категории по надежности действия, согласно гл.7 СНиП 2.04.02-84 необходимо установить дополнительно насосы.

3. Согласно справке МУП Райжилкомхоз «Кавказский» № 437 от 4.07.06г. для обеспечения требуемого объема водопотребления на 2030г. предусматривается дополнительно пробурить две артезианские скважины.

4. Обеззараживание воды производить в помещении электролизной гипохлоритом натрия.

5.  Заменить изношенные водопроводные сети.

6.  Произвести прокладку новых сетей водопровода.

В схеме станичных водопроводных сетей проектом предусматривается дополнительное кольцевание водоводов, строительство новых кольцевых сетей в проектируемых жилых районах и в промышленной зоне. Рекомендуется применять трубопроводы из пластиковых и металлопластиковых труб.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СаНПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования.  Контроль качества».

В  перспективе, возможно, добиваться снижения потребления воды питьевого качества за счет применения технической воды на полив территорий и зеленых насаждений, за счет применения пластиковых и металлопластиковых труб, что существенно снижает потери в водоводах и разводящих сетях, а также применения повторно используемой воды и обратных систем промпредприятий и счетчиков  учета воды.

Так как территория ст.Кавказской  представлена районами различной плотности, а уплотнение центральных и других кварталов будет осуществляться постепенно, в течение расчетного срока, предложенные проектные мероприятия могут выполняться так же постепенно, в зависимости от текущей степени освоения территорий.

Объем работ по водоснабжению определяется при разработке рабочих проектов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с "Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения" №2640,  действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения. Для водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом. Граница ЗСО I пояса для водопроводных площадок устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются  и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Рекомендации по улучшению хозяйственно-питьевого водоснабжения

В целях обеспечения населения Кавказского сельского поселения водой гарантированного качества и повышения санитарно-технической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, необходимо:

1.  Разработать и утвердить проекты границ и режимов зон санитарной охраны источников водоснабжения. Поддерживать необходимое санитарно-техническое состояние  1 пояса зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны  санитарной охраны источников  водоснабжения  и  водопроводов  питьевого  назначения».

2. Не реже двух раз в год проводить профилактическую плановую промывку и дезинфекцию  резервуаров накопителей (водонапорных башен), разводящих водопроводных сетей.

3. Поддерживать необходимое санитарно-техническое состояние  смотровых колодцев, состоянию герметичности запорной арматуры  и водопроводных сетей.

4. Осуществлять своевременный тампонаж либо консервацию неэксплуатируемых скважин.

5. Своевременно и в необходимом объеме проводить  работы по плановой замене (перекладке) аварийных водопроводных сетей.

## 5.2. Канализация

Существующее положение

Из всей застройки станицы централизованной канализацией обеспечены только многоэтажные жилые дома (2-5эт), общественные здания, больница, школа, расположенные в центре населенного пункта. В этих районах расположены 3 квартальных канализационных насосных станции производительностью 270 мЗ/ч. Стоки от насосных станций поступают на головную канализационную насосную станцию мощностью 400 м3/сут по ул. Малиновского и далее перекачиваются на существующие очистные сооружения станицы. Существующие очистные сооружения представляют собой биопруды-испарители со сбросом очищенных сточных вод на рельеф местности. Очистные расположены на юго-западной окраине, проектной мощностью 400 м3/сут. Фактическая производительность очистных сооружений от 415 м3/сут, что не может не отражаться на степени очистки стоков. Очистные сооружения оборудованы системой обеззараживания.

Качество очистки канализационных стоков на очистных сооружениях на договорной основе, ежемесячно, контролируется аккредитованной лабораторией ООО «Экос» г. Армавир и ИЛЦ Гулькевичского филиала ФГУЗ «ЦГИЭ по КК». По результатам ведомственного контроля загрязнений воды открытых водоемов и почвы сточными водами не зарегистрировано.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 6,9 км, напорный коллектор выполнен из чугунных труб диаметром 100-300 мм.

От большинства зданий и производств бытовые стоки отводятся в изолированные септики с последующим вывозом на очистные сооружения.

Определение расчетных расходов сточных вод.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 21 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.03-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

I.Следовательно расчетный расход бытовых сточных вод в ст.Кавказской составляет     Qсут. =3037,5 м³/сут

2.Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водопотребления (п.2.5СНиП 2.04.03-85) и соответствует:

Qпр.пр. = 222,75 м³/сут

Общий расход сточных вод на расчетный срок составит:

Qсут. = 3037,5м³/сут + 222,75 м³/сут = 3260,25м³/сут

Согласно проектной численности населения 13500 чел и роста качества бытовых услуг расчетные суточные расходы сточных вод составляют 3260,25мЗ/сут и  500 мЗ/сут от предприятий.

Проектные предложения

Централизованная схема канализации проектируется объеденная для жилой и производственной зон. Проектом предусматривается централизованное канализование всех существующих и проектируемых жилых, общественных зданий и предприятий местной промышленности. Стоки от предприятий принимают в систему канализации после доведения их на локальных очистных сооружениях до норм, определенных в «Правилах приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов», утвержденных Минжилкомхозом РСФСР и согласованным ГСЭУ Минздрава, Минрыбхоза, Минводхоза и Госстроя СССР.

В связи с тем, что в станице несколько бассейнов канализования проектом предусматривается проектирование несколько перекачивающих канализационных насосных станций (КНС) в зоне новой застройки.

Существующие КНС №1,2,3, производительностью 10-16 м3/ч и головная ГКНС №1, производительностью 70 мЗ/ч сохраняются и реконструируются в пределах возможных подключений прилегающих существующих и проектируемых жилых кварталов. Колодцы для КНС применяются  сборного и монолитного железобетона  2000 –  3500 мм или комплектно фирмы "Саменвиро". От ГКНС №1,2  стоки напорными коллекторами отводятся на планируемые к расширению очистные сооружения на юго-западной окраине станицы. Согласно техническим условиям рядом с существующими очистными сооружениями проектируются новые очистные сооружения производительностью 5000 мЗ/сут.

Очищенные стоки до требуемых норм по биохимическим показателям отводятся в р. Кубань.

Очистные сооружения располагаются с подветренной стороны для господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой застройке и ниже станицы по течению р. Кубань.

Вывод:

Для  станицы Кавказской на период расчетного срока в части реконструкции системы канализования необходимо предусмотреть:

1.    Доведение мощности очистных сооружений канализации до 5000 м³/сут.

2. Строительство новых самотечных и напорных  коллекторов и внутриквартальных сетей.

3.    Строительство новых канализационных насосных станций.

4.     Замена изношенных сетей канализации.

Отведение дождевых стоков

Отведение дождевых вод в станице в настоящее время происходит по естественному рельефу местности в существующую ложбину, расположенную посредине станицы от отметок +142м до +113м и по ложбине в глубокую балку в стороне северо-западной части станицы и сброс в естественный, огороженный дамбами водоем. Емкость водоема около 80000 мЗ, площадь поверхности около 35300 м2.

Площади бассейна сбора дождевых стоков 1212 га состоят на 75% из незастроенной территории с естественной грунтовой поверхностью, из дорог, которые на 70% гравийные и территории собственно застроек. Верхние грунтовые пласты на территории станицы состоят из маловлажных макропористых легких лессовых суглинок, обладающих хорошими впитывающими свойствами. Уклон территории станицы в сторону водоема по лощине составляет 1% - 0,5%. Согласно климатологическим данным расчетное количество дождя на территории станицы составляет 252000 мЗ/сут. После выпадения этого объема осадков часть выпавшего дождя впитывается грунтом, дорожным покрытием, часть испаряется, а оставшееся количество равное емкости пруда-накопителя заполняет этот водоем. В водоеме происходит естественное отстаивание стоков и последующее их испарение и инфильтрация на соседние пониженные неиспользуемые участки ложбины, что дополнительно усиливает испарение и естественное понижение уровня в водоеме.

После выпадения осадков часть выпавшего дождя впитывается грунтом, дорожным покрытием, часть испаряется, а оставшееся количество равное емкости пруда-накопителя заполняет этот водоем. В водоеме происходит естественное отстаивание стоков и последующее их испарение и инфильтрация на соседние пониженные неиспользуемые участки ложбины, что дополнительно усиливает испарение и естественное понижение уровня в водоеме.

Таким образом, в настоящее время обеспечивается максимальное дождеотведение с использование испарительно-поглотительного пруда-накопителя.

Схема дождевой канализации была выполнена на стадии разработки генерального плана станицы Кавказской в масштабе 1:5000. Согласно планировочному решению, рельефу местности, в соответствии с заданием на проектирование и техническими условиями МУП "Кавказский" от 05.07.06г. проектом решалось отведение стоков по следующей схеме.

Организованный отвод дождевых стоков предусматривался закрытой трубопроводной сетью от всех асфальтируемых улиц и дорог, от жилой застройки, от застройки и асфальтируемых дорог проектируемой северной промышленной зоны.

Для кварталов восточной части станицы относительно переулка Прикубанский, образующих локальные бассейны водосбора площадью 252 га, для сбора организованных стоков от асфальтируемых улиц и дворовых территорий предусматриваются уличные сети дождевой канализации с отведением стоков в ливневые насосные станции: ЛНС№ 1,2,3, производительностью 455л/с, 252л/с, 175л/с. Ливневые насосные станции перекачивают дождевые стоки в проектируемые самотечные общестаничные коллекторы  600 мм-ф 1000мм. Насосные станции проектируются индивидуальными подземными в круглых железобетонных резервуарах  20,0 - 6,0м с использованием погружных дренажных насосов. Глубина насосных станций 6,0м.

От ЛНС№4 северной промзоны стоки с расходом 320л/с перекачиваются напорным коллектором  400 мм в проектируемый станичный коллектор  600 мм.

С водосборного бассейна западной части станицы ливневые стоки транспортируются по самотечным коллекторам.

Общий объем стоков от всей проектируемой закрытой самотечной системе водосбора составляет 4832 л/с, 150000мЗ/сут. Стоки поступают по сборному коллектору  1500мм по нижней части ложбины в пруд-накопитель.

Перед прудом-накопителем за пределами селитебной территории предусмотрено расположение очистных сооружений для наиболее загрязненной части стоков.

Согласно требованию СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл. 4.5.1 проектом предусмотрена санитарно-защитная зона от очистных сооружений закрытого типа поверхностного стока до жилой территории – 50 м.

Дождевые стоки с сохраняемых и переносимых в промзону предприятий до их подключения в проектируемую станичную систему должны иметь локальные очистные сооружения согласно «Правилам приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

На сбросном участке дождевого коллектора  1500мм перед прудом-накопителем располагаются отдельная камера с механической мусорозадерживающей решеткой и распределительная камера. Дождевые стоки через распределительную камеру с разделительным порогом направляются на очистные сооружения и в пруды-накопители. На очистные сооружения отводятся стоки первых 20 мин дождя с расчетной интенсивностью 1120 л/с.

Общее количество стоков   подлежащих очистке собираемых в течении первых 20 мин дождя составляет 1000 мЗ. Эти стоки аккумулируются в двух заглубленной ж/б емкостях по 500мЗ, являющейся так же отстойной частью очистных сооружений. Отстой в резервуарах обеспечивается в течение 2 часов. Далее через заглубленную насосную станцию, входящую в комплект поставки очистных сооружений, стоки поступают на наземные блоки очистных сооружений.

Очистные сооружения для очистки стоков от взвешенных веществ и нефтепродуктов приняты - две установки типа «Свирь-10У» ЗАО торговый дом «Инженерное оборудование», производительностью по 10,0л/с.

Очищенные стоки самотеком от очистной установки сбрасываются в течении суток с интенсивностью 42 мЗ/ч в пруд-накопитель.

Условно-чистая часть дождевых стоков 140000мЗ/сут проходя над разделительным порогом распределительной камеры поступает в пруд-накопитель, в которых также происходит дополнительный отстой стоков.

Сброс существующей неорганизованной части стоков от незастроенных, находящихся в естественном состоянии или частично обрабатываемых земель сбрасывается по естественному рельефу в существующий пруд-накопитель.

Для дополнительного объема дождевых стоков с организуемых и существующих усовершенствованных покрытий улиц и прочих территорий планируется увеличение емкости и поверхности пруда-накопителя на 150000 мЗ, то есть увеличение его площади на 60000м2 (примерно в 3 раза).

Сброс всего объема очищенных дождевых стоков предусматривается в р. Кубань. Для этого требуется дополнительное устройство ливневой перекачивающей насосной станции производительностью 8000мЗ/ч, напором 40м, суммарной мощностью 800квт и строительство напорного сбросного коллектора  800мм протяженностью 3,4 км.

Среднегодовые объемы дождевых вод, поступающие на очистные сооружения, составят     1143 мЗ/га.

Среднегодовое количество талых вод, поступающих на очистные сооружения, составит    702 мЗ/га.

Среднегодовое количество моечных вод, составит 	- 150 мЗ/га год.

Объем твердого осадка за год - 780 т/год.

Рекомендации по снижению загрязнения окружающей среды.

- Проведение реконструкции, расширения проектной мощности действующих очистных сооружений канализации (ОСК) ст. Кавказской.

- Разработка и утверждение программ строительства системы отвода и очистки ливневых стоков.

- Регулярное проведение производственного контроля на предприятиях за составом образующихся стоков, степенью их очистки и обеззараживания перед водоотведением.

- Внедрение систем оборотного и повторного водоснабжения на производствах.

- Строительство на предприятиях сельскохозяйственного производства новых сооружений очистки, а также усовершенствование существующих установок локальной очистки.

- Полное исключение сброса неочищенных сточных вод непосредственно в водоемы.

## 5.3. Газоснабжение

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Кавказского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «Газпром Трансгаз Кубань» №05/0240-14/915  от 28.06.2010г., справки ООО «Краснодарская региональная компания по реализации газа» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Кавказского сельского поселения Кавказского района  ГРС г. Кропоткин.

Давление газа на выходе составляет 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям Кавказского сельского поселения Кавказского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения.

Существующее положение.

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Станица Кавказская является единственным поселком в поселении и на

данный момент газифицировано на 80%. Количество газифицированных квартир составляет около 3000.

Фактическая производительность ГРС Кропоткинская в отопительный период превышает ее проектные показатели, в связи с чем газораспределительная станция не позволяет обеспечить круглогодичное газоснабжение населенных пунктов.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования (кроме магистральных газопроводов и ГРС) на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Кропоткингоргаз».

Протяженность газовых сетей составляет 103,9 км, из них межпоселковые– 18,0 км.

Существующее газопотребление составляет 12914,2 тыс. м3/год.

Для обеспечения существующих потребностей и для стабилизации  давления газа в системе газоснабжения станицы необходимо запроектировать и построить газопроводы среднего давления протяженностью 11,2 км. Строительство требует инвестиций в значительных объемах, к 2013 году планируется произвести газификацию до уровня 80% и к 2020 году – 100%.

Проектные предложения.

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощность существующей ГРС Кропоткинская, согласно техусловиям ООО «Газпром Трансгаз Кубань», не позволит осуществить намеченные инвестиционные проекты без проведения реконструкции.

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения

| Населенный пункт | Численность населения на 01.01.2009 года, чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- |
| станица Кавказская | 11675 | 13500 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Кавказского сельского поселения Кавказского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. Результаты расчетов представлены в таблицах 1 - 3.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кавказское сельское поселение | м³/ч | 12788 |
|  | - станица Кавказская | -«- | 12788 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 2

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кавказское сельское поселение | тыс.м³/ч | 23018 |
|  | - станица Кавказская | -«- | 23018 |

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 |
| 2 | Потребление газа по Кавказскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 23018 |
| 2.1 | - станица Кавказская | -«- | - | 23018 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |

## 5.4. Теплоснабжение

Существующее положение.

Источниками теплоснабжения существующей усадебной жилой застройки и малых общественных зданий служат автономные газовые котлы. Негазифицированная жилая застройка использует для отопления печи на дровяном и угольном топливе.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение общественных зданий и многоквартирных жилых домов центральной части станицы осуществляется от двух котельных на газовом топливе (котельная №2 и котельная №99). В каждой котельной установлены по 6 котлов марки КС-1 общей теплопроизводительностью 3,6 Гкал/час каждая.

Протяженность сетей котельной №2 – 4268 м в двухтрубном исполнении, котельной №99 – 5380 м в двухтрубном исполнении.

Кроме этого на территории ст. Кавказской расположено несколько маломощных котельных, имеющих ведомственное подчинение. Основными являются:

- котельная птицефабрики, оборудованная водогрейными котлами, работающими на газе, общей мощностью до 0,5 Гкал/час. Котельная рассчитана на покрытие нагрузок отопления и вентиляции объектов птицефабрики;

- котельная воинской части с установленной мощностью котельного оборудования до 0,3 Гкал/ час Котельное оборудование рассчитано для работы на газовом топливе;

- котельная железнодорожной станции Гетмановская, обслуживающая объекты, расположенные на территории станции, котельная работает на природном газе и имеет котельное оборудование установленной мощностью до 0.25 Гкал/час;

- котельная колхоза "Рассвет" расположенная на территории машинного двора и рассчитанная на покрытие тепловых нагрузок данного комплекса. Котельная работает на газовом топливе и имеет установленное котельное оборудование мощностью до 0,25 Гкал/час. В связи с выносом машинного двора в район промышленной зоны котельная подлежит ликвидации.

Кроме того, существуют отдельные индивидуальные водонагревательные установки, работающие на твердом топливе и печном бытовом топливе в существующих объектах соцкульбыта и промышленности, располагаемых на значительном удалении от крупных источников теплоснабжения.

Проектные предложения

Согласно плану развития ст. Кавказской застройка на перспективу предполагается 1-2 этажная, индивидуальная, за исключением укрупненных кварталов в северо-западной части станицы, где предполагается строительство многоэтажных жилых домов и объектов соцкульбыта. Учреждения народного образования, физкультурно-спортивные сооружения и предприятия бытового обслуживания располагаются в районах малоэтажной застройки, рассредоточено по территории станицы.

Централизованное теплоснабжение предусматривается для проектируемой многоэтажной застройки, а также объектов социально-культурного назначения, располагаемых в зонах действия существующих котельных. Теплоснабжение отдельных общественных зданий, размещаемых на значительном удалении от существующих источников теплоснабжения, предусматривается осуществлять от самостоятельных котельных, работающих на газовом топливе.

Предлагаемые к строительству котельные должны отвечать следующим условиям:

- автоматизированная блочно-модульная котельная предназначена для теплоснабжения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов соцкультбыта, размещаемых на территории станицы;

- оборудование котельной размещается в контейнерах заводского изготовления, топливо - природный газ (8600 ккал/нмЗ);

- требуемое давление газа на входе в котельную должно составлять 5000 Па (0,05 кгс/см2 изб.)

Схема теплоснабжения предусматривается - закрытая, схема горячего водоснабжения - централизованная с рециркуляцией, теплоноситель для вентиляции и отопления - горячая вода с расчетными параметрами 95-70 гр С, теплоноситель для нужд горячего водоснабжения - вода с температурой 65 гр С. Теплоноситель нагревается в двух котлах, температура на выходе из котлов поддерживается постоянной.

Исходная водопроводная вода для горячего водоснабжения и подпитки проходит магнитную обработку, вода теплофикационного контура обрабатывается комплексонами для предотвращения накипеобразования и коррозионной агрессивности воды.

Котельная оснащается необходимыми средствами автоматизации, обеспечивающими непрерывную продолжительную работу оборудования без постоянного обслуживающего персонала.

Периодическое обслуживание оборудования осуществляется обходчиком.

Для покрытия тепловых нагрузок существующих многоквартирных жилых домов, располагаемых в зоне действия существующих котельных, повышения надежности теплоснабжения объектов, не допускающих перерывов подачи тепла а также объектов жилищно-коммунального сектора необходимо реконструировать существующую котельную №2 с увеличением ее нагрузки до 6,0 Гкал/час и построить тепловую сеть-перемычку между тепловыми сетями котельных №99 и №2 с целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения объектов районной больницы.

В связи с тем, что объекты соцкультбыта, требующие централизованного теплоснабжения, располагаются на значительном удалении друг от друга и находятся в зоне индивидуальной жилой застройки принято решения использовать для целей теплоснабжения автономные отдельностоящие котельные, рассчитанные на покрытие их тепловых нагрузок.

Для проектируемых школы и детского сада восточнее проектируемого многоэтажного микрорайона квартала предусматривается строительство котельной, рассчитанной на покрытие тепловых нагрузок. Для покрытия нагрузок промышленной зоны предусмотрено строительство самостоятельной котельной, увеличение мощности которой определяется темпами ввода промышленных объектов.

Тип и количество котлов будут уточнены на последующих конкретных стадиях проектирования.

В целях совершенствования системы теплоснабжения населенного пункта помимо реконструкции и модернизации существующих газовых котельных, на расчетный период также необходимо предусмотреть мероприятия по переходу на альтернативные источники тепла, работающие от возобновляемых источников энергии.

## 5.5. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Кавказского сельского поселения муниципального образования Кавказского района Краснодарского края на расчетный срок выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

Прогноз численности населения

| Населённый пункт | Численность населения на 01.01.2009 года, чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- |
| станица Кавказская | 11675 | 13500 |

Существующее положение

Энергоснабжение района обеспечивается районными электрическими сетями ОАО «Кубаньэнерго» филиал «Армавирские электрические сети» Кавказский производственный участок.

Питающие электроподстанции поселения характеризуется как:

- 	ПС  110/35/10 кВ «Кавказская ПТФ» с трансформаторами 1х31,5 и 1х40МВА;

- 	ПС  35/10 кВ «Кавказская» с трансформаторами 1х4 и 1х6МВА.

Электрооборудование в Кавказском сельском поселении муниципального образования Кавказского района Краснодарского края находиться в удовлетворительном состоянии.

Высоковольтное напряжение 10 кВ распределяется до КТП 10/0,4 кВ по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50. Количество ТП 10/0,4 кВ – 76 шт. протяженность линий электропередачи 10 кВ – 86,6 км, 0,4 кВ – 129,3 км. Основные объекты электроснабжения в настоящий момент находятся в собственности ОАО «Кубаньэнерго».

Существующие мощности  смогут удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении, после проведения комплекса работ, направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения.

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Для обеспечения электроэнергией существующих и проектируемых жилых, общественных зданий и коммунальных объектов на расчетный срок Кавказского сельского поселения необходимо получить от энергоснабжающей организации технические условия на электроснабжение и разрешение на подключение расчетной нагрузки.

| №№ п/п | Потребители |  | Потребная мощность, кВт. |  | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Кавказская |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: |  | 5535 | 20655 |  |
| 2 | Наружное освещение |  | 277 | 1033 |  |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны |  | 581 | 2169 |  |
| 4 | Итого: |  | 6393 | 23857 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 |  | 4475 | 16700 |  |
|  | Итого по поселению |  | 4475 | 16700 |  |

Проектное предложение

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения.

Для подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий предусматривается строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, линий электропередач 10 кВ и замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Электроснабжение электроприемников жилых и общественных зданий на проектируемых территориях принято от существующих подстанций.

В данном проекте предусмотрено электроснабжение:

- жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях;

- проектируемых общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье (учреждения образования, воспитания, медицины; предприятия бытового обслуживания, торговли, общественного питания и др.)

Расчетная электрическая нагрузка определена согласно следующим нормативным документам:

- для жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях – РД 34.20.185 – 94.

- общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье – СП 31-110-2003 и по проектам аналогичных объектов.

## 5.6. Слаботочные сети

Основной задачей данного подраздела на стадии генерального плана является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Проектные решения  приняты в соответствии со следующими документами:

1. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

2. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Кавказского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Кавказский линейно-технический центр (ЛТЦ) узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кавказское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа). Автоматическая телефонная станция ст.Кавказской ОПТС-2, расположена на ул.К.Маркса, 164. Задействованная емкость номеров – 2768, свободно – 522.

Распределительные шкафы 1200х2 – 5 шт.; 600х2 -13 шт. Сети местной телефонной связи магистральной сети - 36,33 км, распределительной сети – 58, 167 км; распределительные и абонентские сети – 259,198 км.

Сети проводного вещания не выполняются. Оповещение населения при ЧС и ГО осуществляется сиренами, установленными в воинской части и Кавказском узле связи.

Радиофикация

Потребная мощность для радиофикации поселения в соответствии с проектом до 2030 г. определяется по показателям из расчета 0,3 Вт на одну радиоточку (одна радиоточка на семью и одна радиоточка на 10 человек работающих).

Для покрытия расчетной мощности и обеспечения номинальной нагрузки усилителей необходимо к 2030 году выполнить реконструкцию существующих  радиоузлов с установкой усилителя. Реконструкцию оборудования радиоузла предусматривается произвести на существующих площадях.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла обеспечивать передачу новых телевизионных каналов, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым каналам информации.

Телефонизация

Основной задачей Кавказского участка является:

- обеспечение  на территории  сельского поселения бесперебойной и качественной работы всех средств электрической связи, совершенствование технической эксплуатации средств электросвязи, внедрение новых технологий.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации  поселения определяется по нормам телефонной плотности НП 2.008-6-85.

Расчет числа абонентов телефонной сети общего пользования и сети проводного вещания производится из условия один телефон и одна радиоточка на жилой дом (квартиру) плюс 5% от их числа на общественный сектор.

1.  Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство    -   210 тлф.;

- торговля                                                                 -   270 тлф.;

- наука и образование                                            -   710 тлф.;

- здравоохранение                                                  -   580 тлф.;

- управление                                                            -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

- торговля - 12%;

- образование и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210х0.76+270х0.12+710х0.06+580х0.04+1000х0.02=278 тлф.

Прогноз телефонизации Кавказского сельского поселения

на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Население существующее, чел. | Население на расчетный срок 2030г., чел. | Прирост населения чел. | Проектируемая телефонизация, номеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Кавказская | 11675 | 13500 | 1825 | 3753 |

Для развития телефонной сети  предусматривается:

  - установка четырех дополнительных распределительных телефонных шкафов;

  - прокладка магистральных телефонных сетей в телефонной канализации;

  - расширение  номерной емкости АТС ст.Кавказской до 3753 номеров;

  - подключение новых абонентов к АТС.

Проектом генерального плана предусматривается также и увеличение сферы услуг, предоставляемых средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и.т.д.).

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения частного сектора в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционноёмкими частями телефонной сети общего пользования.

На стадии разработки генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на ближайшие 25-30 лет. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Объемы работ проводных средств связи

| № | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка 4-х распределительных шкафов | шт. | 4 |
| 2. | Прокладка магистральных сетей в телефонной канализации | км | 6,4 |

Обеспеченность средствами массовой информации

На  территории  Кавказского сельского поселения имеется узел  почтовой  связи ФГУП «Почта России».  Режим  работы  клиентского  зала  почтамта  в полном объеме удовлетворяет потребности жителей поселка.

Узел почтовой связи оказывает  услуги почтовой связи  населению  и  предприятиям поселка:

- производит прием и выдачу заказной и простой корреспонденции;

- прием и выдача посылок и ценных бандеролей;

- выполняется прием и отправка переводов, в том числе электронных и

телеграф  плюс;

- производит прием коммунальных платежей;

- производит услугу почтальон  на  дому;

- производит ежемесячную выплату пенсий, а также пенсионерам с доставкой

по необходимости продажа в розницу конвертов, марок, газет и журналов;

- производит реализацию всех газет и журналов в розницу.

Помимо жителей, проживающих на территории поселения ОПС, обслуживаются  организации, расположенные в границах поселений.

«Почта  России»  постоянно  расширяет  спектр  услуг. Осваиваются  новые  виды  услуг, президентский проект «Компьютер  в каждый  дом».

Проектом предусматривается строительство почтового отделения на проектируемых территориях.

# 6. Санитарная очистка, благоустройство и озеленение   территории

## 6.1. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории Кавказского сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

В границах планируемой территории на западной окраине станицы Кавказской размещается свалка мусора площадью 1,4 га. С 2008 года бытовые отходы не завозятся на данную территорию. Территория свалки находится под охраной.

В настоящие время услуги по вывозу ТБО с территории Кавказского сельского поселения оказывает ООО «КавказЭко». Утилизация твердых бытовых отходов производится на территории Гулькевичского района. В станице осуществляется планово-регулярная очистка, применяется контейнерный и поквартирный метод.

Не утилизированных пестицидов и агрохимикатов, объектов по захоронению, утилизации и обеззараживанию отходов, в т. ч. захоронение пестицидов и других особо опасных токсических веществ на территории поселения нет.

На территории Кавказского района отсутствуют установки по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию и утилизации пестицидов, их строительство в перспективном будущем не планируется. В настоящее время утилизация вышеперечисленных опасных веществ и отходов 1-2 класса производится на договорной основе на специализированных предприятиях Краснодарского края.

Промышленные токсичные отходы складируется на территориях промышленных предприятий, частично передаются на переработку сторонним организациям.

Остро стоит вопрос об утилизации медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений. Из-за недостаточного финансирования лечебных учреждений района, не выполняются требования СанПиН 2.1.7.428-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» (нет пакетов- емкостей для сбора медицинских отходов, не решен вопрос утилизации органических операционных отходов).

Вывозом жидких бытовых отходов занимается МУП ТВК «Кавказский». Жидкие бытовые отходы сбрасываются на очистные сооружения.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Основа сбалансированной системы комплексного управления отходами, состоит в том, что отходы состоят из различных компонентов, которые не должны в идеале смешиваться между собой, а должны утилизироваться отдельно друг от друга наиболее экономичными и экологически приемлемыми способами.

Принципы такого управления следующие:

- отходы состоят из различных компонентов, к которым должны применяться различные подходы.

- комбинация технологий и мероприятий, включая сокращение количества отходов, вторичную переработку, захоронение на полигонах и мусоросжигание, должна использоваться для утилизации тех или иных специфических компонент отходов. Все технологии и мероприятия разрабатываются в комплексе, дополняя друг друга.

- муниципальная система утилизации отходов должна разрабатываться с учетом конкретных местных проблем и базироваться на местных ресурсах. Местный опыт в утилизации отходов должен постепенно приобретаться посредством разработки и осуществления небольших программ.

- комплексный подход к переработке отходов базируется на стратегическом долговременном планировании и обеспечивает гибкость, необходимую для того, чтобы быть способным адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве отходов и доступности технологий утилизации. Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны непрерывно сопровождать разработку и осуществление программ утилизации отходов.

- участие властей, а также всех, кто образует отходы – необходимый элемент любой программы по решению проблемы отходов. Комплексное сбалансированное управление системой обращения с отходами предполагает, что в дополнение к традиционным способам (мусоросжиганию и захоронению) неотъемлемой частью утилизации отходов должны стать мероприятия по сокращению количества отходов, вторичная переработка отходов и применение других методов обращения с отходами. Только комбинация нескольких взаимодополняющих программ и мероприятий, а не одна технология, пусть даже самая современная, может способствовать эффективному решению проблемы обращения с отходами производства и потребления.

Месторазмещение зонального центра переработки твердых бытовых отходов для обслуживания Кавказского района согласно предложениям Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края может быть определено в г. Армавире. Однако, данное решение в процессе проведения конкретной работы с инвестором возможно претерпит изменение.

Таким образом, в проекте Схемы территориального планирования муниципального образования Кавказский район определена территория для размещения центрального предприятия по сортировке и частичной переработке вторсырья с усовершенствованным полигоном захоронения неутилизируемой части отходов в северной части Лосевского сельского поселения.

Так же проектом схемы территориального планирования Кавказского района предусмотрено размещение площадок приема и сортировки вторсырья южнее п. Мирского, севернее ст. Кавказской и севернее ст. Казанской. Здесь также возможно размещение участков компостирования ТБО.

В данном проекте генерального плана Кавказского сельского поселения заложена территория для размещения площадки приема и сортировки ТБО с возможным размещением участка компостирования площадью ориентировочно 3 га. Площадь площадки должна быть определена на стадии рабочего проектирования в соответствии технологическими схемами данного проектируемого объекта.

На данной стадии проектирования произведен ориентировочный расчет накопления муниципальных отходов на расчетный срок 25-30 лет и при условии численности постоянного населения Кавказского сельского поселения 13500 человек.

Объемы и виды образующихся отходов, потребность в дополнительном специализированном транспорте для своевременного удаления отходов до места их обезвреживания и переработки, а также места размещения контейнерных площадок должны быть определены на последующий стадии проектирования при разработке генеральной схемы санитарной очистки территории.

Прогноз количества бытовых отходов на расчетный срок

(с учетом общего количества твердых бытовых отходов и смета с твердых покрытий улиц, площадей и парков)

| Бытовые отходы | Расчетные данные | Количество контейнеров (штук) | Количество бытовых отходов на 1 чел. в год |  | Количество бытовых отходов на расчетный срок по поселению в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг | л | тонн | м3 |
| Общее количество твердых отходов с учетом общественных зданий | 13500 чел. | 69 | 280 | 1400 | 3780 | 18900 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 2600000 м2 | 76 | 5 | 8 | 13000 | 20800 |
| Всего | - | 145 | - | - | 16780 | 39700 |

Расчет количества контейнеров для мусора произведен исходя из объема контейнера 0,75 м3 . При единоразовом вывозе мусора в сутки составит:

39700м3 / 365 дней / 0,75м3 =145 шт.

Крупногабаритные бытовые отходы согласно приложения 11 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляют 5% от количества бытовых отходов и составит на расчетный срок:

18900 м3 х 0,05 = 945 м3/год    (2,6 м3/сут)

Для крупногабаритных бытовых отходов при проектировании и строительстве контейнерных площадок необходимо предусматривать площадки для их складирования.

## Расчет количества специализированных автомашин (мусоровозов):

(39700 м3+945 м3)/ 365 дней = 111 м3 / сут.

## Следовательно, на расчетный срок потребуется приобретение 2х машин мусоровозов объемом не менее 60 м3 каждая  для обеспечения  единоразового вывоза мусора в сутки с территории ст. Кавказской.

## На стадии проектирования планировки перспективных районов необходимо учесть вопросы вывоза и уборки строительного мусора в целях предотвращения его закапывания в землю или образования стихийных свалок на граничащих с жилыми кварталами территориях.

## 6.2. Озеленение и благоустройство территории

В настоящее время все большее значение приобретают мероприятия по улучшению окружающей среды, озеленению и благоустройству населенных мест. Возрастает значение естественной природы в озеленении и формировании внешнего облика населенных пунктов. Все более актуальным становится создание новых парков, скверов, бульваров, лесопарков.

Заложенные данным разделом генерального плана постулаты необходимо применять на всех последующих стадиях проектирования, дабы создать благоприятную и здоровую среду обитания и жизнедеятельности нынешнего и будущего поколений.

Как отмечалось ранее, в 2006 году по заказу Администрации Кавказского района ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» выполнил «Корректировку генерального плана ст. Кавказской Краснодарского края». Материалы проекта выполнены в масштабе 1:5000. В графическом виде представлена схема сетей дождевой канализации К2.

Проектом генерального плана станицы предусматривается асфальтирование всех дорог и тротуаров, организация на новом участке за железной дорогой отдельной территории промзоны, с выносом туда большинства предприятий и резерва на его развитие. На освободившихся и дополнительных территориях станицы организуются селитебные зоны.

Структура и площади водосборного бассейна дождевых вод, таким образом, меняется, то есть дополняется водостоками от селитебных территорий, промзоны и автодорог.

Территория станицы характеризуется следующими планировочными, грунтовыми и климатологическими показателями:

- общая площадь   селитебных территорий - 1297,8 га;

- площадь проектного водосбора, включающая кровли, газоны, дорожные, тротуарные покрытия и площади застроек дополнительных селитебных территорий и промзоны - 300 га;

- глубина залегания грунтовых вод зависит от рельефа местности и наблюдается в основном на глубинах - от 3,5 м;

- среднегодовое количество осадков - 666 мм;

- среднее максимальное суточное количество осадков, согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»  - 36 мм;

- средняя продолжительность дождя - 4 ч.

Общая протяженность проектируемых дождевых коллекторов   составляет 97 км.

Расчет дополнительного дождеотведения, а также очистных сооружений произведен согласно СН 496-77 и СНиП 2.04.03-85.

Согласно планировочному решению, рельефу местности, в соответствии с заданием на проектирование и техническими условиями МУП "Кавказский" от 05.07.06г. проектом генерального плана станицы Кавказской отведение стоков решается по следующей схеме.

Сбор ливневых вод со всей территории населенного пункта, в том числе решается путем прокладки закрытых дождевых коллекторов и сброса ливневых вод на проектируемые очистные сооружения ливневой канализации, размещаемых в северо-западной части станицы в районе существующих прудов накопителей. Проектом рассматривалась возможность сброса всего объема очищенных дождевых стоков в р. Кубань. Для этого варианта требуется дополнительно устройство ливневой перекачивающей насосной станции и строительство напорного сбросного коллектора  800мм протяженностью 3,4 км.

Одним из серьезнейших вопросов развития территории станицы Кавказской является наличие опасных активных оползневых процессов в южной части населенного пункта. Данным проектом предусмотрен комплекс мероприятий по стабилизации и исключению данных процессов. Генеральным планом предусмотрен вынос жилой застройки из опасной зоны, организации здесь рекреационной зоны, а также проведение инженерных работ по укреплению и террасированию оползневого склона.

На стадии разработки генерального плана станицы Кавказской был разработан рабочий проект «Противооползневые мероприятия на правом берегу р. Кубань в границах ст. Кавказской», выполненный КГП И НИИ «Кубаньгипроводхоз», основные положения которого использовались как при разработке генерального плана станицы, так и при разработке данного проекта генерального плана Кавказского сельского поселения.

На настоящий момент на жилые территории, находящиеся в опасной зоне наложены регламенты и ограничения, однако берегоукрепительные работы не проводились.

Озеленение и благоустройство влияют не только на внешний облик населенных мест, их эстетические достоинства, условия массового отдыха, но и определяют санитарно-гигиенические условия проживания в них.

Долгосрочное экологическое развитие должно быть обоснованным и оптимальным. Из освоения должны быть исключены территории, представляющие собой повышенную экологическую ценность населенного пункта в целом (зеленые массивы, водоемы, открытые пространства), а также территории, обремененные наличием значительных памятников историко-культурного наследия. Под интенсивное строительство должны отводиться наименее ценные по своим ландшафтным характеристикам территории.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей среды, обогащения внешнего облика населенных мест, создания условий массового отдыха населения в природном окружении. При проектировании системы зеленых насаждений населенных пунктов Кавказского сельского поселения уделялось внимание местным природным особенностям: направлению господствующих ветров (с учетом рельефа местности), размещению и характеру существующих водоемов, гидрологическим условиям, пешеходной и транспортной доступности.

В практике организации системы озеленения населенных мест принято подразделение территорий зеленых насаждений на 3 категории:

1- Общего пользования – парки культуры и отдыха, парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные территории при общественных зданиях и сооружениях, лесопарки и др.

2- Ограниченного пользования – насаждения на жилых территориях (приусадебных участках), на территориях детских садов и учебных заведений, спортивных и культурно-просветительных учреждений, общественных и учреждений здравоохранения, при дворцах культуры, на территориях санитарно-безвредных предприятиях промышленности.

3- Специального назначения – насаждения вдоль улиц, магистралей и на площадях, насаждения коммунально-складских территорий и санитарно-защитных зон, ботанические сады, насаждения ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, мелиоративного назначения, питомники, насаждения кладбищ и крематориев.

Благоприятные климатические условия жаркое лето, непродолжительная зима, ранняя весна, теплая осень, способствуют хорошему произрастанию  древесно-кустарниковых пород, как лиственных, так и хвойных. В связи с различной степенью опесчаненности, грунт неоднороден и представлен суглинками от тяжелых до легких, местами переходящих в супесь.

В настоящее время озеленение ст.Кавказской в основном состоит из садово-огородных участков. Из насаждений общего пользования имеется сквер и аллея славы на западном въезде в станицу. Озеленение участков ДДУ и школ требует реконструкции.

Данным проектом предусматривается увеличение зеленых насаждений   общего и ограниченного пользования, создание зеленых полос вдоль автодорог и санитарно-защитных зон при промышленных предприятиях.

В станице Кавказской проектом предусматривается увеличение насаждений общего пользования. Это прежде всего большая зеленая зона отдыха   в излучине р.Кубань. Произвести реконструкцию существующего сквера в центре станицы, на месте закрываемых кладбищ предусматриваются мемориальные парки. Создание ряда скверов в новой застройке и озеленение участков прилегающих к общественно-административным зданиям поднимет процент озеленения, а также улучшит микроклимат в жилых районах.

Озеленение прибрежной зоны отдыха по берегам р. Кубань рекомендуется  выполнить в ландшафтном стиле,  используя древесно-кустарниковые группы, цветочное оформление с использованием массивов, миксбордеров, групп.

Озеленение мемориального парка предлагается выполнить в регулярном стиле с применением хвойных пород и небольших групп из березы и ивы.

Большую часть территории рекомендуется оставить под партерным газоном и цветниками регулярного типа.

Увеличение насаждений ограниченного пользования произойдет за счет строительства новых жилых кварталов, озеленения школ, детских дошкольных учреждений, больницы.

При озеленении школ и детских садов используется наиболее разнообразный ассортимент пород, за исключением ядовитых и колючих растений. По периферии участков высаживается плотная живая изгородь из кустарника и рядовая посадка из шумозащитных пород деревьев.

Зеленая территория при больнице служит местом для прогулки и кратковременного отдыха выздоравливающих людей, поэтому здесь рекомендуем наиболее высокодекоративные породы, а также фитонцидные породы и цветники различного типа.

Большое внимание следует уделить созданию зеленых полос при автодорогах и санитарно-защитных зон промышленных предприятий. Проектом предусматривается упорядочение дорожно-уличной сети станицы с последующим озеленением. Ряд улиц отведен под сеть пешеходных связей, где планируются бульвары.

Все типы озеленения входят в общую систему озеленения станина и увязываются с окружающим ландшафтом. Учитывая природно-климатические условия населенного пункта, настоящим проектом рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых насаждений:

- акация белая, айлант высочайший, гледичия, ива плакучая, каштан конский, клен остролистный, клен явор, береза пушистая, рябина обыкновенная, орех черный, орех грецкий, дуб черешчатий, дуб  красный, лир войлочная, лина крупнолистная, тополь пирамидальный;

- ель колючая, сосна крымская, сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный, можжевельник казацкий, туя восточная;

- боярышник красный, самшит вечнозеленый, бирючина обыкновенная, сирень персидская, сирень обыкновенная, аморфа кустарниковая,    жимолость татарская, спирея Ван-Гутта, чубушник крупкоцветковый;

- виноград девичий пятилисточковый, текома укореняющаяся, клематис Жакмана.

Площадь зеленых насаждений общего пользования определяется согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» из расчета не менее 12 м2/ человека и составляет 16,2 га. Данным проектом отведено под зону озеленения общего пользования 28,7 га территорий.

# 7. Охрана окружающей среды

Планируемая территория Кавказского сельского поселения является одной из перспективных и инвестиционно привлекательных поселений Кавказского района для развития перерабатывающей промышленности и строительства жилья.

Одна из основных задач данного генерального проекта - разработка рациональной планировочной организации территории с целью обеспечения комплексного бережного природопользования.

Данный генплан содержит принципиальные предложения по планировочной организации сельского поселения, в основе которой заложен принцип минимизации антропогенной нагрузки на природную среду в условиях современного роста урбанизации.

Предельно допустимые нагрузки на природную среду должны определить ту черту, за которой интенсификация антропогенного воздействия на природу без эффективных мероприятий по ее восстановлению должна быть категорически запрещена.

Суммарная величина предельно допустимой нагрузки складывается из общей приземной концентрации вредных веществ и воздействий степени загрязнения, поверхностных и подземных вод, а также степени истощения недр, плодородного слоя почв, зеленых насаждений и животного мира.

Территория Кавказского сельского поселения в настоящее время имеет высокую степень хозяйственного освоения. Наибольшая нагрузка на природную среду приходится на территории, прилегающие к станице Кавказской и основным транспортным артериям.

Успешное решение экологических проблем обусловлено внедрением современных экологически чистых технологий и осуществлением жесткого мониторинга с адекватной системой поощрений и наказаний.

Виды воздействия на окружающую среду при различной деятельности определяются, исходя из следующих признаков: изъятие из окружающей среды и принос в окружающую среду. Параметры воздействия определяются, исходя из таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, продолжительность, временная динамика и т.д.

При планируемой застройке территории к воздействиям, относящимся к изъятию из природной среды, могут быть отнесены следующие виды:

- изъятие и переформирование почвенного покрова при проведении строительных работ;

- изменение естественных форм рельефа в процессе строительства.

К воздействиям, относящимся к приносу в окружающую среду, относятся следующие виды:

- увеличение поверхностного стока за счет дополнительных поливов;

- увеличение питания водоносных горизонтов за счет поливов и потерь из коммуникаций;

- увеличение антропогенной нагрузки на окружающую территорию;

- создание новых форм рельефа в процессе строительства;

- загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества автомобилей и выбросов из отопительных систем;

- загрязнение поверхности земли твердыми бытовыми отходами;

- загрязнение поверхностных и подземных вод.

В число учтенных генпланом природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов, влияющих на принятие планировочных решений, включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также законодательные и нормативные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте. К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах – «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории» и «Схема комплексной оценки и планировочных ограничений территории».

Генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий по уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду, а также защите территорий от опасных природных явлений. Данные мероприятия подробно отражены в отдельном разделе «Охрана окружающей среды», разработанном в составе данного проекта генерального плана субподрядной организацией ООО «Экоинфосервис», г. Краснодар, в 2010 году.

# Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего, в том числе: | га | 8834,5 | 8834,5 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га / % | 6414,7/ 72,6 | 6325,3/ 71,6 |
|  | земли населенных пунктов | га / % | 1194,1/ 13,5 | 1285,8/ 14,6 |
|  | земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного спецназначения | га / % | 548,7/ 6,2 | 533,2/ 6,0 |
|  | земли водного фонда | га / % | 93,3/ 1,1 | 93,3/ 1,1 |
|  | земли лесного фонда | га / % | 267,9/ 3,0 | 267,9/ 3,0 |
|  | земли запаса | га / % | 315,8/ 3,6 | 328,4/ 3,7 |
| 1.2 | Функциональные зоны: |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 575,6 | 633,0 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 30,5 | 47,1 |
|  | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 457,3 | 607,3 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 5,9 | 448,6 |
|  | Зона специального назначения | га | 84,2 | 235,7 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Постоянное, всего | тыс. чел. | 11,725 | 13,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ст. Кавказская | тыс. чел. | 11,725 | 13,5 |
| 2.2 | Плотность населения (брутто) в границах селитебной территории | чел./га | 1,3 | 1,5 |
| 3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 365 | 920 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | -"- | 1696 | 1899 |
| 3.3 | Больницы | коек | 240 | 240 |
| 3.6 | Поликлиники | посещений в смену | 250 | 250 |
| 3.7 | Предприятия розничной торговли | м2 | 2711 | 4050 |
| 3.8 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 289 | 540 |
| 3.9 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. мест | 73 | 95 |
| 3.10 | Учреждения культуры и искусства (клубы, кинотеатры и др.) | мест | 600 | 1080 |
| 3.11 | Физкультурно-спортивные сооружения | га | 4,7 | 9,5 |
| 3.12 | Кладбища традиционного захоронения | га | 6,5 | 9,8 |
| 4. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | 0,5 | 4,7 |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |
| 4.2.1 | Объемы сточных вод | тыс. м3/сут | 1,0 | 4,25 |
| 4.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | 0,4 | 5,0 |
| 4.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | потребная мощность | кВт | 4747 | 5535 |
|  | годовой расход | кВт·ч/год | 17939 | 20655 |
|  | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | - линии электропередачи среднего напряжения 35 кВ | км | 18,6 | 18,6 |
|  | - линии электропередачи высокого напряжения 110 кВ | км | 9,0 | 9,0 |
|  | Источники электроснабжения |  |  |  |
|  | - ПС 35/10 кВ | шт | 1 | 1 |
|  | - ПС 110/35/10 кВ | шт | 1 | 1 |
| 4.4 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | млн. м3/год | 12,9 | 23,0 |
|  | Протяженность межпоселковых газопроводов | км | 18,0 | 18,0 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 31,3 | 37,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - железная дорога | км | 17,0 | 17,0 |
|  | - регионального значения | км | - | 17,2 |
|  | - местного значения | км | - | 20,0 |
| 5.2 | Плотность автотранспортной сети | км/кв.км | 0,35 | 0,42 |
| 5.3 | Протяженность магистральных газопроводов | км | 11,0 | 11,0 |
| 5.4 | Протяженность магистральных нефтепроводов | км | 17,1 | 17,1 |

Родоначальником системы органического земледелия или «ресурсосберегающей технологии» является российский ученый-агроном И. Е. Овсинский, подобно изложивший ее принципы в своей работе "Новая система земледелия". Органическое сельское хозяйство практикуется почти в 140 странах мира. Лидерами по общей площади органических сельскохозяйственных угодий являются Австралия (12,3 млн га), Китай (2,3), Аргентина (2,2), США (1,9), Италия (1,1). Однако, Россия в настоящее время сильно отстает от большинства стран мира, включая ряд развивающихся стран, некоторых стран СНГ. Согласно международной статистике площадь сертифицированных органических сельскохозяйственных угодий в России составляет 3 192 га.

Руководитель товарищества "Пугачевское" - Анатолий Иванович Шугуров использует на своем предприятии технологию органического земледелия на основе трудов И.Е. Овсинского (Новая система земледелия) и его последователя Эдварда Фолкнера (Безумие пахаря). Самим Шугуровым написана книга «Технология больших возможностей».